INVESTITOR:

OPCINA KRAVARSKO,

Trg Stjepana Radica 1,

10413 Kravarsko,

OIB: 47763874566

GRAĐEVINA:

Izgradnja višenamjenskog objekta

javne namjene

LOKACIJA:

k.č.br.791/1 k.o. Kravarsko

OZNAKA PROJEKTA:

AP – 01-02/19-GP

Z.O.P.:

ZOP – 02-02/19

MAPA 2

GRAĐEVINSKI PROJEKT

PROJEKT KONSTRUKCIJE

GLAVNI PROJEKTANT:

Miroslav Lazić, dipl. ing. arh.

PROJEKTANT KONSTRUKCIJE:

Vedran Banaj, dipl.ing.građ.

za "ULJANIK"direktor:

Vedran Banaj,dipl.ing.građ.

SVEUKUPNI POPIS MAPA:

ZOP - 02 - 02 / 19 		ULJANIK d.o.o.

Mate Bučara 9, 44 250 Petrinja

Glavni projektant: Miroslav Lazić, dipl. ing. arh.

Broj imenovanja gl. projektanta: 5/19

MAPA I	AP - 01 – 02/19 - GP	ARHITEKTONSKI PROJEKT

ELABORAT ZAŠTITE OD BUKE, PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE

ULJANIK d.o.o. Mate Bučara 9, 44 250 Petrinja

Projektant: Miroslav Lazić,dipl. ing. arh.

Broj imenovnja:6/19

MAPA II	K - 01 - 02 / 19 - GP			PROJEKT KONSTRUKCIJE							ULJANIK d.o.o.

Mate Bučara 9, 44 250 Petrinja

Projektant: Vedran Banaj, dipl. ing. građ.

Broj imenovanja: 7/19

MAPA III 		H – 02 - 02 / 19 - GP			PROJEKT VODOOPSKRBE I ODVODNJE

ULJANIK d.o.o.

Mate Bučara 9, 44 250 Petrinja

Projektant: Vedran Banaj, dipl. ing. građ.

Broj imenovanja: 8/19

MAPA IV	EL-037/2019	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

Elektro Donat d.o.o.

Ante Starčevića 15/A,23000, Zadar.

Projektant:Marino Grbić struč.spec.ing.ele.

MAPA V	S-19015				STROJARSKI PROJEKT

LOVRIĆ PROJEKT d.o.o., Zadar

Karlovački prilaz 1a

MAPA VI	P-02-02/19-GP			PROJEKT PROMETNIH POVRŠINA

Uljanik d.o.o. Mate Bučara 9, Petrinja

Projektant:Vedran Banaj dig.

Broj imenovnja: 9/19

MAPA VII 	V 152/2018				GEODETSKI PROJEKT

NI-AL d.o.o. geodetsko katastarski poslovi

Velika Gorica, Kralja Petra Svačića 2,

Velika Gorica

Projektant: Alan Alilović,.ing.geod.

PRILOG I	ZP – 01 – 03 - 19	ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA

Uljanik d.o.o. Mate Bučara 9, Petrinja

Projektant:,dipl. ing. arh.

Broj imenovnja:

PRILOG II	ZNR-02-04/19	ELABORAT ZAŠTITE NA RADU

Uljanik d.o.o. Mate Bučara 9, Petrinja

Projektant: Mirko Paurić,dig.

Broj imenovnja: 13/19

SADRŽAJ:

1) OPĆI  DIO :

- Izvod iz sudskog registra

- Ovlaštenje inženjera građevinarstva

- Rješenje o imenovanje glavnog projektanta

- Rješenje o imenovanje projektanta konstrukcije

- Izjava o projektantovoj odgovornosti i usklađenosti sa propisima

2) TEHNIČKI DIO :

Tekstualni dio

- Tehnički opis

- Projektirani vijek uporabe građevine i uvjeti održanja

- Program kontrole i osiguranja kakvoće

- Proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti

Grafički dio

- Tlocrt krovišta,  Konstrukcija-POZ. KROVIŠTA, MJ. 1:100

- Tlocrt prizemlja, Konstrukcija-POZ. 300, MJ. 1:100

- Tlocrt suterena, Konstrukcija-POZ. 200, MJ. 1:100

- Tlocrt tehničke etaže, Konstrukcija-POZ. 100, MJ. 1:100

- Tlocrt temelja, Konstrukcija- POZ. 000, MJ. 1:100

Temeljem članka 52. Zakona o gradnji (NN br. 153/13,20/17) donosi se:

IMENOVANJE  GLAVNOG PROJEKTANTA, br. I-15-08/18

Kojim se imenuje: Miroslav Lazić, dipl. ing. arh., za izradu:

- GLAVNOG PROJEKTA

Građevinu:		Visenamjenski object javne namjene

Mjesto gradnje:	k.č.br. 791/1 k.o. Kravarsko

Investitor:	Općina Kravarsko

ZOP:	ZOP - 02 - 02 / 19

U smislu Zakona o gradnji (NN 153/13) i Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08, 49/11, 25/13), imenovani projektant ispunjava uvjete za izradu navedene dokumentacije, što dokazuje pečatom i rješenjem o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata, Hrvatske komore arhitekata.

Miroslav Lazić, dipl. ing. arh., upisan je u Imenik ovlaštenih arhitekata pod rednim brojem 1427, s danom upisa 15. 09. 1999.

Petrinja, kolovoz 2018.g.

Investitor:

Općina Kravarsko

Načelnik

g Vlado Kolarec

              - R J E Š E N J E

              - Imenuje se ovlašteni inženjer :  Vedran Banaj , dipl. ing. građ. za projektanta

GRAĐEVINSKOG PROJEKTA-PROJEKTA KONSTRUKCIJE

INVESTITOR: 	OPCINA KRAVARSKO, Trg Stjepana Radica 1, 10413 Kravarsko,

OIB: 47763874566

GRAĐEVINA:	Izgradnja višenamjenskog objekta javne namjene

LOKACIJA:  	k.č.br. 791/1, k.o. Kravarsko

Z.O.P.:		ZOP – 02-02/19

za "ULJANIK"direktor:

Vedran Banaj,dipl.ing.građ.

IZJAVA  (“01-02/19-GP ”) O  PROJEKTANTOVOJ  ODGOVORNOSTI   I  USKLAĐENOSTI SA PROPISIMA U GRAĐEVINSKOM DIJELU PROJEKTA-PROJEKTU KONSTRUKCIJE

INVESTITOR: 	OPCINA KRAVARSKO, Trg Stjepana Radica 1, 10413 Kravarsko,

OIB: 47763874566

GRAĐEVINA:	Izgradnja višenamjenskog objekta javne namjene

LOKACIJA:  	k.č.br. 791/1, k.o. Kravarsko

Z.O.P.:		ZOP – 02-02/19

Ovim izjavljujem da sam se u svemu pridržavao propisa i da su sva rješenja data projektom  u skladu s niže navedenim propisima i standardima :

- Zakon o gradnji  (NN 153/13, NN 20/17)

- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14)

- Zakon o normizaciji (NN 80/13)

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)

- Zakon o zaštiti na radu (NN 77/14, 118/14, 154/14)

- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14)

- Tehnički propis o građ. proiz. (NN 35/18)

- Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17.)

- niz HRN EN 1990 Eurokod 0 - Osnove projektiranja

- niz HRN EN 1991 Eurokod 1 - Djelovanja na konstrukcije

- niz HRN EN 1992 Eurokod 2 - Projektiranje betonskih konstrukcija

- niz HRN EN 1993 Eurokod 3 - Projektiranje čeličnih konstrukcija

- niz HRN EN 1995 Eurokod 5 - Projektiranje drvenih konstrukcija

- niz HRN EN 1996 Eurokod 6 - Projektiranje zidanih konstrukcija

- niz HRN EN 1997 Eurokod 7 - Geotehničko projektiranje

- niz HRN EN 1998 Eurokod 8 - Projektiranje konstrukcija otpornih na potres

PROJEKTANT KONSTRUKCIJE:

Vedran Banaj, dipl. ing. građ.

INVESTITOR: 	OPCINA KRAVARSKO, Trg Stjepana Radica 1, 10413 Kravarsko,

OIB: 47763874566

GRAĐEVINA:	Izgradnja višenamjenskog objekta javne namjene

LOKACIJA:  	k.č.br. 791/1, k.o. Kravarsko

Z.O.P.:		ZOP – 02-02/19

2.1.  T E H N I Č K I   O P I S

PROJEKTANT KONSTRUKCIJE:

Vedran Banaj, dipl. ing. građ.

za "ULJANIK"direktor:

Vedran Banaj,dipl.ing.građ.

TEHNIČKI OPIS

PROJEKTNI ZADATAK

Na osnovu zahtijeva investitora,  potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju u vidu - Glavnog projekta -PROJEKTA KONSTRUKCIJE za izgradnju višenamjenskog objekta javne namjene, na k.č.br 791/1, k.o. Kravarsko.

# Koncept konstrukcije

Etažnost: suteren i prizemlje.

Krovište: dvostrešni krov – armiranobetonska ploča. Na kosu armiranobetonsku ploču, iz konstruktivnih razloga, pričvršćuju se rogovi dimenzija 10/12 cm od monolitnog drveta četinara II klase (minimalne čvrstoće C24). Na dijelu zgrade nalazi se „stakleni krov“ koji se oslanja na čelične nosače.

Stropovi i ploče: Strop iznad suterena i prizemlja je armiranobetonska ploča debljine 20cm. Podna ploča suterena je armiranobetonska monolitna ploča debljine 20 cm.

Vertikalnu nosivu konstrukciju objekta čine armiranobetonski zidovi debljine 30 cm, armiranobetonski okviri koji se sastoje od stupova, greda  i armiranobetonskih vertikalnih serklaža.

Horizontalnu nosivu konstrukciju objekta čine armiranobetonske grede dimenzija poprečnog presjeka i armirani prema proračunu konstrukcije.

Stubište se izvodi kao armiranobetonska monolitna ploča debljine 15 cm.

Vertikalnu nenosivu konstrukciju čine pregradni zidovi od opeke debljine 12 cm ili GK zidovi.

Temeljna konstrukcija

Dimenzioniranje temeljne konstrukcije je izvršeno na osnovu dopuštenih opterećenja temeljnog tla koji su preuzeti iz geotehničkog elaborata.

Temeljna konstrukcija se sastoji od temeljne ploče u dvije razine visine 40 cm. Temeljna ploča armirana je prema proračunu konstrukcije.

Opterećenje objekta:

Osim stalnog opterećenja u obzir su uzeta i korisna opterećenja, snijeg i vjetar prema važećim hrvatskim propisima. Analiza opterećenja napravljena u proračunu konstrukcije.

Čelična konstrukcija kvalitete S275JR, svi vijci 8.8. Svi zavari debljine minimalno 0,7d ili 3mm.

Armirano betonska konstrukcija izvodi se od betona C25/30 (izloženosti XC1 i XC2-temeljna konstrukcija), te se armira betonskim čelikom  B500 B prema proračunu konstrukcije.

Drvena konstrukcija izvodi se od četinjara II klase, klase čvrstoće minimalno C24.

PROJEKTANT KONSTRUKCIJE:

Vedran Banaj, dipl. ing. građ.

2.2.    PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE I UVJETI ZA ODRŽAVANJE

INVESTITOR: 	OPCINA KRAVARSKO, Trg Stjepana Radica 1, 10413 Kravarsko,

OIB: 47763874566

GRAĐEVINA:	Izgradnja višenamjenskog objekta javne namjene

LOKACIJA:  	k.č.br. 791/1, k.o. Kravarsko

Z.O.P.:		ZOP – 02-02/19

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE

Predviđa se da će vjerojatan vijek trajanja objekta biti 50 godina.

UVJETI ZA ODRŽAVANJE GRAĐEVINE

Održavanje građevine predviđa izvođenje radova kojima se utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva za uporabljivu građevinu, ali kojim se radovima ne mijenja usklađenost građevine sa lokacijskim uvjetima u skladu sa kojim je građevina izgrađena.

Tijekom uporabe građevine (tj. vijeka trajanja građevine) potrebno je vršiti redovne (periodičke) i izvanredne preglede konstruktivnih dijelova građevine, a u skladu sa time i izvršiti redovno i izvanredno održavanje.

Redovito (periodičko) održavanje jest preventivno pregledavanje građevine odnosno njezinih dijelova i preventivno izvođenje radova kojima se sprječava gubitak svojstava građevine i njezine funkcionalnosti definirane namjenom u projektu građevine, kao i izvođenje radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova građevine u razmacima i opsegu određenim projektom građevine ili zbog narušenog svojstva i/ili funkcionalnosti tih dijelova kojem uzrok nije kakav izvanredni događaj. Preglede je potrebno obavljati minimalno svakih 10 godina za armiranobetonske i zidane konstrukcije, a svakih 5 godina za čelične konstrukcije.

Izvanredno održavanje jest izvođenje radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova građevine nakon kakvog izvanrednog događaja nakon kojega građevina odnosno njezin dio više nije uporabljiv (npr. potres, požar, prirodno urušavanje tla, poplava, prekomjeran utjecaj vjetra, leda i snijega i sl.) odnosno ako je građevina ili njezin dio zbog nepropisnog održavanja ili kojeg drugog razloga dovedena u stanje u kojem više nije uporabljiva. Pregled je potrebno raditi nakon izvanrednog događaja.

PROJEKTANT KONSTRUKCIJE:

Vedran Banaj, dipl. ing. građ.

INVESTITOR: 	OPCINA KRAVARSKO, Trg Stjepana Radica 1, 10413 Kravarsko,

OIB: 47763874566

GRAĐEVINA:	Izgradnja višenamjenskog objekta javne namjene

LOKACIJA:  	k.č.br. 791/1, k.o. Kravarsko

Z.O.P.:		ZOP – 02-02/19

2.3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJE KAKVOĆE

PROJEKTANT KONSTRUKCIJE:

Vedran Banaj, dipl. ing. građ.

za "ULJANIK"direktor:

Vedran Banaj,dipl.ing.građ.

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE ZA NOSIVU KONSTRUKCIJU GRAĐEVINE:

ZEMLJANI RADOVI

Pri izvedbi zemljanih radova imaju se u svemu primjenjivati postojeći propisi i građevinske norme. Postoji li u području gradilišta javna infrastruktura, izvođač radova mora se pridržavati postojećih propisa i uputa nadležnih službi ili organa uvjetovanih po otvaranju gradilišta. Teren je potrebno očistiti i ustanoviti eventualni položaj postojećih instalacija elektrike, vode i kanalizacije, grijanja, plina.

Potrebne geodetske kontrole treba izvesti sukladno s projektnom dokumentacijom. Gornji sloj terena (humus, travnjak ili šumska zemlja) prije početka radova potrebno je odstraniti i deponirati u kupe po organizaciji sheme građenja. Iskope vršiti s pravilnim odsijecanjem bočnih strana i dna kanala ili jame prema traženim profilima iz projektne dokumentacije ili kvalitete terena (prirodni pokos) za dublje iskope. Propisane mjere iskopa ne smiju se prekoračiti bez naročitog odobrenja nadzornog inženjera, odnosno odobrenja investitora. Iskope kod kojih može doći do urušavanja ili klizanja zemlje treba izvoditi u odsjecima s razupiranjem. Eventualno ugrožene druge građevine moraju se pri tome osigurati.

Dno iskopa temeljnih kanala ili temeljne jame mora u pravilu biti izvedeno horizontalno, a pri instalacionim kanalima kanalizacije u zahtijevanom padu prema projektu. Najmanja širina iskopa za temelje ili instalacione kanale iznosi 25 cm za dubinu temeljenja do 30 cm, 35 cm za dubinu temeljenja 30-50 cm, 50 cm za dubinu temeljenja 50-100 cm, 60 cm za dubinu temeljenja 100-200 cm, 80 cm za dubinu temeljenja 200-250 cm, 100 cm za dubinu temeljenja preko 250 cm.

Odbacivanje iskopanog materijala vršiti na udaljenost od barem jednog metra od ruba iskopa. Pri iskopima dubljim od dva metra iskopani materijal odbacivati putem postupnog prebacivanja. Ručno otkopavanje zemlje mora se izvoditi odozgo naniže. Svako potkopavanje je zabranjeno. Kopanje zemlje na dubini većoj od jednog metra mora se izvoditi pod kontrolom određene osobe izvođača.

Pri strojnom iskopu terena, radnik za strojem ili poslovođa radova moraju voditi računa o sigurnosti radnika koji rade ispred ili oko stroja za iskop terena.

Temelji i drugi radovi u temeljnim iskopima ili temeljnoj jami kao i instalacionim kanalima smiju se izvoditi tek po izvršenoj izmjeri i snimanju iskopanih profila.

Materijal od iskopa svrstava se prema kvaliteti na gradilišnoj deponiji prema organizacijskoj shemi građenja razvoženjem po terenu do udaljenosti od 50 metara, tako da se ne ugrožava stabilnost temeljne jame ili kanala tokom izvođenja radova.

Sav upotrebljiv iskopani materijal koristiti za eventualna nasipavanja kanala instalacija ili pokosa oko temeljnih zidova objekta, a preostali materijal od iskopa odvesti na gradsku deponiju.

Za nasipavanje ispod pojedinih temeljnih ploča na terenu upotrijebiti prirodni šljunak veće granulacije ili drobljeni kamen od homogene i čvrste stijene u slojevima propisanim projektnom dokumentacijom. Svaki sloj nakon razastiranja potrebno je nabiti, s tim da se nabijanje vrši od ruba prema sredini. Izvođač radova dužan je dati ateste o zbijenosti nasipa.

BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

  - Kontrola kvalitete oplate

Oplata temelja treba:

- biti otporna na svako djelovanje kojem je izložena tijekom izvedbe,

- biti dovoljno čvrsta da osigura zadovoljenje tolerancija uvjetovanih za konstrukciju i da spriječe oštećivanje konstrukcije.

- zadovoljavati mjerodavne norme (EN 1065).

- od materijala koji osigurava zadovoljenje tolerancija zadane tolerancije mjera temelja

- osigurati betonu traženi oblik dok beton ne očvrsne

- biti čista i glatka s unutarnje strane

- čvrsto povezana da ne dođe do popuštanja tijekom betoniranja

Oplata i spojnice između elemenata trebaju biti dovoljno nepropusni da spriječe gubitak finog morta.

Oplatu koja apsorbira značajniju količinu vode iz betona ili omogućava evaporaciju treba odgovarajuće vlažiti da se spriječi gubitak vode iz betona.

Može se upotrijebiti svaki materijal koji će ispuniti uvjete konstrukcije ovih tehničkih uvjeta.

Oplata se ne smije uklanjati dok beton ne dobije dovoljnu čvrstoću (najmanje 7-dnevnu):

Uklanjanje oplate treba izvoditi na način da se konstrukcija ne preoptereti i ne ošteti.

  - Kontrola kvalitete betonskih radova

Izvođenje betonske konstrukcije mora biti u skladu s normom HRN ENC 13670-1, a kontrola pri izvođenju odgovara razredu nadzora 2. Beton se ugrađuje u betonsku konstrukciju prema ovom projektu, normi HRN EN 13670:2010 i normama na koje ta norma upućuje kao i prema odredbama ovoga Priloga.

Primjena norme HRN EN 13670:2010 i tehnički uvjeti iz ovog projekta propisuje slijedeće obveze za izvođača:

- provjeriti je li isporučeni beton u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije

- provjeriti je li tijekom transporta betona došlo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije.

- kontrolirati svaku otpremnicu

- vizualno kontrolirati konzistenciju betona kod svake dopreme

- u slučaju opravdane sumnje provesti kontrolni postupak ispitivanja konzistencije istim postupkom kojim se ispituje u proizvodnji

- uzeti uzorke prije ugradnje betona radi kontrolnog postupka utvrđivanja tlačne čvrstoće

- za svaki uzorak se bilježe podaci o elementu konstrukcije u koji se ugrađuju i podaci o betonu iz otpremnice

- svaki od navedenih temelja mora biti izveden unutar 24 sata bez prekida

- osigurati kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja uzoraka i dokazivanje karakteristične tlačne čvrstoće betona provodi se odgovarajućom primjenom kriterija za „Ispitivanje identičnosti tlačne čvrstoće“.

- Za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona treba na tom dijelu konstrukcije provesti naknadno ispitivanje tlačne čvrstoće betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1 i ocjenu sukladnosti prema EN 13791.

Ako se utvrdi da geometrija temelja odstupa od pretpostavki potrebno je napraviti dodatnu kontrolu statičkog proračuna.

Beton mora biti proizveden prema normi HRN EN 206-1:2003 i tehničkim uvjetima iz ovog projekta.

Nadzor i kontrolu kakvoće treba provesti na mjestu ugradnje i to najmanje u opsegu definiranom ovim tehničkim uvjetima.

Konstrukcijske spojnice moraju biti čiste i navlažene. Oplatu treba očistiti od prljavštine, leda, snijega ili vode.

Konstrukcijske elemente treba podložnim betonom odvojiti od temeljnog tla prema ovom projektu (podložni betoni).

Predviđa li se temperatura okoline ispod 0oC u vrijeme ugradnje betona ili u razdoblju njegovanja, treba planirati mjere zaštite betona od oštećenja smrzavanjem.

Ako se predviđa visoka temperatura okoline u vrijeme betoniranja ili u razdoblju njegovanja, treba planirati mjere zaštite betona od tih negativnih djelovanja.

Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i uloženi elementi dobro obuhvate betonom i osigura zaštitni sloj betona unutar propisanih tolerancija te beton dobije traženu čvrstoću i trajnost. Posebnu pažnju treba posvetiti ugradnji i zbijanju betona na mjestima promjene presjeka, suženja presjeka, uz otvore, na mjestima zgusnute armature i prekida betoniranja.

Vibriranje, osim ako nije drugačije uvjetovano projektom, treba u pravilu izvoditi uronjenim vibratorima. Beton treba sipati u oplatu što bliže konačnom položaju u konstrukcijskom elementu: Vibriranjem se beton ne smije namjerno navlačiti kroz oplatu i armaturu.

Normalna debljina sloja ne bi smjela biti veća od visine uronjenog vibratora. Vibriranje treba izvoditi sustavnim vertikalnim uranjanjem vibratora tako da se površina donjeg sloja revibrira. Kod debljih slojeva je revibriranje površinskog sloja preporučljivo i radi izbjegavanja plastičnog slijeganja betona ispod gornjih sipki armature.

Vibriranje površinskim vibratorima treba izvoditi sustavno dok se iz betona oslobađa zarobljeni zrak. Prekomjerno površinsko vibriranje koje slabi kvalitetu površinskog sloja betona treba izbjeći. Kad se primjenjuje samo površinsko vibriranje, debljina sloja nakon vibriranja obično ne treba prelaziti 100 mm, osim ako nije prethodno eksperimentalno dokazano drugačije. Korisno je dodatno vibriranje površina uz podupore.

Brzina ugradnje i zbijanja betona treba biti dovoljno velika da se izbjegnu hladne spojnice i dovoljno niska da se izbjegnu pretjerana slijeganja ili preopterećenje oplate i skela. Hladna spojnica se može stvarati tijekom betoniranja, ako beton ugrađenog sloja veže prije ugradnje i zbijanja narednog.

Segregaciju betona treba pri ugradnji i zbijanju svesti na najmanju mjeru.

Beton treba tijekom ugradnje i zbijanja zaštiti od insolacije, jakog vjetra, smrzavanja, vode, kiše i snijega.

Naknadno dodavanje vode, cementa, aditiva ili sličnih materijala nije dopušteno.

Beton u ranom razdoblju treba zaštititi:

- da se skupljanje svede na najmanju mjeru,

- da se postigne potrebna površinska čvrstoća,

- da se osigura dovoljna trajnost površinskog sloja od smrzavanja, od štetnih vibracija, udara ili drugih oštećivanja.

Pogodni su sljedeći postupci njegovanja primijenjeni odvojeno ili uzastopno:

- držanje betona u oplati,

- pokrivanje površine betona paronepropusnim folijama, posebno učvršćenim i osiguranim na spojevima i na krajevima,

- pokrivanjem vlažnim materijalima i njihovom zaštitom od sušenja,

- držanjem površine betona vidljivo vlažnom prikladnim vlaženjem,

- primjenom zaštitnog premaza utvrđene uporabivosti (potvrđene certifikatom ili tehničkim dopuštenjem).

Postupci njegovanja trebaju osigurati nisku evaporaciju vlage iz površinskog sloja betona ili držati površinu stalno vlažnom. Prirodno njegovanje je dovoljno ako su uvjeti u cijelom razdoblju potrebnog njegovanja takvi daje brzina evaporacije vlage iz betona dovoljno niska, npr. u vlažnom, kišnom ili maglovitom vremenu. Njegovanje površine betona treba bez odgode započeti odmah po završetku zbijanja i površinske obrade. Ako slobodnu površinu betona treba zaštititi od pucanja zbog plastičnog skupljanja, privremeno njegovanje treba primijeniti i prije površinske obrade.

Trajanje primijenjenog njegovanja treba biti funkcija razvoja svojstava betona u površinskom sloju ovisno o omjeru:

- čvrstoće i zrelosti betona,

- oslobođene topline i ukupne topline oslobođene u adijabatskim uvjetima.

Beton za uporabu u uvjetima izloženosti konstrukcije XC1, i XC2 treba njegovati dok površinski sloj betona ne dosegne najmanje 50 % uvjetovane tlačne čvrstoće.

Primjena zaštitnih premaza nije dopuštena na konstrukcijskim spojnicama, na površinama koje će se naknadno obrađivati ili na površinama na kojima treba osigurati vezu s drugim materijalima, osim ako se prethodno potpuno ne uklone prije te sljedeće operacije ili ako dokazano ne djeluju štetno na tu sljedeću operaciju.

Ako projektnim specifikacijama nije naglašeno dopušteno, zaštitni premazi se ne smiju koristiti ni na površinama s uvjetovanim posebnim izgledom površine.

Površinska temperatura betona ne smije pasti ispod 0°C dok površina betona ne dosegne čvrstoću dovoljnu za otpornost na smrzavanje (iznad 10 N/mm2).

Najviša temperatura betona ne smije prijeći 65°C.

Mogući negativni utjecaji visokih temperatura betona tijekom njegovanja uključuju:

- značajno smanjenje čvrstoće,

- značajno povećanje poroznosti,

- odloženo formiranje etringita,

- povećanje razlike temperature betoniranog i prethodnog elementa.

Nakon skidanja oplate nadzorni inženjer treba prema uvjetovanom razredu nadzora provesti kontrolu površine betona i potvrditi sukladnost sa zahtjevima.

Površinu betona treba tijekom izvedbe zaštititi od oštećivanja i remećenja površinske teksture.

Potrebe ispitivanja betona na građevini (svojstvo, učestalost i kriterije sukladnosti) treba prema uvjetima izvedbe i eksploatacije građevine utvrditi prema ovom prilogu.

Spojni dijelovi bilo kojeg tipa trebaju biti neoštećeni, točno postavljeni i ispravno izvedeni tako da osiguraju učinkovito ponašanje konstrukcije.

Izvedene dimenzije konstrukcija trebaju biti unutar najvećih dopuštenih odstupanja radi izbjegavanja štetnih utjecaja na:

- mehaničku otpornost i stabilnost u privremenom i kasnijem uporabnom stanju,

- ponašanje tijekom uporabe građevine,

- kompatibilnost postavljanja i izvedbe konstrukcije i njezinih nekonstrukcijskih dijelova.

Nenamjerna mala odstupanja od referentnih vrijednosti koje nemaju značajniji utjecaj na ponašanje izvedene konstrukcije mogu se zanemariti.

Date tolerancije, nominirane kao normalne tolerancije, odgovaraju projektnim pretpostavkama, EN 1992 i traženoj razini sigurnosti.

Zahtjevi ovog poglavlja odnose se na ukupnu konstrukciju. Kod pojedinih dijelova svaka međukontrola tih dijelova mora poštivati uvjete konačne kontrole izvedene konstrukcije.

Ako je određeno geometrijsko odstupanje pokriveno različitim zahtjevima (preduvjetovano), primjenjuje se stroži uvjet.

Zaštitni sloj betona za armature za razred izloženosti XC1 iznosi 20 mm, a za razred izloženosti XC2 35 mm sa dopuštenim odstupanjima do 10 mm.

Dimenzije poprečnog presjeka, zaštitni sloj betona i položaj armature ne smiju odstupati od zadanih vrijednosti više no što je prikazano u slijedećoj tablici.

Tolerancije

| N° | Tip odstupanja |  | Opis | Dopušteno odstupanje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | Dimenzije poprečnog presjeka |  |  | + 10 mm |  |
| b | Položaj obične armature u poprečnom presjeku |  | Za sve h vrijednosti je: |  |  |
|  |  |  | Δ(minus) | - 10 mm |  |
|  |  |  | a pozitivno za |  |  |
|  |  |  | h< 150 mm | + 10 mm |  |
|  |  |  | h = 400 mm | + 15 mm |  |
|  |  |  | h > 2500 mm | + 20 mm |  |
|  |  |  | uz linearnu |  |  |
|  |  |  | interpolaciju |  |  |
|  |  |  | međuvrijednosti |  |  |
| cmin = traženi najmanji zaštitni sloj betona |  |  |  |  |  |
| cn = nominalni zaštitni sloj = c + IΔ(minus) |  |  |  |  |  |
| c = stvarni zaštitni sloj |  |  |  |  |  |
| Δ = dopušteno odstupanje od cn |  |  |  |  |  |
| h = visina poprečnog presjeka |  |  |  |  |  |
| Uvjet: c + Δ(plus) > cn - I Δ(minus) I |  |  |  |  |  |
| Dopušteno pozitivno odstupanje zaštitnog sloja temelja i elemenata u temeljima može se povećati za 15 mm. Dano negativno odstupanje ne može. |  |  |  |  |  |
| c |  | Preklopni spoj | l preklopna duljina |  | -0,06 l |
| d |  | okomitost poprečnog presjeka | a – duljina dimenzije poprečnog presjeka |  | ne više od 0,04 a ili 10 mm |
| e |  | ravnost |  |  |  |
|  |  | Oplaćena ili zaglađena površina Ne oplaćene površine : globalno lokalno | L = 2,0 m L = 0,2 m L 2,0 m L = 0,2 m |  | 9 mm 4 mm 15 mm 6 mm |
| f |  | Zakošenost poprečnog presjeka | ne veće od h/25 ili b/25 ali ne više od 30 mm |  |  |
| g |  | ravnost bridova | za dužine > = 1 m > 1 m |  | 8mm 8 mm / m ali ne više od 20 mm |
| h |  | otvori i ulošci | Δ 1 ; Δ 2 ; Δ 3 ; |  | + - 25 mm |

  - Kontrola kvalitete površinske obrada betona

Plohe predgotovljenih temelja moraju biti glatke s padom od 0.5%. Betonska ploha se zaglađuje nanošenjem mase za površinsku obradu betona.

Gornje plohe betonskih temelja treba zagladiti masom za vanjsku površinsku obradu betona slijedećih svojstava:

- brzo vrijeme vezivanja (24 sata)

- otpornost na trošenje abrazijom

- optimalna prionjivost na beton

- mehanička otpornost

- vodonepropustan

- otporan na cikluse smrzavanja i odmrzavanja

Prije nanašanja mase za površinsku obradu betona potrebno je pažljivo ukloniti temeljitim četkanjem svaki dio koji nije čvrst uklanjajući svaki ostatak cementnog mlijeka, i nečistoća općenito i pridržavati se uputa proizvođača materijala za izravnanje betona.

Nadzorni inženjer može zahtijevati izvedbu pokusnih uzoraka površinske zaštite na prethodno pripremljenim betonskim kockama.

  - KONTROLA KVALITETE PROIZVODA

    - Kontrola kvalitete betona

Beton se proizvodi i prema normi HRN EN 206-1:2003.

Elementi konstrukcije objekta nalaze se u suhom okolišu, te pripadaju izloženosti XC1. Temelji su na podložnom betonu, a nalaze se u umjerenoj vlazi te pripadaju izloženosti XC2.

Svi elementi nosive konstrukcije zgrade predviđeni su iz slijedećih materijala:

- Beton razreda tlačne čvrstoće C25/30 (fckvaljak=25 N/mm2, fckkocka= 30 N/mm2)

- Beton razreda tlačne čvrstoće C30/37 (fckvaljak=30 N/mm2, fckkocka= 37 N/mm2)

- Uzdužna armatura izrađena od čelika za armiranje B500B, (Re = 500 N/mm2)

- Poprečna armatura ( spone) izrađena od čelika za armiranje B500 B (Re = 500 N/mm2).

- Razred čvrstoće cementa za beton 32.5.

Podložni beton je razreda tlačne čvrstoće C12/15 (fck=12 N/mm2, τtd=015 N/mm2)

Svojstva betona:

| SVOJSTVA BETONA |  | podbeton | armirani beton |
| --- | --- | --- | --- |
| razred izloženosti |  |  | XC1,XC2 |
| razred tlačne čvrstoće betona |  | C12/15 | C25/30 |
| cement za beton |  | CEM I/CEM II | CEM I/CEM II |
| minimalna količina cementa | kg/m3 | 260 kg | 280 kg |
| maksimalno zrno agregata | mm | 16 | 32 |

Naručitelj betona treba s proizvođačem usuglasiti datum isporuke, vrijeme, količinu betona, uvjete transporta na gradilište, ograničenja za vozila isporuke (veličine, visine ili bruto težine) kao i posebne postupke ugradnje.

Proizvođač betona treba naručitelju betona dati informacije o sastavu mješavine betona radi primjene pravilne ugradnje i zaštite svježeg betona i utvrđivanja razvoja čvrstoće betona prije isporuke betona.

Za tvornički proizveden beton proizvođač treba dati podatke o sastavu mješavina betona s pojedinostima o klasama čvrstoće, klasama konzistencije, težini mješavine i druge mjerodavne podatke. Proizvođač betona treba naručitelju dati i podatke o razvoju čvrstoće pri radnoj temperaturi betoniranja (radi utvrđivanja vremena zaštite betona) na način kako je to prikazano u slijedećoj tablici.

Razvoj čvrstoće betona pri 20°C

| Razvoj čvrstoće | Omjeri čvrstoće ibetona starosti 2 i 28 dana σ2 / σ28 |
| --- | --- |
| Brz | >0,5 |
| Srednji | >0,3 i< 0,5 |
| Polagan | > 0,15 i < 0,3 |
| Vrlo polagan | <0,15 |

U ovim početnim ispitivanjima uzorke za utvrđivanje čvrstoće treba izraditi, njegovati i ispitivati prema HRN EN 12350-1, HRN EN 12390-1, HRN EN 12390-2 i HRN EN 12390-3.

Pri isporuci betona proizvođač mora dostaviti korisniku otpremnicu za svaku isporučenu količinu betona, na kojoj su otisnute, utisnute ili upisane najmanje sljedeće informacije:

- ime tvornice betona,

- serijski broj otpremnice,

- datum i vrijeme utovara, tj. vrijeme prvog kontakta cementa i vode,

- broj vozila,

- ime kupca,

- ime i lokacija gradilišta,

- detalji ili reference uvjeta, npr. kodni broj, redni broj,

- količina betona u m3,

- deklaracija sukladnosti s referentnim uvjetima kvalitete i EN 206,

- ime ili znak certifikacijskog tijela ako je relevantno,

- vrijeme kad beton stiže na gradilište,

- vrijeme početka istovara,

- vrijeme završetka istovara.

Općenito je svako dodavanje vode ili kemijskih dodataka pri isporuci zabranjeno. U posebnim slučajevima voda ili kemijski dodaci mogu biti dodani kad je to pod odgovornošću proizvođača i primjenjuje se za dobivanje uvjetovane vrijednosti konzistencije, osiguravajući da uvjetovane granične vrijednosti nisu prekoračene i da je dodatak kemijskog dodatka uključen u projekt betona. Količina svakog dodatka vode ili kemijskog dodatka dodana u vozilo (mikser) mora biti upisana u otpremni dokument u svim slučajevima.

    - Kontrola sukladnosti i kriteriji sukladnosti

Kontrola sukladnosti sastoji se od aktivnosti i odluka koje treba poduzeti u skladu s pravilima sukladnosti prilagođenim unaprijed radi provjere sukladnosti betona s propisanim uvjetima. Kontrola sukladnosti je integralni dio kontrole proizvodnje.

Svojstva betona kojima se kontrolira sukladnost jesu ona koja se mjere odgovarajućim ispitivanjima prema normiranim postupcima. Stvarne vrijednosti svojstava betona u konstrukcijama mogu se razlikovati od tih utvrđenih ispitivanjima, npr. ovisno o dimenzijama konstrukcije, ugradnji, zbijanju, njegovanju i klimatskim uvjetima.

Plan uzorkovanja i ispitivanja te kriteriji sukladnosti trebaju zadovoljavati postupke navedene u ovom poglavlju.

Mjesto uzimanja uzoraka za ispitivanje sukladnosti treba odabrati tako da se mjerodavna svojstva betona i sastav betona značajnije ne mijenjaju od mjesta uzorkovanja do mjesta isporuke.

Kada su ispitivanja kontrole proizvodnje ista kao i ispitivanja uvjetovana za kontrolu sukladnosti, treba ih uzeti u obzir pri vrednovanju sukladnosti. Proizvođač može koristiti i druge rezultate ispitivanja isporučenog betona u prihvaćanju sukladnosti.

Sukladnost ili nesukladnost prosuđuje se prema kriterijima sukladnosti. Nesukladnost može voditi daljnjim akcijama na mjestu proizvodnje i na gradilištu.

    - Kontrola proizvodnje betona

Proizvođač je odgovoran za besprijekorno upravljanje proizvodnjom betona. Sav beton mora biti predmet kontrole proizvodnje. Kontrola proizvodnje obuhvaća sve mjere nužne za održavanje svojstava betona u sukladnosti s uvjetovanim svojstvima.

To uključuje:

- izbor materijala,

- projektiranje betona,

- proizvodnju betona,

- preglede i ispitivanja,

- uporabu rezultata ispitivanja sastavnih materijala, svježeg i očvrslog betona i opreme

- kontrolu sukladnosti.

Kontrola proizvodnje mora se odvijati prema načelima serije normi HRN EN ISO 9000.

Sustav kontrole proizvodnje treba sadržavati odgovarajuće dokumentirani postupak i upute. Taj postupak i upute treba po potrebi utvrditi uzimajući u obzir potrebe kontrole iskazane u tablicama 22, 23 i 24 EN 206. Namjeravanu učestalost ispitivanja i nadzora treba dokumentirati. Rezultate ispitivanja i kontrola treba evidentirati izvještajima.

Svi mjerodavni podaci o kontroli proizvodnje trebaju biti zapisani (sadržani u izvještajima), Izvještaje o kontroli proizvodnje treba čuvati najmanje 3 godina, ako zakonske obveze ne traže duže razdoblje.

    - Vrednovanje i potvrđivanje sukladnosti betona

Proizvođač je odgovoran za ocjenu sukladnosti betona s uvjetovanim svojstvima. U tu svrhu proizvođač mora provoditi početno ispitivanje kad je traženo, kontrolu proizvodnje i kontrolu sukladnosti.

Proizvođač je odgovoran za održavanje sustava kontrole proizvodnje.

    - Kontrola kvalitete ugradnje armature

Čelik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome:

- savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom,

- savijanje čelika pri temperaturi ispod -5 °C, ako je dopušteno projektnim specifikacijama,
treba izvoditi uz poduzimanje odgovarajućih posebnih mjera osiguranja,

- savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim
specifikacijama.

Promjer trna za savijanje šipki treba biti prilagođen stvarnom tipu armature.

Rukovanje, skladištenje i zaštita armature treba biti u skladu sa zahtjevima tehničkih specifikacija koje se odnose na čelik za armiranje, projekta betonske konstrukcije te odredbama ovoga Priloga.

Prije ugradnje armature provode se odgovarajuće nadzorne radnje određene normom HRN EN 13670:2010.

Izvođač mora prema normi HRN EN 13670:2010 prije početka ugradnje provjeriti:

- je li armatura u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije,

- je li tijekom rukovanja i skladištenja armature došlo do njezinog oštećivanja, deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije.

Nadzorni inženjer neposredno prije početka betoniranja mora provjeriti:

- postoji li isprava o sukladnosti za čelik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu li iskazana svojstva sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije,

- je li armatura izrađena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske konstrukcije te u skladu s Prilozima »B« te dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u građevinski dnevnik.

Nastavci u obliku preklopa, zavara ili mehaničkog spoja se izvode prema odredbama priznatih tehničkih pravila iz Pnloga H Tehničkog propisa za betonske konstrukcije Armatura proizvedena prema tehničkoj specifikaciji za koju je sukladnost potvrđena na način određen spomenutim propisom smije se ugraditi u betonsku konstrukciju ako ispunjava zahtjeve projekta te betonske konstrukcije.

Armatura izrađena od čelika za armiranje prema odredbama ugrađuje se u armiranu betonsku konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije, normi HRN EN 13670:2010, normama na koje ta upućuje.

  - KONTROLA KVALITETE MATERIJALA

    - Kontrola cementa

Kontrola cementa prije proizvodnje betona provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona) i u betonari na gradilištu prema normi HRN EN 206-1.

    - Kontrola agregata

Agregat za beton označava se na otpremnici i na pakovanju prema normi HRN EN 12620. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na tu normu, a u skladu s posebnim propisom.

Ispitivanje svojstava, ovisno o vrsti agregata za beton i laganog agregata za beton, provodi se prema normama niza HRN EN 932, HRN EN 933, HRN EN 1097, HRN EN 1367 i HRN EN 1744.

Uzimanje i priprema uzoraka za ispitivanje svojstava, ovisno o vrsti agregata za beton, provodi se prema normama niza HRN EN 932, HRN EN 933, HRN EN 1097, HRN EN 1367 i HRN EN 1744.

Kontrola agregata provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona) i u betonari na gradilištu prema normi HRN EN 206-1.

Proizvođač i distributer agregata te proizvođač betona dužni su poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava agregata tijekom rukovanja, prijevoza, pretovara i skladištenja prema Dodatku H norme HRN EN 12620. odnosno Dodatku F norme HRN EN 13055-1.

    - Kontrola vode

Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje prikladnosti vode, određuje se odnosno provodi prema Prilogu "F" Tehničkog propisa za betonske konstrukcije (NN 101/05.), te u skladu s odredbama posebnog propisa.

    - Kontrola čelika za armiranje

Čelik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete EN 10080 i uvjete projekta konstrukcije. Svaki proizvod treba biti jasno označen i prepoznatljiv.

Sidreni i spojni elementi trebaju zadovoljavati uvjete EN 1992-1-1, priznatih propisa navedenih u TPBK i uvjete projekta.

Površina armature mora biti očišćena od slobodne hrđe i tvari koje mogu štetno djelovati na čelik, beton ili vezu između njih.

Kod galvanizirane armature koristiti cement za beton koji nema štetnog djelovanja na vezu s galvaniziranom armaturom.

Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te dokazivanje uporabljivosti armature izrađene prema projektu betonske konstrukcije određuje se odnosno provodi u skladu s tim projektom. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti čelika određuje se odnosno provodi prema normama navedenim u nastavku.

| nHRN EN 10080-1 | Čelik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni čelik - 1. dio: Opći zahtjevi (EN 10080-1:1999), |
| --- | --- |
| nHRN EN 10080-2 | Čelik za armiranje betona -Zavarljivi armaturni čelik - 2. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda A (EN 10080-2:1999) |
| nHRN EN 10080-3 | Čelik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni čelik — 3. dio: Tehnički uvjeti isporuke Čelika razreda B (EN 10080-3:1999), |
| nHRN EN 10080-4 | Čelik za armiranje betona - Zavarljivi armaturni čelik - 4. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda C (EN 10080-4:1999), |
| nHRN EN 10080-5 | Čelik za armiranje betona - Zavarljivi armaturni čelik — 5. dio: Tehnički uvjeti isporuke zavarenih armaturnih mreža (prEN 10080-5:1999), |
| nHRN EN 10080-6 | Čelik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni čelik — 6. dio: Tehnički uvjeti isporuke zavarenih rešetki za gredice (prEN 10080-6:1999). |

Dokazivanje uporabljivosti armature izrađene prema projektu betonske konstrukcije provodi se prema tom projektu te odredbama Tehničkog propisa za betonske konstrukcije i uključuje zahtjeve za kontrolom izrade i ispitivanja armature, te nadzorom proizvodnog pogona i nadzorom izvođačeve kontrole izrade armature, na način primjeren postizanju tehničkih svojstava betonske konstrukcije u skladu s Tehničkim propisom za betonske konstrukcije.

| nHRN EN 10080 nHRN CR 10260 HRN EN 10027-1:1999 HRN EN 10027-2:1999 HRN EN 10020:1999. | Potvrđivanje sukladnosti armature proizvedene prema tehničkoj specifikaciji provodi se prema odredbama te specifikacije i prema odredbama Dodataka norme nHRN EN 10080-1. Armatura se označuje oznakom iz tehničke specifikacije (iskaz armature). Ista oznaka se unosi na otpremnicu. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na tu normu, a u skladu s posebnim propisom. |
| --- | --- |
| nHRN EN 10080 nHRN EN 10138 HRNENISO 156301 HRN EN 10002-1. | Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava Čelika za armiranje provodi se prema normama navedenih nizova (lijevo). |

  - NADZOR

Nadzor nad građenjem investitor je dužan povjeriti osobama registriranim za obavljanje tih djelatnosti. Investitor je dužan osigurati povremeni stručni nadzor nad građenjem konstruktivnih dijelova građevine i izvođenjem instalacija. Investitor je dužan nadležnom tijelu graditeljstva prijaviti početak radova najkasnije na dan početka radova. U slučaju prekida radova investitor je dužan poduzeti mjere radi osiguranja građevine i susjednih građevnih površina.

Stručni nadzor nad građenjem u ime investitora može obavljati samo pravna osoba registrirana za obavljanje poslova nadzora. Dužnosti nadzornog inženjera su:

- voditi računa da se gradi u skladu s građevnom dozvolom i važećom građevinskom regulativom

- voditi računa da je kvaliteta ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima projekta, te da je kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima;

- napraviti završno izvješće o izvedbi građevine.

Pregledi i nadzor trebaju osigurati da se radovi završavaju u skladu s ovim projektom. Nadzor u ovom kontekstu odnosi se na verifikaciju (potvrđivanje) sukladnosti svojstava proizvoda, materijala i izvedbe radova.

Odabran je razred nadzora 2 u skladu s normom HRN EN 13670:2010,pa sve radnje nadzora odgovaraju zahtjevima koji su tamo navedeni. Projektant ne zahtjeva ništa dodatno ili posebno.

Nadzor svojstava materijala i proizvoda provodi se na način prikazan u slijedećoj tablici.

| PREDMET | VRSTA NADZORA |
| --- | --- |
| Materijali oplate | Vizualni nadzor |
| Armaturni čelik | Prema EN 10080 i zahtjevima projekta3 |
| Svježi beton proizveden u tvornici ili na gradilištu. | Prema EN 206 i prema tehničkim uvjetima iz ovog projekta. Pri preuzimanju betona treba postojati otpremnica. |
| Ostali materijali2' | Prema projektnim specifikacijama i normama |
| Predgotovljeni elementi | Prema projektnim specifikacijama 3) |
| Nadzorni izvještaj | Treba |
| 1) Na gradilištu izrađeni sastavni dijelovi smatraju se kao sastavni dijelovi proizvedeni sa "svježim betonom, tvorničkim ili gradilišnim", osim ako nisu proizvedeni prema normi. 2) Npr. element ugrađenog čelika, opeka i si. 3) Proizvode s potvrdom sukladnosti treće osobe treba vizualno pregledati i provjeriti otpremnicu. U slučaju sumnje treba poduzeti daljnje provjere sukladnosti sa specifikacijama. Ostale proizvode treba provjeriti i ispitati prema projektnim specifikacijama. |  |

Nadzor nad izvedbom radova provodi se kako je to prikazano u slijedećoj tablici.

| PREDMET | VRSTA NADZORA |
| --- | --- |
| Kalupi, oplata i skele | Glavne kalupe i oplatu pregledati prije betoniranja |
| Obična armatura | Glavnu armaturu pregledati prije betoniranja |
| Ugrađeni elementi | Prema projektnim specifikacijama i tehničkim uvjetima iz ovog projekta |
| Zidani elementi | Prema projektnim specifikacijama i ovim tehničkim uvjetima |
| Čelična konstrukcija | Prema projektnim i izvedbenim specifikacijama i ovim tehničkim uvjetima |
| Predgotovljeni elementi | Prema izvedbenim specifikacijama |
| Gradilišni prijevoz i ugradnja betona | Prema ovim tehničkim uvjetima |
| Završna obrada i njegovanje betona | Prema ovim tehničkim uvjetima |
| Geometrija | Prema uvjetima iz ovog projekta |
| Nadzorna dokumentacija | Kako se traži ovim uvjetima |

Prije početka betoniranja nadzor obuhvaća:

- geometriju oplate,

- stabilnost oplate,

- nepropusnost oplate,

- uklanjanje nečistoća (kao što su prašina, ostaci žice) s dijela koji će se betonirati,

- obradu lica konstrukcijskih spojnica,

- uklanjanje vode s dna oplate, osim ako se ne betonira pod vodom,

- pripremu površine oplate,

- otvore u oplati.

Nadzor armature prije betoniranja obuhvaća predviđa da nadzor potvrdi da je:

- armatura iskazana u nacrtima ugrađena i prema nacrtima postavljena u projektiranu poziciju,

- zaštitni sloj u skladu s ovim uvjetima i projektnim specifikacijama,

- armatura nezagađena uljem, mastima, bojom ili drugim štetnim materijalima,

- armatura ispravno učvršćena i osigurana od pomicanja tijekom betoniranja,

- razmak između sipki armature dovoljan za ugradnju i zbijanje betona,

- ugrađena armatura popraćena odgovarajućom potvrdom sukladnosti sa svojstvima uvjetovanim u EN 10080.

- Ako za armaturu dopremljenu u savijalište ili na građevinu nema odgovarajuće potvrde sukladnosti s uvjetovanim svojstvima, ta svojstva treba korisnik potvrditi ispitivanjem odgovarajućeg broja uzoraka dopremljenih profila.

Nadzor i ispitivanje postupka betoniranja treba planirati, izvoditi i dokumentirati prema slijedećoj tablici:

| PREDMET | VRSTA NADZORA |
| --- | --- |
| Planiranje nadzora | Plan nadzora, procedure i instrukcije prema specifikacijama Aktivnosti kod nesukladnosti |
| Nadzor | Osnovni i povremeni detaljni nadzor |
| Dokumentacija | Svi dokumenti planiranja, Izvještaji o svim nadzorima Izvještaji o svim nesukladnostima i popravnim mjerama |

Plan nadzora treba identificirati sve nadzore, motrenja i ispitivanja za potrebne dokaze kvalitete.

Nadzor treba biti kontinuirani nadzor sukladnosti i uobičajene dobre prakse.

Nadzor poslije betoniranja obuhvaća:

- Na konstrukcijskim spojnicama treba provjeriti i potvrditi da je preklopna (kontinuitetna) armatura u projektiranom položaju.

- Treba provjeriti položaj dilatacijske trake

  - MJERE U SLUČAJU NESUKLADNOSTI

Kad nadzor otkrije nesukladnost, treba poduzeti odgovarajuće aktivnosti koje će osigurati uvjetovanu stabilnost i sigurnost konstrukcije i zadovoljiti planiranu uporabu.

Kad je nesukladnost potvrđena, treba istražiti sljedeće:

- utjecaj nesukladnosti na izvedbu i uporabu,

- mjere potrebne da bi se nesukladni element ili dio konstrukcije učinili prihvatljivima,

- potrebu zabrane i zamjene nepopravljivog nesukladnog elementa ili dijela konstrukcije.

Veličina nesukladnosti uvjetovanih svojstava betona utvrđuje se naknadnim ispitivanjima istih svojstava na uzorcima betona iz konstrukcijskog elementa prema važećim normama. Ispitivanja se odlukom nadzornog inženjera povjeravaju odgovarajućoj ovlaštenoj instituciji.

Nesukladnost tlačne čvrstoće (postignute i uvjetovane klase) betona rješava se naknadnim ispitivanjem uzoraka betona izvađenih iz dijela konstrukcije u koji je ugrađen nesukladni beton. Ispitivanja treba provesti prema HRN EN 7034 i HRN U.M1.048 i utvrditi klasu tlačne čvrstoće kojoj ugrađeni beton odgovara u vrijeme ispitivanja! približnu klasu kojoj je odgovarao pri 28-dnevnoj starosti. Prva služi za kontrolu stabilnosti i sigurnosti predmetnog konstrukcijskog dijela a druga za reguliranje ugovornih odnosa između proizvođača i kupca betona.

Ako su neispravnosti i nesukladnosti zanemarive za izvedbu i uporabu element treba preuzeti. Ako se nesukladnost može popraviti, element treba preuzeti nakon popravka.

Ocjenu sukladnosti elementa nakon popravka trebaju dati nadzorni inženjer i ovlaštena institucija koja je utvrdila veličinu nesukladnosti i uvjetovala popravak.

Rektifikacija nesukladnosti mora biti u skladu s projektnim specifikacijama i ovim Tehničkim uvjetima.

Dokumentaciju postupka i materijala koji će se upotrijebiti treba prije popravka odobriti nadzorni inženjer.

ČELIČNA KONSTRUKCIJA

# KONSTRUKCIJSKI  ČELIK

Obvezan je kontinuiran nadzor nad radovima.

Čelični materijal za izradu je konstrukcijski čelik kvalitete S275, sukladno normi HRN EN 10025-1. Kvaliteta materijala iskazana je za svaku pojedinu poziciju.

Tehnička svojstva materijala definirana su projektom, sukladno odredbama TPGK. Svi uvjeti iskazani u ovom propisu, ili u normama navedenim u ovom propisu obvezni su za primjenu.

Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje sukladnosti proizvoda od čelika određeni su i treba ih provesti prema normama navedenim u TPGK, Prilog A točka A.6 i normama na koje te norme upućuju.

Potvrđivanje sukladnosti proizvoda od čelika provodi se prema postupku i kriterijima Dodatka ZA norme HRN EN 10025-1, prema sustavu ocjenjivanja sukladnosti 2+,te primjerenim postupcima i kriterijima ocjenjivanja sukladnosti, za sva svojstva proizvoda od čelika određena tom normom. Neposredno prije ugradnje proizvoda od čelika treba provesti odgovarajuće nadzorne radnje određene u  TPGK.

Tehnička svojstva mehaničkih spojnih elemenata specificirana su prema normama navedenim u TPGK. Potvrđivanje sukladnosti mehaničkih spojnih elemenata provodi se prema postupku i kriterijima Dodatka ZA norma HRN EN 15048-1 i HRN EN 14399-1.

Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje sukladnosti za dodatne materijale za zavarivanje određeni su i treba ih provesti prema normama navedenim TPGK, Prilog C točka C.6 i normama na koje te norme upućuj.

Neposredno prije ugradnje provode se odgovarajuće nadzorne radnje određene Prilogom I TPGK. Proizvođač i distributer dodatnog materijala za zavarivanje te izvođač radova, dužni su poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava tijekom rukovanja, prijevoza, pretovara, skladištenja i ugradnje prema tehničkim pravilima i uputama proizvođača.

Tehnički zahtjevi za čelične konstrukcije navedeni su u normi HRN EN 1090-2. Zahtjeve za ocjenjivanje sukladnost konstrukcijskih komponenata sadrži norma HRN EN 1090-1.

Razred izvedbe čelične konstrukcije je EXC2. Obujam kontrole, zahtjevi na kvalifikaciju osoblja i svi ostali tehnički zahtjevi bitno ovise o razredu izvedbe.

Sadržaj izvedbene i radioničke dokumentacije određen je u točki 4.2 norme HRN EN 1090-2. Uključeni su zadaće i odgovorne osobe u različitim fazama projekta, postupci, metode i upute, plan pregleda, postupak za eventualne promjene i modifikacije, postupak za slučaj nesukladnosti, radne upute koje se odnose na sigurnost radova na montaži i „as-built” dokumentacija, kojom se dokazuje da su radovi provedeni sukladno projektu.

Za odstupanja debljine čeličnih limova sukladno normi HRN EN 10029 mjerodavan je razred C (razred izvedbe EXC2).

Zahtjevi na površinu limova određeni su za razred A2 sukladno normi HRN EN 10163-2.

### Priprema i sklapanje čeličnih elemenata

Gotovi čelični elementi trebaju biti označeni i potvrđeni inspekcijskim certifikatima.

Rukovanje, skladištenje i prijevoz čeličnih proizvoda moraju osigurati da ne dođe do trajnih deformacija i oštećenja površine. Treba primijeniti mjere navedenu tablici 8 norme HRN EN 1090-2.

Rezanje se mora izvesti tako da budu osigurani zahtjevi za geometrijska odstupanja.

Kvaliteta izrezanih površina određenih sukladno normi HRN EN ISO 9013.

Kvaliteta izrezanih površina za razred izvedbe EXC2 mora biti raspona 3 za odstupanja okomitosti i kutova u i za prosječnu visinu profila Rz5, sukladno tablici 9 norme HRN EN 1090-2.

Dopuštena najveća vrijednost tvrdoće površine slobodnih rubova (HV 10) smije biti 380.

Rupe za vijke i svornjake, koji nisu dosjedni, moraju se odrediti prema tablici 11 norme HRN EN 1090-2. Nazivna razlika između normalne okrugle rupe i nazivnog promjera iznosi 1 mm.

Odstupanja za rupe iznose ±0,5 mm.

Pri poravnanju rupa produljenje smije iznositi najviše ±0,5 mm (vidjeti točku D.2.8 br.6 razred 2 norme HRN EN 1090-2).

Postupci zavarivanja određeni su u normi HRN EN ISO 4063.

Zavarivanje se mora izvesti kvalificiranim postupcima upotrebljavajući specifikaciju postupka zavarivanja (WPS) sukladno normi HRN EN ISO 15609-1.

Dopuštene metode kvalifikacija postupaka zavarivanja za razred izvedbe EXC2 su samo ispitivanje postupka zavarivanja sukladno normi HRN EN ISO 15614-1 i pokusno zavarivanje sukladno normi HRN EN ISO 15613.

Provjeru osposobljenosti zavarivača mora se provesti sukladno normi HRN EN 287-1, a provjeru osposobljenosti rukovatelja sukladno normi HRN EN 1418. Osoblje koje koordinira zavarivanje mora imati detaljno tehničko znanje za koordinaciju zavarivanja (kategorija C) sukladno tablici 14 norme HRN EN 1090-2, koja se poziva na normu HRN EN ISO 14731.

Priprema spojeva mora odgovarati vrsti pripreme upotrijebljene u postupku ispitivanja zavarivanja. Odstupanja pripreme spojeva i podešavanje moraju se navesti u WPS-ovima.

Radno područje i zavarivači moraju biti odgovarajuće zaštićeni od učinaka vjetra, kiše i snijega. Površine koje treba zavariti moraju biti suhe i bez kondenzata.

Osim vizualne provjere izvedbe zavara (HRN EN 970) treba provesti i nerazorno ispitivanje penetrantima (HRN EN 571-1).

Prskanje zavara mora se ukloniti.

Kriterij prihvaćanja zavarenih spojeva u pogledu nepravilnosti, uz upućivanje na normu HRN EN ISO 5817 određuje se za razinu kvalitete C.

Matice se moraju lagano staviti na vijak, što se jednostavno da provjeriti pri ručnom sklapanju. Za svaku novu seriju matica ili vijaka treba provjeriti njihovu kompatibilnost prije ugradbe. Pojedini vijci već ugrađenih sklopova ručno se provjeravaju na kompatibilnost prije prednapinjanja.

Temeljna načela za radove na montaži čelične konstrukcije moraju biti u skladu s poglavljem 9 norme HRN EN 1090-2.

Mjerenja radova na gradilištu moraju se odrediti sustavom u skladu s normom rpHRN ISO 4463-1.

Zahtjevi na obradu čeličnih površina za primjenu boja određeni su u poglavlju 10 norme HRN EN 1090-2.

Kriteriji za pripremu površina navedeni su u normama niza HRN EN ISO 8501.

Usvojen je razred pripreme najmanje P2 za očekivani životni vijek antikorozivne zaštite > 15 godina i razred korozivnosti okoliša > C3 sukladno normi HRN EN ISO 8501-3.

Geometrijska odstupanja moraju biti u skladu s odredbama poglavlja 11 norme HRN EN 1090-2.

Navedene su dvije vrste odstupanja, bitna odstupanja i funkcionalna odstupanja.

Svi zavari moraju biti vizualno pregledani po cijeloj duljini. Ako se pronađu površinske nesavršenosti, mora se provesti nerazorno ispitivanje penetrantima ili magnetskim česticama.

Obujam kontrole zavara nerazornim ispitivanjem za odabrani razred izvedbe EXC2 je prema normi HRN EN 1090-2.

# ZAŠTITA OD KOROZIJE ČELIČNIH ELEMENATA

Projektirana antikorozivna zaštita:

Za antikorozivnu zaštitu usvaja se sustav toplim pocinčavanjem. Sustav treba zadovoljiti kategoriju korozivnosti okoliša C3 prema normi HRN EN 12944, za životni vijek > 15 godina (H, dugotrajno). Zadovoljava sustav s toplim pocinčavanjem prema HRN EN ISO 1461:2001, vruće pocinčane prevlake na željeznim i čeličnim predmetima.

Zaštita se sastoji od:

- Pjeskarenje do stupnja čistoće Sa 2 ½,

- Toplim pocinčavanjem

Predviđene materijale i sustav za antikorozivnu zaštitu odobrava nadzorni inženjer, uz konzultacije s projektantom.

Popravak antikorozivne zaštite mora se provoditi u cjelokupnom sustavu.

Opća načela za izvedbu antikorozivne zaštite

Izvedbu i kontrolu izvedbe zaštite od korozije mora se provesti prema dodatku F norme  HRN EN 1090-2.

Kriteriji za pripremu površina za primjenu pocinčavanja navedeni su u normama niza HRN EN ISO 8501. Usvojen je razred pripreme najmanje P2 za očekivani životni vijek antikorozivne zaštite > 15 godina i razred korozivnosti okoliša > C3 sukladno normi HRN EN ISO 8501-3.

Opći tehnički uvjeti i očekivani životni vijek zaštite od korozije navedeni su u normi HRN EN ISO 12944-1.Definira se zaštitu izvesti za razred korozivnosti okoliša C3, sukladno normi HRN EN ISO 12944-2.Priprema površina mora biti u skladu s normama HRN EN ISO 12944-4 i HRN EN ISO 8501. Mjerenja i ocjena hrapavosti površine mora se provesti prema normama HRN EN ISO 8503-1 i HRN EN ISO 8503-2.Stanje površine dijela provjerit će se neposredno prije pocinčavanja.Izvođenje i nadzor radova pocinčavanja moraju se provesti sukladno normi ISO 1461:1999; EN ISO 1461:1999.Zaštita od korozije mora se provesti prema radnim metodama, utemeljenim na usvojenom planu kvalitete.Kontrole i provjere moraju se provesti prema planu kvalitete i zabilježiti.Mora se primijeniti površinska zaštita koja omogućava popravak i održavanje bez primjetnog utjecaja na kakvoću zaštite. Mora se voditi računa o utjecaju na okoliš i izbjeći uporabe opasnih supstanci.

DRVENA KONSTRUKCIJA

Drveni dijelovi nosive konstrukcije izvode se od piljenog punog crnogoričnog drva (jela/smreka) razreda C24 prema HRN EN 14081. Vlažnost ugrađivanog drveta mora biti nadzirana i ne smije prelaziti 20 % za vrijeme izvedbe. Prije izvođenja elemenatata drvene konstrukcije izvođač mora:

-pregledati svaku otrpemnicu i oznaku na drvnim proizvodima, mehaničkim spajalima, ljepilima, zaštitnim sreedstvima i drugim građevnim proizvodima koje koriste

-vizualno kontrolirati drvne proizvode, ambalažu mehaničkih spajala, zaštitnih sredstava  i ambalaže ostalih građevnih prozvoda da se utvrde moguća oštećenja

-utvrditi sadržaj vode drvnih odnosno predgotovljenih elemenata prema HRN EN 13183.

Prije početka izvođenja elemenata drvene konstrukcije provode se kontrolna ispitivanja građevnih proizvoda u slučaju sumnje. Elementi drvene konstrukcije označavaju se smjerom montiranja ako to nije jasno vidljivo iz njihovog opblika. Dijelovi drvene konstrukcije moraju biti prevoženi i uskladišteni do trenutka ugradnje na način kojim se sprečava njihovo oštećivanje, deformacija ili druge promjene koji bi bile od utjecaja na tehnička svojstva drvene konstrukcije. Rupe, utori i zatezi za spajala moraju biti izvedeni s takvom preciznošću da se osiguraju projektom predviđena svojstva spoja. Rupe za spajala se izvode istovremeno na svim dijelovima istog spoj privremeno složenim u konačni položaj.

ISPITIVANJE IZVEDENIH RADOVA ODNOSNO MATERIJALA I OPREME

U tijeku građenja po ovom projektu treba pratiti i izvršiti ispitivanja:

- svih konstruktivnih dijelova betona i montažne armirano-betonske konstrukcije i armature

- izvođač radova dužan je za sav ugrađeni materijal priložiti odgovarajuće ateste i certifikate od proizvođača , kojima se dokazuje kvaliteta ugrađenog materijala i opreme

- iz građevinskog dnevnika treba biti vidljivo da je nadzorni inženjer izvršio potrebne preglede

(armature, oplate i izolacije te razna ispitivanja koja se naknadnim pregledom ne mogu utvrditi )

- izvršiti pregled ugrađene opreme i materijala

Po završetku radova a prilikom preuzimanja objekta, izvođač je dužan predati pismene dokaze o kvaliteti ovjerene od strane nadzornog inženjera.

# Investitor je dužan navedenu dokumentaciju trajno čuvati.

Nadzorni inženjer će na temelju predočene dokumentacije dati Završno mišljenje  o kvaliteti materijala i opreme ugrađenih u građevinu.

PROJEKTANT KONSTRUKCIJE:

Vedran Banaj, dipl. ing. građ.

INVESTITOR: 	OPCINA KRAVARSKO, Trg Stjepana Radica 1, 10413 Kravarsko,

OIB: 47763874566

GRAĐEVINA:	Izgradnja višenamjenskog objekta javne namjene

LOKACIJA:  	k.č.br. 791/1, k.o. Kravarsko

Z.O.P.:		ZOP – 02-02/19

2.4. PRORAČUN MEHNIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI

PROJEKTANT KONSTRUKCIJE:

Vedran Banaj, dipl. ing. građ.

za "ULJANIK"direktor:

Vedran Banaj,dipl.ing.građ.

PRORAČUN KONSTRUKCIJE

3-D MODEL GRAĐEVINE

Građevina će se modelirati u 3-D kompjuterskom programu Tower7.

Zadati će se odgovarajuća opterećenja,koja se najčešće zadaju po metru kvadratnom te se preko konvertora opterećenja raspodjeljuju na nosive dijelove konstrukcije.

OPTEREĆENJE :

1. STALNO OPTEREĆENJE

a)  Na  kose ploče iznad prizemlja POZ. 300, d=20 cm:

- vlastita težina ploče	uzima se u kompjutorskom programu

- pokrov crijep lim  0,60/cos	                                             =0,63

- krovna konstrukcija			                                    =0,20

- termoizolacija                                                    		=0,20

- instalacije                     					=0,10

- spušteni strop					            =0,40

vlastita težina+ 1,53

b)  Na  čelične nosače staklenog krova:

- vlastita težina čeličnog nosača uzima se u kompjutorskom programu

- vlastita težina staklenog pokrova                                        =1,00

- sekundarni nosači                                                               =0,20

- FN moduli			                                               =0,20

- termoizolacija                                                    		=0,30

- instalacije                     					=0,10

- spušteni strop					            =0,40

vlastita težina+ 2,20

c)  Na ploče iznad suterena POZ. 200, d=20 cm :

- vlastita težina ploče	uzima se u kompjutorskom programu

- završna podna obloga				            =0,20

- plivajući cementni estrih					=1,00

- termoizolacija						=0,10

- podgled (cementna žbuka)				            =0,40

vlastita težina+ 1,70

d)  Na ploče iznad suterena (vanjski proctor) POZ. 200, d=20 cm :

- vlastita težina ploče	uzima se u kompjutorskom programu

- završna podna obloga				            =0,20

- plivajući cementni estrih					=1,00

- termoizolacija						=0,25

- podgled (cementna žbuka)				            =0,40

vlastita težina+ 1,85

e)  Na ploče iznad ukopane cisterne POZ. 100, d=20 cm :

- vlastita težina ploče	uzima se u kompjutorskom programu

- završna podna obloga				            =0,20

- plivajući cementni estrih					=1,00

- termoizolacija						=0,20

- hidroizolacija					            =0,10

vlastita težina+ 1,50

f)  Na ploče iznad ukopane cisterne (vanjski pod) POZ. 100, d=20 cm :

- vlastita težina ploče	uzima se u kompjutorskom programu

- završna podna obloga				            =0,20

- plivajući cementni estrih					=1,60

- termoizolacija						=0,05

- instalacije							=0,10

vlastita težina+ 1,95

g)  Na unutarnje stubište:

Stubišne konzole

- vlastita težina ploče uzima se u kompjutorskom programu

- glazura+podgled						=1,30

- slojevi poda						            =0,20

vlastita težina+ 1,50

Stubišni krakovi

- vlastita težina ploče uzima se u kompjutorskom programu

- glazura+podgled						=1,30

- slojevi poda						            =0,20

- od stepenica						            =2,00

vlastita težina+ 3,50

h)  Na terase:

- vlastita težina ploče	uzima se u kompjutorskom programu

- završna podna obloga					=0,30

- beton za pad							=1,40

- termoizolacija					            =0,10

- podgled							=0,40

vlastita težina+ 2,10

i)  Opterećenje od zida od opeke d=30 cm :

- zid od opeke d=30 cm                                    =4,80

j)  Opterećenje od gipskartonskog zida d=15 cm :

- gipskartonski zid d=15 cm                              =0,50

2. OPTEREĆENJE  SNIJEGOM

a)  Na  horizontalne ploče iznad suterena POZ. 200, d=20 cm i na kose ploče iznad prizemlja POZ. 300, d=20 cm:

- snijeg						=1,25

3.  KORISNO OPTEREĆENJE

a)  Na  ploče iznad prizemlja POZ. 300, d=20 cm:

- korisno opterećenje					             =1,00

b)  Na ploče iznad suterena POZ. 200 , d=20 cm i iznad ukopane cisterne POZ. 100 , d=20 cm  :

- korisno opterećenje					            =2,00

c)  Na zidove:

- hidrostatski pritisak

= 10 kN/

NIVO 0 m     = 0 kN/

NIVO -1,30 m =10,01,30=13,0 kN/

Koeficijent posteljice 2600 kN/

d)  Na unutarnje stubište i terase:

- korisno opterećenje						=3,00

- rubno opterećenje na balkone		                        =1,00

- rubno opterećenje momentom na balkone                            =0,40

4. OPTEREĆENJE OD POTRESA

Razred tla  C

Razred važnosti:  II  (  = 1,0)

Koeficijent prigušenja:  0,05

Seizmička zona:  VIII ;   ag / g  =  0,181

KOMPJUTERSKI PRORAČUN:

Osnovni podaci o modelu

| Datoteka: | kravarsko model 2.twp |
| --- | --- |
| Datum proračuna: | 29.4.2019 |

| Način proračuna: | 3D model |
| --- | --- |

| X | Teorija I-og reda | X | Modalna analiza |  | Stabilnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Teorija II-og reda | X | Seizmički proračun |  | Faze građenja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Nelinearni proračun |
| --- | --- |

| Veličina modela |  |
| --- | --- |
| Broj čvorova: | 37456 |
| Broj pločastih elemenata: | 35122 |
| Broj grednih elemenata: | 595 |
| Broj graničnih elemenata: | 66795 |
| Broj osnovnih slučajeva opterećenja: | 6 |
| Broj kombinacija opterećenja: | 12 |

| Jedinice mjera |  |
| --- | --- |
| Dužina: | m [cm,mm] |
| Sila: | kN |
| Temperatura: | Celsius |

Ulazni podaci - Konstrukcija

| Shema nivoa |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv | z [m] | h [m] |
|  | 13.94 | 2.33 |
|  | 11.61 | 0.11 |
|  | 11.50 | 2.44 |
|  | 9.06 | 0.63 |
| POZ 300 | 8.43 | 2.90 |
| POZ 200 | 5.53 | 0.33 |
|  | 5.21 | 2.31 |
|  | 2.90 | 1.40 |
|  | 1.50 | 0.20 |
| POZ 100 | 1.30 | 1.30 |
|  | 0.00 |  |

| Tabela materijala |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Naziv materijala | E[kN/m2] | μ | γ[kN/m3] | αt[1/C] | Em[kN/m2] | μm |
| 1 | Beton MB 30 | 3.150e+7 | 0.20 | 25.00 | 1.000e-5 | 3.150e+7 | 0.20 |
| 2 | Opeka/Blokovi | 1.000e+7 | 0.20 | 16.00 | 1.000e-5 | 1.000e+7 | 0.20 |
| 3 | Čelik | 2.100e+8 | 0.30 | 78.50 | 1.000e-5 | 2.100e+8 | 0.30 |

| Setovi ploča |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | d[m] | e[m] | Materijal | Tip proračuna | Ortotropija | E2[kN/m2] | G[kN/m2] | α |
| <1> | 0.300 | 0.150 | 1 | Tanka ploča | Izotropna |  |  |  |
| <2> | 0.400 | 0.200 | 1 | Tanka ploča | Izotropna |  |  |  |
| <3> | 0.200 | 0.100 | 1 | Tanka ploča | Izotropna |  |  |  |
| <4> | 0.200 | 0.100 | 1 | Tanka ploča | Anizotropna | 0.000e+0 | 0.000e+0 | 90.00 |
| <5> | 0.200 | 0.100 | 1 | Tanka ploča | Anizotropna | 0.000e+0 | 0.000e+0 | 0.00 |
| <6> | 0.300 | 0.150 | 2 | Opeka/Blokovi | Izotropna |  |  |  |

Setovi greda

| Set: 1 Presjek: b/d=30/145, Fiktivna ekscentričnost |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mat. | A1 | A2 | A3 | I1 | I2 | I3 |
|  | 1 - Beton MB 30 | 4.350e-1 | 3.625e-1 | 3.625e-1 | 1.135e-2 | 3.262e-3 | 7.622e-2 |

| Set: 2 Presjek: b/d=30/130, Fiktivna ekscentričnost |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mat. | A1 | A2 | A3 | I1 | I2 | I3 |
|  | 1 - Beton MB 30 | 3.900e-1 | 3.250e-1 | 3.250e-1 | 9.999e-3 | 2.925e-3 | 5.493e-2 |

| Set: 3 Presjek: b/d=30/65, Fiktivna ekscentričnost |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mat. | A1 | A2 | A3 | I1 | I2 | I3 |
|  | 1 - Beton MB 30 | 1.950e-1 | 1.625e-1 | 1.625e-1 | 4.155e-3 | 1.463e-3 | 6.866e-3 |

| Set: 4 Presjek: b/d=30/112.5, Fiktivna ekscentričnost |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mat. | A1 | A2 | A3 | I1 | I2 | I3 |
|  | 1 - Beton MB 30 | 3.375e-1 | 2.813e-1 | 2.813e-1 | 8.425e-3 | 2.531e-3 | 3.560e-2 |

| Set: 5 Presjek: b/d=30/227, Fiktivna ekscentričnost |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mat. | A1 | A2 | A3 | I1 | I2 | I3 |
|  | 1 - Beton MB 30 | 6.810e-1 | 5.675e-1 | 5.675e-1 | 1.873e-2 | 5.108e-3 | 2.924e-1 |

| Set: 6 Presjek: b/d=60/60, Fiktivna ekscentričnost |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mat. | A1 | A2 | A3 | I1 | I2 | I3 |
|  | 1 - Beton MB 30 | 3.600e-1 | 3.000e-1 | 3.000e-1 | 1.825e-2 | 1.080e-2 | 1.080e-2 |

| Set: 7 Presjek: b/d=30/30, Fiktivna ekscentričnost |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mat. | A1 | A2 | A3 | I1 | I2 | I3 |
|  | 1 - Beton MB 30 | 9.000e-2 | 7.500e-2 | 7.500e-2 | 1.141e-3 | 6.750e-4 | 6.750e-4 |

| Set: 8 Presjek: b/d=30/170, Fiktivna ekscentričnost |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mat. | A1 | A2 | A3 | I1 | I2 | I3 |
|  | 1 - Beton MB 30 | 5.100e-1 | 4.250e-1 | 4.250e-1 | 1.360e-2 | 3.825e-3 | 1.228e-1 |

| Set: 10 Presjek: b/d=30/105, Fiktivna ekscentričnost |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mat. | A1 | A2 | A3 | I1 | I2 | I3 |
|  | 1 - Beton MB 30 | 3.150e-1 | 2.625e-1 | 2.625e-1 | 7.750e-3 | 2.363e-3 | 2.894e-2 |

| Set: 12 Presjek: b/d=30/20, Fiktivna ekscentričnost |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mat. | A1 | A2 | A3 | I1 | I2 | I3 |
|  | 1 - Beton MB 30 | 6.000e-2 | 5.000e-2 | 5.000e-2 | 4.695e-4 | 4.500e-4 | 2.000e-4 |

| Set: 13 Presjek: b/d=30/80, Fiktivna ekscentričnost |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mat. | A1 | A2 | A3 | I1 | I2 | I3 |
|  | 1 - Beton MB 30 | 2.400e-1 | 2.000e-1 | 2.000e-1 | 5.502e-3 | 1.800e-3 | 1.280e-2 |

| Set: 14 Presjek: b/d=30/100, Fiktivna ekscentričnost |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mat. | A1 | A2 | A3 | I1 | I2 | I3 |
|  | 1 - Beton MB 30 | 3.000e-1 | 2.500e-1 | 2.500e-1 | 7.300e-3 | 2.250e-3 | 2.500e-2 |

| Set: 15 Presjek: b/d=30/125, Fiktivna ekscentričnost |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mat. | A1 | A2 | A3 | I1 | I2 | I3 |
|  | 1 - Beton MB 30 | 3.750e-1 | 3.125e-1 | 3.125e-1 | 9.549e-3 | 2.813e-3 | 4.883e-2 |

| Set: 16 Presjek: b/d=30/180, Fiktivna ekscentričnost |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mat. | A1 | A2 | A3 | I1 | I2 | I3 |
|  | 1 - Beton MB 30 | 5.400e-1 | 4.500e-1 | 4.500e-1 | 1.450e-2 | 4.050e-3 | 1.458e-1 |

| Set: 17 Presjek: b/d=30/50, Fiktivna ekscentričnost |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mat. | A1 | A2 | A3 | I1 | I2 | I3 |
|  | 1 - Beton MB 30 | 1.500e-1 | 1.250e-1 | 1.250e-1 | 2.817e-3 | 1.125e-3 | 3.125e-3 |

| Set: 18 Presjek: b/d=30/50, Fiktivna ekscentričnost |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mat. | A1 | A2 | A3 | I1 | I2 | I3 |
|  | 1 - Beton MB 30 | 1.500e-1 | 1.250e-1 | 1.250e-1 | 2.817e-3 | 1.125e-3 | 3.125e-3 |

| Set: 19 Presjek: IPBl 200, Fiktivna ekscentričnost |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mat. | A1 | A2 | A3 | I1 | I2 | I3 |
|  | 3 - Čelik | 5.380e-3 | 1.805e-3 | 3.575e-3 | 2.110e-7 | 1.340e-5 | 3.690e-5 |

| Setovi površinskih ležajeva |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Set | K,R1 | K,R2 | K,R3 |
| 1 | 2.600e+3 | 2.600e+3 | 2.600e+3 |

| Konture greda Set 1. b/d=30/145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Oslobađanje utjecaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | Čvor I | Čvor J | Čvor I |  |  |  |  |  | Čvor J |  |  |  |  |  | M | Ozn. pozicije |
|  |  |  | M1 | M2 | M3 | P1 | P2 | P3 | M1 | M2 | M3 | P1 | P2 | P3 |  |  |
| 1 | 14720 | 21711 |  | O | O |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  |
| 2 | 20122 | 26741 |  | O | O |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  |
| 3 | 26741 | 21711 |  | O | O |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  |
| 4 | 26741 | 32140 |  | O | O |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  |

| Konture greda Set 2. b/d=30/130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Oslobađanje utjecaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | Čvor I | Čvor J | Čvor I |  |  |  |  |  | Čvor J |  |  |  |  |  | M | Ozn. pozicije |
|  |  |  | M1 | M2 | M3 | P1 | P2 | P3 | M1 | M2 | M3 | P1 | P2 | P3 |  |  |
| 1 | 10827 | 25741 |  | O | O |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  |

| Konture greda Set 3. b/d=30/65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Oslobađanje utjecaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | Čvor I | Čvor J | Čvor I |  |  |  |  |  | Čvor J |  |  |  |  |  | M | Ozn. pozicije |
|  |  |  | M1 | M2 | M3 | P1 | P2 | P3 | M1 | M2 | M3 | P1 | P2 | P3 |  |  |
| 1 | 5908 | 18684 |  | O | O |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  |
| 2 | 9942 | 20697 |  | O | O |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  |
| 3 | 12119 | 13330 |  | O | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 13330 | 20212 |  |  |  |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  |
| 5 | 16737 | 18080 |  | O | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 18080 | 25149 |  |  |  |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  |

| Konture greda Set 4. b/d=30/112.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Oslobađanje utjecaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | Čvor I | Čvor J | Čvor I |  |  |  |  |  | Čvor J |  |  |  |  |  | M | Ozn. pozicije |
|  |  |  | M1 | M2 | M3 | P1 | P2 | P3 | M1 | M2 | M3 | P1 | P2 | P3 |  |  |
| 1 | 20023 | 27196 |  | O | O |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  |

| Konture greda Set 5. b/d=30/227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Oslobađanje utjecaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | Čvor I | Čvor J | Čvor I |  |  |  |  |  | Čvor J |  |  |  |  |  | M | Ozn. pozicije |
|  |  |  | M1 | M2 | M3 | P1 | P2 | P3 | M1 | M2 | M3 | P1 | P2 | P3 |  |  |
| 1 | 25741 | 30947 |  | O | O |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  |

| Konture greda Set 6. b/d=60/60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Oslobađanje utjecaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | Čvor I | Čvor J | Čvor I |  |  |  |  |  | Čvor J |  |  |  |  |  | M | Ozn. pozicije |
|  |  |  | M1 | M2 | M3 | P1 | P2 | P3 | M1 | M2 | M3 | P1 | P2 | P3 |  |  |
| 1 | 7671 | 3095 |  | O | O |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  |
| 2 | 12088 | 6070 |  | O | O |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  |
| 3 | 15603 | 9109 |  | O | O |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  |
| 4 | 20697 | 13697 |  | O | O |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  |

| Konture greda Set 7. b/d=30/30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Oslobađanje utjecaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | Čvor I | Čvor J | Čvor I |  |  |  |  |  | Čvor J |  |  |  |  |  | M | Ozn. pozicije |
|  |  |  | M1 | M2 | M3 | P1 | P2 | P3 | M1 | M2 | M3 | P1 | P2 | P3 |  |  |
| 1 | 14149 | 7671 |  | O | O |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  |
| 2 | 19038 | 12088 |  | O | O |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  |
| 3 | 20212 | 15603 |  | O | O |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  |
| 4 | 25149 | 20697 |  | O | O |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  |

| Konture greda Set 8. b/d=30/170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Oslobađanje utjecaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | Čvor I | Čvor J | Čvor I |  |  |  |  |  | Čvor J |  |  |  |  |  | M | Ozn. pozicije |
|  |  |  | M1 | M2 | M3 | P1 | P2 | P3 | M1 | M2 | M3 | P1 | P2 | P3 |  |  |
| 1 | 8440 | 14734 |  | O | O |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  |
| 2 | 14734 | 22481 |  | O | O |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  |

| Konture greda Set 10. b/d=30/105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Oslobađanje utjecaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | Čvor I | Čvor J | Čvor I |  |  |  |  |  | Čvor J |  |  |  |  |  | M | Ozn. pozicije |
|  |  |  | M1 | M2 | M3 | P1 | P2 | P3 | M1 | M2 | M3 | P1 | P2 | P3 |  |  |
| 1 | 20212 | 29290 |  | O | O |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  |

| Konture greda Set 12. b/d=30/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Oslobađanje utjecaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | Čvor I | Čvor J | Čvor I |  |  |  |  |  | Čvor J |  |  |  |  |  | M | Ozn. pozicije |
|  |  |  | M1 | M2 | M3 | P1 | P2 | P3 | M1 | M2 | M3 | P1 | P2 | P3 |  |  |
| 1 | 20212 | 22363 |  | O | O |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  |

| Konture greda Set 13. b/d=30/80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Oslobađanje utjecaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | Čvor I | Čvor J | Čvor I |  |  |  |  |  | Čvor J |  |  |  |  |  | M | Ozn. pozicije |
|  |  |  | M1 | M2 | M3 | P1 | P2 | P3 | M1 | M2 | M3 | P1 | P2 | P3 |  |  |
| 1 | 19905 | 27234 |  | O | O |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  |

| Konture greda Set 14. b/d=30/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Oslobađanje utjecaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | Čvor I | Čvor J | Čvor I |  |  |  |  |  | Čvor J |  |  |  |  |  | M | Ozn. pozicije |
|  |  |  | M1 | M2 | M3 | P1 | P2 | P3 | M1 | M2 | M3 | P1 | P2 | P3 |  |  |
| 1 | 1131 | 6260 |  | O | O |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  |

| Konture greda Set 15. b/d=30/125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Oslobađanje utjecaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | Čvor I | Čvor J | Čvor I |  |  |  |  |  | Čvor J |  |  |  |  |  | M | Ozn. pozicije |
|  |  |  | M1 | M2 | M3 | P1 | P2 | P3 | M1 | M2 | M3 | P1 | P2 | P3 |  |  |
| 1 | 33554 | 36497 |  | O | O |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  |
| 2 | 36497 | 37454 |  | O | O |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  |

| Konture greda Set 16. b/d=30/180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Oslobađanje utjecaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | Čvor I | Čvor J | Čvor I |  |  |  |  |  | Čvor J |  |  |  |  |  | M | Ozn. pozicije |
|  |  |  | M1 | M2 | M3 | P1 | P2 | P3 | M1 | M2 | M3 | P1 | P2 | P3 |  |  |
| 1 | 30947 | 35042 |  | O | O |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  |

| Konture greda Set 17. b/d=30/50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Oslobađanje utjecaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | Čvor I | Čvor J | Čvor I |  |  |  |  |  | Čvor J |  |  |  |  |  | M | Ozn. pozicije |
|  |  |  | M1 | M2 | M3 | P1 | P2 | P3 | M1 | M2 | M3 | P1 | P2 | P3 |  |  |
| 1 | 5690 | 9826 |  | O | O |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  |

| Konture greda Set 18. b/d=30/50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Oslobađanje utjecaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | Čvor I | Čvor J | Čvor I |  |  |  |  |  | Čvor J |  |  |  |  |  | M | Ozn. pozicije |
|  |  |  | M1 | M2 | M3 | P1 | P2 | P3 | M1 | M2 | M3 | P1 | P2 | P3 |  |  |
| 1 | 6927 | 5117 |  | O | O |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  |
| 2 | 11209 | 8914 |  | O | O |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  |
| 3 | 13493 | 11115 |  | O | O |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  |
| 4 | 20284 | 17602 |  | O | O |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  |
| 5 | 27520 | 25343 |  | O | O |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  |
| 6 | 33211 | 28261 |  | O | O |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  |
| 7 | 36331 | 33211 |  | O | O |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  |

| Konture greda Set 19. IPBl 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Oslobađanje utjecaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | Čvor I | Čvor J | Čvor I |  |  |  |  |  | Čvor J |  |  |  |  |  | M | Ozn. pozicije |
|  |  |  | M1 | M2 | M3 | P1 | P2 | P3 | M1 | M2 | M3 | P1 | P2 | P3 |  |  |
| 1 | 18505 | 25445 |  | O | O |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  |
| 2 | 22076 | 28243 |  | O | O |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  |
| 3 | 25016 | 30405 |  | O | O |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  |
| 4 | 27602 | 32298 |  | O | O |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  |
| 5 | 29290 | 33554 |  | O | O |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  |

| Konture površinskih ležajeva |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Konturni čvorovi | Sklop | Set |
| 1 | 7384-21913-18706-35284-28966-566-7384 | Nivo: [0.00 m] | 1 |
| 2 | 891-30143-22618-1-891 | Nivo: POZ 100 [1.30 m] | 1 |

Ulazni podaci - Opterećenje

| Lista slučajeva opterećenja |  |
| --- | --- |
| LC | Naziv |
| 1 | Stalno (g) |
| 2 | Promjenjivo |
| 3 | Snijeg |
| 4 | Od vode |
| 5 | px |
| 6 | py |
| 7 | Komb.: 1.35xI+1.5xII+1.5xIII |
| 8 | Komb.: 1.35xI+1.5xII+1.5xIII+1.5xIV |
| 9 | Komb.: I+II+III+IV |
| 10 | Komb.: 1.35xI+1.5xII+1.5xIII |
| 11 | Komb.: 1.35xI+1.5xII+1.5xIII+1.5xIV |
| 12 | Komb.: I+II+III+IV |
| 13 | Komb.: 1.35xI+1.5xII+1.5xIII |
| 14 | Komb.: 1.35xI+1.5xII+1.5xIII+1.5xIV |
| 15 | Komb.: I+II+III+IV |
| 16 | Komb.: 1.35xI+1.5xII+1.5xIII |
| 17 | Komb.: 1.35xI+1.5xII+1.5xIII+1.5xIV |
| 18 | Komb.: I+II+III+IV |

| Površinsko opterećenje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opterećenje 4: Od vode |  |  |  |  |
|  |  | Wizard - Voda |  |  |
|  | Parametar |  | Vrijednost |  |
|  | h[m] |  | 1.30 |  |
|  | γ[kN/m³] |  | 10.00 |  |

| Površinsko opterećenje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opterećenje 4: Od vode |  |  |  |  |
|  |  | Wizard - Voda |  |  |
|  | Parametar |  | Vrijednost |  |
|  | h[m] |  | 1.30 |  |
|  | γ[kN/m³] |  | 10.00 |  |

| Površinsko opterećenje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opterećenje 4: Od vode |  |  |  |  |
|  |  | Wizard - Voda |  |  |
|  | Parametar |  | Vrijednost |  |
|  | h[m] |  | 1.30 |  |
|  | γ[kN/m³] |  | 10.00 |  |

| Površinsko opterećenje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opterećenje 4: Od vode |  |  |  |  |
|  |  | Wizard - Voda |  |  |
|  | Parametar |  | Vrijednost |  |
|  | h[m] |  | 1.30 |  |
|  | γ[kN/m³] |  | 10.00 |  |

| Površinsko opterećenje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opterećenje 4: Od vode |  |  |  |  |
|  |  | Wizard - Voda |  |  |
|  | Parametar |  | Vrijednost |  |
|  | h[m] |  | 1.30 |  |
|  | γ[kN/m³] |  | 10.00 |  |

Seizmički proračun

Seizmički proračun: EC8 (HRN EN 1998-1:2011)

| Razred tla: | C |
| --- | --- |
| Razred važnosti: | III (γ=1.2) |
| Odnos ag/g: | 0.18 |
| Koeficijent prigušenja | 0.05 |

| Faktori pravca potresa: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Slučaj opterećenja | Kut α[°] | k,α | k,α+90° | kz | Faktor P. |
| px | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3.120 |
| py | 90 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3.120 |

| Tip spektra |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Slučaj opterećenja | S | Tb | Tc | Td |
| px | 1.150 | 0.200 | 0.600 | 2.000 |
| py | 1.150 | 0.200 | 0.600 | 2.000 |

| px |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ton 1 |  |  | Ton 2 |  |  | Ton 3 |  |  |
| Nivo | Z [m] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] |
|  | 13.94 | 0.06 | 0.80 | 0.27 | 8.12 | -0.78 | -0.23 | 3.18 | -0.08 | -0.08 |
|  | 11.61 | 0.26 | 3.46 | 0.94 | 38.58 | -3.44 | -0.86 | 12.17 | -0.33 | -0.34 |
|  | 11.50 | 2.11 | 29.75 | 1.37 | 389.92 | -27.38 | -5.40 | 66.99 | -3.38 | -1.50 |
|  | 9.06 | 2.91 | 42.08 | 0.50 | 583.47 | -34.47 | -1.49 | 89.31 | -10.68 | -1.52 |
| POZ 300 | 8.43 | 1.48 | 21.84 | 0.27 | 317.43 | -17.07 | 0.87 | 49.38 | -7.57 | -0.16 |
| POZ 200 | 5.53 | 3.76 | 56.89 | -0.89 | 901.33 | -58.61 | -6.97 | 134.32 | -11.06 | -2.70 |
|  | 5.21 | 1.16 | 17.76 | 0.34 | 291.74 | -14.79 | -2.17 | 47.87 | -8.19 | 0.75 |
|  | 2.90 | 1.05 | 15.01 | 3.12 | 259.03 | -23.96 | -11.16 | 63.65 | 2.66 | -2.43 |
|  | 1.50 | 0.29 | 4.02 | 1.13 | 77.11 | -6.07 | -1.79 | 20.61 | -0.50 | -0.51 |
| POZ 100 | 1.30 | 2.07 | 29.71 | 1.97 | 640.16 | -32.76 | 2.80 | 124.05 | -20.73 | 0.68 |
|  | 0.00 | 1.16 | 20.94 | -19.08 | 651.37 | -22.52 | 19.21 | -12.26 | -26.97 | 6.14 |
|  | Σ= | 16.32 | 242.26 | -10.04 | 4158.3 | -241.86 | -7.20 | 599.28 | -86.83 | -1.69 |

|  |  | Ton 4 |  |  | Ton 5 |  |  | Ton 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivo | Z [m] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] |
|  | 13.94 | -0.01 | -0.19 | -0.15 | -0.89 | 0.13 | 0.10 | -0.06 | -0.01 | -0.00 |
|  | 11.61 | -0.05 | -0.73 | -0.53 | -3.77 | 0.52 | 0.39 | -0.09 | -0.06 | -0.01 |
|  | 11.50 | -0.42 | -5.54 | -0.77 | -33.50 | 2.60 | 1.69 | -0.25 | -0.05 | 0.14 |
|  | 9.06 | -0.47 | -6.24 | -0.31 | -41.08 | 2.65 | 0.40 | -0.47 | 0.14 | 0.37 |
| POZ 300 | 8.43 | -0.14 | -2.03 | -0.16 | -15.43 | 0.93 | -0.23 | -0.18 | 0.07 | 0.08 |
| POZ 200 | 5.53 | 0.15 | 1.07 | 0.47 | -6.09 | 0.40 | 2.00 | 0.13 | -0.02 | 0.45 |
|  | 5.21 | 0.14 | 1.46 | -0.19 | 3.53 | -0.44 | 0.70 | 0.04 | 0.04 | -0.19 |
|  | 2.90 | 0.30 | 3.66 | -1.72 | 14.38 | -1.10 | 3.65 | 0.22 | 0.02 | 0.13 |
|  | 1.50 | 0.13 | 1.73 | -0.62 | 7.31 | -0.57 | 0.63 | 0.08 | 0.01 | 0.02 |
| POZ 100 | 1.30 | 1.17 | 15.97 | -1.09 | 69.35 | -5.25 | -0.69 | 0.48 | -0.06 | -0.14 |
|  | 0.00 | 1.23 | 18.74 | 10.51 | 82.51 | -5.49 | -7.34 | 0.30 | -0.08 | -0.08 |
|  | Σ= | 2.04 | 27.89 | 5.43 | 76.31 | -5.63 | 1.30 | 0.21 | -0.00 | 0.77 |

|  |  | Ton 7 |  |  | Ton 8 |  |  | Ton 9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivo | Z [m] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] |
|  | 13.94 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.03 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
|  | 11.61 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.06 | -0.15 | -0.08 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11.50 | -0.00 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.10 | 0.15 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9.06 | 0.03 | 0.10 | 0.04 | 0.64 | 0.24 | 0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| POZ 300 | 8.43 | 0.00 | -0.13 | 0.01 | 0.09 | 0.09 | -0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| POZ 200 | 5.53 | -0.12 | -0.07 | 0.01 | -1.47 | -0.25 | 0.21 | -0.01 | -0.00 | 0.00 |
|  | 5.21 | -0.02 | -0.00 | -0.01 | -0.21 | -0.09 | 0.03 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
|  | 2.90 | -0.00 | 0.02 | 0.03 | -0.10 | 0.06 | 0.16 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| POZ 100 | 1.30 | 0.05 | 0.02 | -0.00 | 0.46 | -0.04 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
|  | 0.00 | 0.08 | 0.02 | -0.06 | 0.76 | 0.04 | -0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
|  | Σ= | 0.02 | 0.00 | 0.06 | 0.13 | -0.01 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |

|  |  | Ton 10 |  |  | Ton 11 |  |  | Ton 12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivo | Z [m] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] |
|  | 13.94 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | 0.00 | 0.27 | -0.00 | 0.00 |
|  | 11.61 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.28 | -0.00 | 0.00 |
|  | 11.50 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.01 | -0.00 | -0.16 | 0.02 | 0.03 |
|  | 9.06 | -0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.01 | -0.03 | -0.02 | 0.10 | 0.17 |
| POZ 300 | 8.43 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.02 | -0.16 | 0.02 | 0.11 |
| POZ 200 | 5.53 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.61 | -0.20 | -0.05 |
|  | 5.21 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.14 | -0.06 | -0.02 |
|  | 2.90 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.05 |
|  | 1.50 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.02 | -0.00 | -0.02 |
| POZ 100 | 1.30 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | 0.23 | 0.03 | -0.04 |
|  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.04 | 0.35 | 0.11 | 0.13 |
|  | Σ= | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.11 | 0.03 | 0.01 | 0.26 |

|  |  | Ton 13 |  |  | Ton 14 |  |  | Ton 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivo | Z [m] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] |
|  | 13.94 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | 0.00 | -0.09 | 0.00 | -0.00 |
|  | 11.61 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
|  | 11.50 | 0.04 | 0.01 | -0.00 | 0.17 | 0.01 | 0.02 | 0.40 | 0.02 | 0.02 |
|  | 9.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.29 | -0.01 | -0.06 | 0.37 | -0.02 | -0.06 |
| POZ 300 | 8.43 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.11 | -0.06 | -0.28 | -0.21 | -0.06 | -0.23 |
| POZ 200 | 5.53 | -0.09 | -0.08 | -0.02 | -0.70 | 0.17 | 0.01 | -0.76 | 0.06 | -0.00 |
|  | 5.21 | -0.04 | -0.03 | 0.00 | -0.49 | 0.00 | 0.01 | -0.24 | -0.01 | 0.01 |
|  | 2.90 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.13 | -0.03 | -0.02 | -0.04 | -0.03 | 0.01 |
|  | 1.50 | 0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.00 |
| POZ 100 | 1.30 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.30 | -0.03 | -0.02 | 0.25 | -0.00 | 0.00 |
|  | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.45 | -0.02 | -0.06 | 0.31 | 0.02 | -0.01 |
|  | Σ= | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.03 | 0.00 | -0.41 | 0.02 | 0.00 | -0.25 |

|  |  | Ton 16 |  |  | Ton 17 |  |  | Ton 18 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivo | Z [m] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] |
|  | 13.94 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
|  | 11.61 | -0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
|  | 11.50 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | -0.05 |
|  | 9.06 | 0.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.07 |
| POZ 300 | 8.43 | 0.03 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.07 |
| POZ 200 | 5.53 | -0.10 | -0.02 | 0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.02 | 0.01 |
|  | 5.21 | -0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2.90 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  | 1.50 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| POZ 100 | 1.30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.00 |
|  | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -0.01 | -0.01 |
|  | Σ= | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.03 |

|  |  | Ton 19 |  |  | Ton 20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivo | Z [m] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] |
|  | 13.94 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11.61 | 0.01 | 0.08 | 0.11 | 0.00 | 0.04 | 0.06 |
|  | 11.50 | 0.11 | -0.09 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | -0.03 |
|  | 9.06 | 0.28 | -0.19 | -0.08 | 0.01 | 0.07 | -0.07 |
| POZ 300 | 8.43 | 0.02 | -0.08 | -0.13 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| POZ 200 | 5.53 | -0.65 | 0.25 | -0.03 | -0.08 | -0.22 | 0.05 |
|  | 5.21 | -0.15 | 0.17 | 0.01 | -0.05 | -0.14 | -0.00 |
|  | 2.90 | -0.07 | 0.04 | 0.04 | -0.08 | -0.01 | 0.00 |
|  | 1.50 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| POZ 100 | 1.30 | 0.16 | -0.04 | 0.02 | -0.02 | 0.06 | -0.01 |
|  | 0.00 | 0.30 | -0.17 | -0.09 | 0.16 | 0.13 | 0.02 |
|  | Σ= | 0.02 | -0.01 | -0.13 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |

| py |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ton 1 |  |  | Ton 2 |  |  | Ton 3 |  |  |
| Nivo | Z [m] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] |
|  | 13.94 | 0.93 | 11.92 | 4.05 | -0.47 | 0.05 | 0.01 | -0.46 | 0.01 | 0.01 |
|  | 11.61 | 3.87 | 51.35 | 14.01 | -2.24 | 0.20 | 0.05 | -1.76 | 0.05 | 0.05 |
|  | 11.50 | 31.36 | 441.56 | 20.36 | -22.68 | 1.59 | 0.31 | -9.71 | 0.49 | 0.22 |
|  | 9.06 | 43.18 | 624.66 | 7.49 | -33.94 | 2.01 | 0.09 | -12.94 | 1.55 | 0.22 |
| POZ 300 | 8.43 | 21.96 | 324.23 | 4.05 | -18.46 | 0.99 | -0.05 | -7.16 | 1.10 | 0.02 |
| POZ 200 | 5.53 | 55.79 | 844.38 | -13.18 | -52.42 | 3.41 | 0.41 | -19.46 | 1.60 | 0.39 |
|  | 5.21 | 17.29 | 263.59 | 5.11 | -16.97 | 0.86 | 0.13 | -6.94 | 1.19 | -0.11 |
|  | 2.90 | 15.65 | 222.76 | 46.37 | -15.07 | 1.39 | 0.65 | -9.22 | -0.39 | 0.35 |
|  | 1.50 | 4.31 | 59.71 | 16.72 | -4.49 | 0.35 | 0.10 | -2.99 | 0.07 | 0.07 |
| POZ 100 | 1.30 | 30.66 | 440.94 | 29.18 | -37.23 | 1.91 | -0.16 | -17.97 | 3.00 | -0.10 |
|  | 0.00 | 17.25 | 310.80 | -283.17 | -37.89 | 1.31 | -1.12 | 1.78 | 3.91 | -0.89 |
|  | Σ= | 242.26 | 3595.9 | -149.00 | -241.86 | 14.07 | 0.42 | -86.83 | 12.58 | 0.24 |

|  |  | Ton 4 |  |  | Ton 5 |  |  | Ton 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivo | Z [m] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] |
|  | 13.94 | -0.18 | -2.57 | -2.07 | 0.07 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11.61 | -0.69 | -10.05 | -7.25 | 0.28 | -0.04 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11.50 | -5.81 | -75.94 | -10.61 | 2.47 | -0.19 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
|  | 9.06 | -6.43 | -85.53 | -4.26 | 3.03 | -0.20 | -0.03 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| POZ 300 | 8.43 | -1.87 | -27.76 | -2.15 | 1.14 | -0.07 | 0.02 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| POZ 200 | 5.53 | 2.09 | 14.64 | 6.46 | 0.45 | -0.03 | -0.15 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
|  | 5.21 | 1.97 | 20.06 | -2.65 | -0.26 | 0.03 | -0.05 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
|  | 2.90 | 4.08 | 50.15 | -23.56 | -1.06 | 0.08 | -0.27 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
|  | 1.50 | 1.83 | 23.72 | -8.50 | -0.54 | 0.04 | -0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| POZ 100 | 1.30 | 16.08 | 218.67 | -14.92 | -5.12 | 0.39 | 0.05 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 0.00 | 16.83 | 256.60 | 143.91 | -6.09 | 0.41 | 0.54 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Σ= | 27.89 | 381.99 | 74.42 | -5.63 | 0.42 | -0.10 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |

|  |  | Ton 7 |  |  | Ton 8 |  |  | Ton 9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivo | Z [m] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] |
|  | 13.94 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
|  | 11.61 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11.50 | -0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9.06 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | -0.04 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| POZ 300 | 8.43 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| POZ 200 | 5.53 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
|  | 5.21 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
|  | 2.90 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| POZ 100 | 1.30 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
|  | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.04 | -0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
|  | Σ= | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  | Ton 10 |  |  | Ton 11 |  |  | Ton 12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivo | Z [m] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] |
|  | 13.94 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | 0.00 |
|  | 11.61 | -0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.07 | -0.00 | 0.00 |
|  | 11.50 | -0.08 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.01 |
|  | 9.06 | 0.05 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.04 |
| POZ 300 | 8.43 | 0.03 | -0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.04 | 0.01 | 0.03 |
| POZ 200 | 5.53 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.14 | -0.05 | -0.01 |
|  | 5.21 | 0.02 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.01 |
|  | 2.90 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
|  | 1.50 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| POZ 100 | 1.30 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | -0.01 |
|  | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 0.03 |
|  | Σ= | -0.00 | 0.00 | 0.02 | -0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.06 |

|  |  | Ton 13 |  |  | Ton 14 |  |  | Ton 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivo | Z [m] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] |
|  | 13.94 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
|  | 11.61 | -0.02 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11.50 | 0.05 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9.06 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.02 | -0.00 | -0.00 |
| POZ 300 | 8.43 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| POZ 200 | 5.53 | -0.11 | -0.09 | -0.02 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | -0.00 |
|  | 5.21 | -0.05 | -0.03 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.00 |
|  | 2.90 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
|  | 1.50 | 0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| POZ 100 | 1.30 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.00 |
|  | 0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.00 | -0.00 |
|  | Σ= | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |

|  |  | Ton 16 |  |  | Ton 17 |  |  | Ton 18 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivo | Z [m] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] |
|  | 13.94 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
|  | 11.61 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
|  | 11.50 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.08 | -0.00 | 0.01 | 0.02 |
|  | 9.06 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.12 | 0.10 | -0.01 | 0.01 | 0.03 |
| POZ 300 | 8.43 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.03 | -0.16 | -0.00 | -0.01 | -0.03 |
| POZ 200 | 5.53 | -0.05 | -0.01 | 0.01 | -0.18 | -0.28 | 0.05 | 0.02 | -0.01 | -0.00 |
|  | 5.21 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | -0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
|  | 2.90 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | -0.03 | -0.02 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
|  | 1.50 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| POZ 100 | 1.30 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
|  | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.18 | 0.07 | -0.01 | 0.01 | 0.00 |
|  | Σ= | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |

|  |  | Ton 19 |  |  | Ton 20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivo | Z [m] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] |
|  | 13.94 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11.61 | -0.01 | -0.03 | -0.05 | 0.00 | 0.04 | 0.06 |
|  | 11.50 | -0.04 | 0.03 | -0.00 | 0.05 | 0.05 | -0.03 |
|  | 9.06 | -0.11 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | -0.07 |
| POZ 300 | 8.43 | -0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| POZ 200 | 5.53 | 0.26 | -0.10 | 0.01 | -0.08 | -0.23 | 0.05 |
|  | 5.21 | 0.06 | -0.07 | -0.00 | -0.06 | -0.15 | -0.00 |
|  | 2.90 | 0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.08 | -0.01 | 0.00 |
|  | 1.50 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| POZ 100 | 1.30 | -0.06 | 0.02 | -0.01 | -0.03 | 0.06 | -0.01 |
|  | 0.00 | -0.12 | 0.07 | 0.04 | 0.17 | 0.14 | 0.02 |
|  | Σ= | -0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |

| Faktori participacije - Relativno učešće |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ton \ Naziv | 1. px | 2. py |
| 1 | 0.003 | 0.898 |
| 2 | 0.857 | 0.004 |
| 3 | 0.123 | 0.003 |
| 4 | 0.000 | 0.095 |
| 5 | 0.016 | 0.000 |
| 6 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | 0.000 | 0.000 |

| Faktori participacije - Sudjelujuće mase |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ton | U [α=0°] | U [α=90°] |
| 1 | 0.37 | 82.26 |
| 2 | 83.51 | 0.28 |
| 3 | 10.68 | 0.22 |
| 4 | 0.09 | 17.20 |
| 5 | 5.32 | 0.03 |
| 6 | 0.02 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 0.00 | 0.00 |
| ΣU (%) | 100.00 | 100.00 |

Statički proračun

| Rezne sile u pločama - Ekstremne vrijednosti - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opterećenje: 1-18 |  |  |  |
| Oznaka | LC | Mx [kNm/m] | My [kNm/m] |
| 26670 | 10 | ¦210.87¦ | 60.307 |
| 26670 | 16 | ¦210.87¦ | 60.307 |
| 26670 | 13 | ¦210.87¦ | 60.307 |
| 26670 | 7 | ¦210.87¦ | 60.307 |
| 26940 | 16 | ¦209.90¦ | 52.112 |
| 26940 | 10 | ¦209.90¦ | 52.112 |
| 26940 | 13 | ¦209.90¦ | 52.112 |
| 26940 | 7 | ¦209.90¦ | 52.112 |
| 26404 | 13 | ¦208.09¦ | 73.857 |
| 26404 | 16 | ¦208.09¦ | 73.857 |
| 2776 | 11 | 0.828 | ¦161.57¦ |
| 2776 | 17 | 0.828 | ¦161.57¦ |
| 2776 | 14 | 0.828 | ¦161.57¦ |
| 2776 | 8 | 0.828 | ¦161.57¦ |
| 2557 | 14 | 27.140 | ¦149.54¦ |
| 2557 | 17 | 27.140 | ¦149.54¦ |
| 2557 | 11 | 27.140 | ¦149.54¦ |
| 2557 | 8 | 27.140 | ¦149.54¦ |
| 2776 | 13 | -2.974 | ¦149.54¦ |
| 2776 | 16 | -2.974 | ¦149.54¦ |

| Deformacija ploča L.K.S. - Ekstremne |  |  |
| --- | --- | --- |
| vrijednosti - Opterećenje: 1-18 |  |  |
| Oznaka | LC | u3 [mm] |
| 23001 | 11 | ¦-47.939¦ |
| 23001 | 17 | ¦-47.939¦ |
| 23001 | 14 | ¦-47.939¦ |
| 23001 | 8 | ¦-47.939¦ |
| 23384 | 17 | ¦-47.728¦ |
| 23384 | 11 | ¦-47.728¦ |
| 23384 | 14 | ¦-47.728¦ |
| 23384 | 8 | ¦-47.728¦ |
| 22630 | 14 | ¦-47.645¦ |
| 22630 | 17 | ¦-47.645¦ |

| Deformacija ploča GLO - Ekstremne |  |  |
| --- | --- | --- |
| vrijednosti - Opterećenje: 1-18 |  |  |
| Oznaka | LC | Zp [mm] |
| 29257 | 8 | ¦-49.085¦ |
| 29257 | 14 | ¦-49.085¦ |
| 29257 | 11 | ¦-49.085¦ |
| 29257 | 11 | ¦-49.085¦ |
| 29257 | 17 | ¦-49.085¦ |
| 29257 | 17 | ¦-49.085¦ |
| 29257 | 14 | ¦-49.085¦ |
| 29257 | 8 | ¦-49.085¦ |
| 29528 | 17 | ¦-49.079¦ |
| 29528 | 17 | ¦-49.079¦ |

| Rezne sile u gredama - Ekstremne vrijednosti - Opterećenje: 1-18 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | LC | x [m] | N1 [kN] | T2 [kN] | M2 [kNm] | M3 [kNm] |
| (15603 - 9109) | 10 | 4.230 | ¦-898.32¦ | 1.590 | -63.793 | 6.123 |
| (15603 - 9109) | 16 | 4.230 | ¦-898.32¦ | 1.590 | -63.793 | 6.123 |
| (15603 - 9109) | 13 | 4.230 | ¦-898.32¦ | 1.590 | -63.793 | 6.123 |
| (15603 - 9109) | 7 | 4.230 | ¦-898.32¦ | 1.590 | -63.793 | 6.123 |
| (15603 - 9109) | 17 | 4.230 | ¦-890.67¦ | 2.056 | -59.607 | 4.485 |
| (15603 - 9109) | 11 | 4.230 | ¦-890.67¦ | 2.056 | -59.607 | 4.485 |
| (15603 - 9109) | 14 | 4.230 | ¦-890.67¦ | 2.056 | -59.607 | 4.485 |
| (15603 - 9109) | 8 | 4.230 | ¦-890.67¦ | 2.056 | -59.607 | 4.485 |
| (20697 - 13697) | 17 | 4.230 | ¦-846.52¦ | 1.604 | -49.404 | -1.507 |
| (20697 - 13697) | 14 | 4.230 | ¦-846.52¦ | 1.604 | -49.404 | -1.507 |
| (12119 - 13330) | 11 | 0.279 | -8.931 | ¦214.51¦ | 0.171 | -59.681 |
| (12119 - 13330) | 17 | 0.279 | -8.931 | ¦214.51¦ | 0.171 | -59.681 |
| (12119 - 13330) | 14 | 0.279 | -8.931 | ¦214.51¦ | 0.171 | -59.681 |
| (12119 - 13330) | 8 | 0.279 | -8.931 | ¦214.51¦ | 0.171 | -59.681 |
| (12119 - 13330) | 13 | 0.279 | -4.607 | ¦210.17¦ | 0.173 | -58.468 |
| (12119 - 13330) | 16 | 0.279 | -4.607 | ¦210.17¦ | 0.173 | -58.468 |
| (12119 - 13330) | 10 | 0.279 | -4.607 | ¦210.17¦ | 0.173 | -58.468 |
| (12119 - 13330) | 7 | 0.279 | -4.607 | ¦210.17¦ | 0.173 | -58.468 |
| (20212 - 29290) | 17 | 3.899 | 34.340 | ¦-198.63¦ | -7.487 | -139.16 |
| (20212 - 29290) | 14 | 3.899 | 34.340 | ¦-198.63¦ | -7.487 | -139.16 |
| (15603 - 9109) | 10 | 4.230 | -898.32 | 1.590 | ¦-63.793¦ | 6.123 |
| (15603 - 9109) | 16 | 4.230 | -898.32 | 1.590 | ¦-63.793¦ | 6.123 |
| (15603 - 9109) | 13 | 4.230 | -898.32 | 1.590 | ¦-63.793¦ | 6.123 |
| (15603 - 9109) | 7 | 4.230 | -898.32 | 1.590 | ¦-63.793¦ | 6.123 |
| (15603 - 9109) | 17 | 4.230 | -890.67 | 2.056 | ¦-59.607¦ | 4.485 |
| (15603 - 9109) | 11 | 4.230 | -890.67 | 2.056 | ¦-59.607¦ | 4.485 |
| (15603 - 9109) | 14 | 4.230 | -890.67 | 2.056 | ¦-59.607¦ | 4.485 |
| (15603 - 9109) | 8 | 4.230 | -890.67 | 2.056 | ¦-59.607¦ | 4.485 |
| (20697 - 13697) | 13 | 4.230 | -838.10 | 0.708 | ¦-53.940¦ | 1.363 |
| (20697 - 13697) | 16 | 4.230 | -838.10 | 0.708 | ¦-53.940¦ | 1.363 |
| (5908 - 18684) | 11 | 8.700 | 39.882 | 191.88 | -2.308 | ¦-246.25¦ |
| (5908 - 18684) | 17 | 8.700 | 39.882 | 191.88 | -2.308 | ¦-246.25¦ |
| (5908 - 18684) | 14 | 8.700 | 39.882 | 191.88 | -2.308 | ¦-246.25¦ |
| (5908 - 18684) | 8 | 8.700 | 39.882 | 191.88 | -2.308 | ¦-246.25¦ |
| (5908 - 18684) | 13 | 8.700 | 32.144 | 190.10 | -2.358 | ¦-241.84¦ |
| (5908 - 18684) | 16 | 8.700 | 32.144 | 190.10 | -2.358 | ¦-241.84¦ |
| (5908 - 18684) | 10 | 8.700 | 32.144 | 190.10 | -2.358 | ¦-241.84¦ |
| (5908 - 18684) | 7 | 8.700 | 32.144 | 190.10 | -2.358 | ¦-241.84¦ |
| (13330 - 20212) | 17 | 4.965 | 21.627 | 4.622 | 0.000 | ¦235.38¦ |
| (13330 - 20212) | 11 | 4.965 | 21.627 | 4.622 | 0.000 | ¦235.38¦ |

| Deformacija greda L.K.S. - Ekstremne vrijednosti - Opterećenje: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-18 |  |  |  |
| Oznaka | LC | x [m] | u2 [mm] |
| (25016 - 30405) | 11 | 2.946 | ¦-62.197¦ |
| (25016 - 30405) | 17 | 2.946 | ¦-62.197¦ |
| (25016 - 30405) | 14 | 2.946 | ¦-62.197¦ |
| (25016 - 30405) | 8 | 2.946 | ¦-62.197¦ |
| (27602 - 32298) | 14 | 2.946 | ¦-61.912¦ |
| (27602 - 32298) | 17 | 2.946 | ¦-61.912¦ |
| (27602 - 32298) | 11 | 2.946 | ¦-61.912¦ |
| (27602 - 32298) | 8 | 2.946 | ¦-61.912¦ |
| (22076 - 28243) | 17 | 2.946 | ¦-60.964¦ |
| (22076 - 28243) | 11 | 2.946 | ¦-60.964¦ |

| Deformacija greda GLO - Ekstremne vrijednosti - Opterećenje: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-18 |  |  |  |
| Oznaka | LC | x [m] | Zp [mm] |
| (25016 - 30405) | 11 | 2.946 | ¦-62.197¦ |
| (25016 - 30405) | 17 | 2.946 | ¦-62.197¦ |
| (25016 - 30405) | 14 | 2.946 | ¦-62.197¦ |
| (25016 - 30405) | 8 | 2.946 | ¦-62.197¦ |
| (27602 - 32298) | 14 | 2.946 | ¦-61.912¦ |
| (27602 - 32298) | 17 | 2.946 | ¦-61.912¦ |
| (27602 - 32298) | 11 | 2.946 | ¦-61.912¦ |
| (27602 - 32298) | 8 | 2.946 | ¦-61.912¦ |
| (22076 - 28243) | 17 | 2.946 | ¦-60.964¦ |
| (22076 - 28243) | 11 | 2.946 | ¦-60.964¦ |

| Utjecaji u površinskim ležajevima - Ekstremne vrijednosti - Opterećenje: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-18 |  |  |  |
| Oznaka | LC | σ,tla [kN/m²] | s,tla [mm] |
| 21913 | 11 | ¦111.97¦ | -43.066 |
| 21913 | 17 | ¦111.97¦ | -43.066 |
| 21913 | 14 | ¦111.97¦ | -43.066 |
| 21913 | 8 | ¦111.97¦ | -43.066 |
| 21592 | 14 | ¦111.88¦ | -43.031 |
| 21592 | 17 | ¦111.88¦ | -43.031 |
| 21592 | 11 | ¦111.88¦ | -43.031 |
| 21592 | 8 | ¦111.88¦ | -43.031 |
| 21280 | 14 | ¦111.79¦ | -42.997 |
| 21280 | 17 | ¦111.79¦ | -42.997 |
| 21913 | 11 | 111.97 | ¦-43.066¦ |
| 21913 | 17 | 111.97 | ¦-43.066¦ |
| 21913 | 14 | 111.97 | ¦-43.066¦ |
| 21913 | 8 | 111.97 | ¦-43.066¦ |
| 21592 | 14 | 111.88 | ¦-43.031¦ |
| 21592 | 17 | 111.88 | ¦-43.031¦ |
| 21592 | 11 | 111.88 | ¦-43.031¦ |
| 21592 | 8 | 111.88 | ¦-43.031¦ |
| 21280 | 14 | 111.79 | ¦-42.997¦ |
| 21280 | 17 | 111.79 | ¦-42.997¦ |

| Deformacija čvorova: max. ¦Yp¦ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Čvor | LC | Xp [mm] | Yp [mm] | Zp [mm] |
| 24812 | 6 | 1.418 | 16.671 | 6.750 |
| 25088 | 6 | 1.400 | 16.558 | 6.386 |
| 17774 | 6 | 1.414 | 16.512 | 7.154 |
| 25265 | 6 | 1.388 | 16.484 | 6.144 |
| 25445 | 6 | 1.376 | 16.409 | 5.901 |
| 18088 | 6 | 1.397 | 16.402 | 6.794 |
| 24458 | 6 | 1.388 | 16.353 | 6.750 |
| 18327 | 6 | 1.385 | 16.327 | 6.554 |
| 25683 | 6 | 1.361 | 16.312 | 5.587 |
| 24673 | 6 | 1.375 | 16.269 | 6.476 |

| Deformacija čvorova: max. ¦Zp¦ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Čvor | LC | Xp [mm] | Yp [mm] | Zp [mm] |
| 29259 | 11 | 0.179 | 4.237 | -49.085 |
| 29259 | 17 | 0.179 | 4.237 | -49.085 |
| 29259 | 14 | 0.179 | 4.237 | -49.085 |
| 29259 | 8 | 0.179 | 4.237 | -49.085 |
| 29258 | 11 | 0.179 | 4.237 | -49.085 |
| 29258 | 17 | 0.179 | 4.237 | -49.085 |
| 29257 | 17 | 0.179 | 4.237 | -49.085 |
| 29257 | 11 | 0.179 | 4.237 | -49.085 |
| 29258 | 14 | 0.179 | 4.237 | -49.085 |
| 29257 | 14 | 0.179 | 4.237 | -49.085 |

| Deformacija čvorova: max. ¦Xp¦ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Čvor | LC | Xp [mm] | Yp [mm] | Zp [mm] |
| 21621 | 5 | 9.068 | 1.141 | 0.849 |
| 21395 | 5 | 9.068 | 1.147 | 0.862 |
| 21146 | 5 | 9.065 | 1.154 | 0.875 |
| 21878 | 5 | 9.065 | 1.134 | 0.837 |
| 28092 | 5 | 9.060 | 1.309 | 1.119 |
| 28243 | 5 | 9.060 | 1.303 | 1.105 |
| 20921 | 5 | 9.059 | 1.161 | 0.889 |
| 22076 | 5 | 9.058 | 1.128 | 0.827 |
| 27904 | 5 | 9.056 | 1.315 | 1.134 |
| 28427 | 5 | 9.053 | 1.295 | 1.089 |

Dimenzioniranje (beton)

| Dimenzioniranje (čelik) |  |
| --- | --- |
| ŠTAP 28243-22076 |
| POPREČNI PRESJEK: IPBl 200 [S 235] [Set: 19] |
| EUROCODE 3 (ENV) |

| GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ax = | 53.800 |  | cm2 |
|  |  | Ay = | 35.750 |  | cm2 |
|  |  | Az = | 18.050 |  | cm2 |
|  |  | Ix = | 21.100 |  | cm4 |
|  |  | Iy = | 3690.0 |  | cm4 |
|  |  | Iz = | 1340.0 |  | cm4 |
|  |  | Wy = | 388.42 |  | cm3 |
|  |  | Wz = | 134.00 |  | cm3 |
|  |  | Wy,pl = | 420.70 |  | cm3 |
|  |  | Wz,pl = | 200.00 |  | cm3 |
|  |  | γM0 = | 1.100 |  |  |
|  |  | γM1 = | 1.100 |  |  |
|  |  | γM2 = | 1.250 |  |  |
|  |  | Anet/A = | 0.900 |  |  |
| (fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) |  |  |  |  |  |

| FAKTORI ISKORIŠTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREĆENJA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7. γ=0.92 | 8. γ=0.92 | 10. γ=0.92 |
| 11. γ=0.92 | 13. γ=0.92 | 14. γ=0.92 |
| 16. γ=0.92 | 17. γ=0.92 | 15. γ=0.66 |
| 9. γ=0.66 | 12. γ=0.66 | 18. γ=0.66 |
| ŠTAP IZLOŽEN VLAKU I SAVIJANJU |  |  |
| (slučaj opterećenja 8, na 260.1 cm od početka štapa) |  |  |

| Računska uzdužna sila | Nsd = | 17.421 |  | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poprečna sila u z pravcu | Vsd_z = | -1.903 |  | kN |
| Momenat savijanja oko y osi | Msd_y = | 68.830 |  | kNm |
| Sistemska dužina štapa | L = | 540.18 |  | cm |

5.3 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESJEKA

Klasa presjeka 1

| 5.4 OTPORNOST POPREČNIH PRESJEKA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4.3 Vlak |  |  |  |  |
| Plast.rač.otpornost bruto presjeka | Npl.Rd = | 1149.4 |  | kN |
| Granicna rač.otpornost neto pres. | Nu.Rd = | 1255.0 |  | kN |
| Računska otp. na vlak | Nt.Rd = | 1149.4 |  | kN |
| Uvjet 5.13: Nsd <= Nt.Rd (17.42 <= 1149.36) |  |  |  |  |

| 5.4.5 Savijanje y-y |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Računski plastični moment | Mpl.Rd = | 89.876 |  | kNm |
| Računska otp.na lokalno izbočavanje | Mo.Rd = | 82.981 |  | kNm |
| Računski elastični momenat | Mel.Rd = | 82.981 |  | kNm |
| Računska otpornost na savijanje | Mc.Rd = | 89.876 |  | kNm |
| Uvjet 5.17: Msd_y <= Mc.Rd_y (68.83 <= 89.88) |  |  |  |  |

| 5.4.6 Posmik |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Računska plast.otp.na posmik z-z | Vpl.Rd = | 222.63 |  | kN |
| Uvjet 5.20: Vsd_z <= Vpl.Rd_z (1.90 <= 222.63) |  |  |  |  |

| 5.4.9 Savijanje, posmik i centrična sila |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nije potrebna redukcija momenata otpornosti |  |  |  |  |
| Uvjet: Vsd_z <= 50%Vpl.Rd_z |  |  |  |  |
| 5.4.8 Savijanje i centrična sila |  |  |  |  |
| Omjer Nsd / Npl.Rd |  | 0.015 |  |  |
| Omjer Msd_y / Mpl.Rd_y |  | 0.766 |  |  |
| Uvjet 5.36: (0.78 <= 1) |  |  |  |  |

| 5.5 OTPORNOST ELEMENATA NA IZVIJANJE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5.2 Bočno-torzijsko izvijanje greda |  |  |  |  |
| Koeficijent | C1 = | 1.132 |  |  |
| Koeficijent | C2 = | 0.459 |  |  |
| Koeficijent | C3 = | 0.525 |  |  |
| Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja | k = | 1.000 |  |  |
| Koef.efekt.dužine torzijskog uvijanja | kw = | 1.000 |  |  |
| Koordinata | zg = | 0.000 |  | cm |
| Koordinata | zj = | 0.000 |  | cm |
| Razmak bočno pridržanih točaka | L = | 540.18 |  | cm |
| Sektorski moment inercije | Iw = | 1.08e+5 |  | cm6 |
| Krit.mom.za bočno tor.izvijanje | Mcr = | 173.61 |  | kNm |
| Koeficijent | βw = | 1.000 |  |  |
| Koeficijent imperf. | αLT = | 0.210 |  |  |
| Bezdimenzionalna vitkost | λLT_ = | 0.755 |  |  |
| Koeficijent redukcije | χLT = | 0.821 |  |  |
| Računska otpornost na izvijanje | Mb.Rd = | 73.752 |  | kNm |

| 5.5.3 Savijanje i centrični vlak |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Redukcijski koef.za vektor. utjecaje | ψvec = | 0.800 |  |  |
| Elast.otp.mom.za krajnje tlač.vlakno | Wcom = | 388.42 |  | cm3 |
| Efektivni rač.unutarnji moment | Meff.sd = | 67.823 |  | kNm |
| Uvjet 5.50: Meff.sd <= Mb.Rd (67.82 <= 73.75) |  |  |  |  |

| 5.6 OTPORNOST NA IZBOČAVANJE POSMIKOM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| za posmik u ravnini z-z |  |  |  |  |
| Širina lima | d = | 17.000 |  | cm |
| Debljina lima | tw = | 0.650 |  | cm |
| Nema poprečnih ukrućenja u sredini |  |  |  |  |
| Koeficijent izbočavanja posmikom | kτ = | 5.340 |  |  |
| Nije potrebna provjera otpornosti na izbočavanje posmikom |  |  |  |  |
| Uvjet: d / tw <= 69 ε (26.15 <= 69.00) |  |  |  |  |

| 5.6.7 Interakcija posmične sile, savijanja i centr.sile |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| za posmik u ravnini z-z |  |  |  |  |
| Računski plastični moment nožica | Mf.Rd = | 81.163 |  | kNm |
| Uvjeti 5.66a i 5.66b su ispunjeni |  |  |  |  |

| 5.7 OTPORNOST REBRA NA POPREČNE SILE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.7.7 Izvijanje tlačne nožice u ravnini rebra |  |  |  |  |
| Koeficijent (klasa nožice 1) | k = | 0.300 |  |  |
| Površina rebra | Aw = | 12.350 |  | cm2 |
| Površina tlač. nožice | Afc = | 20.000 |  | cm2 |
| Spriječena je mogućnost izvijanja nožice u ravnini rebra |  |  |  |  |
| Uvjet 5.80: (26.15 <= 210.66) |  |  |  |  |

PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK

(slučaj opterećenja 8, početak štapa)

| Računska uzdužna sila | Nsd = | 17.421 |  | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poprečna sila u z pravcu | Vsd_z = | -51.393 |  | kN |
| Sistemska dužina štapa | L = | 540.18 |  | cm |

| 5.4 OTPORNOST POPREČNIH PRESJEKA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4.6 Posmik |  |  |  |  |
| Računska plast.otp.na posmik z-z | Vpl.Rd = | 222.63 |  | kN |
| Uvjet 5.20: Vsd_z <= Vpl.Rd_z (51.39 <= 222.63) |  |  |  |  |

| 5.6 OTPORNOST NA IZBOČAVANJE POSMIKOM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| za posmik u ravnini z-z |  |  |  |  |
| Širina lima | d = | 17.000 |  | cm |
| Debljina lima | tw = | 0.650 |  | cm |
| Nema poprečnih ukrućenja u sredini |  |  |  |  |
| Koeficijent izbočavanja posmikom | kτ = | 5.340 |  |  |
| Nije potrebna provjera otpornosti na izbočavanje posmikom |  |  |  |  |
| Uvjet: d / tw <= 69 ε (26.15 <= 69.00) |  |  |  |  |

ODABRANA KONSTRUKCIJA:

POZICIJA 400 AB KONSTRUKCIJA IZNAD PRIZEMLJA

POZ.401 KOSA PLOČA d=20 cm, C25/30, B500B

DONJA ZONA : MREŽA Q-257 + Ø8/20 CM U NOSIVOM SMJERU

GORNJA ZONA LEŽAJ DOLJE: MREŽA Q-257 + Ø8/15 CM

GORNJA ZONA LEŽAJ DESNO: MREŽA Q-188 + Ø8/20 CM

GORNJA ZONA LEŽAJ GORE I LIJEVO: MREŽA Q-188

POZ.401a KOSA PLOČA d=20 cm, C25/30, B500B

DONJA ZONA : MREŽA Q-257

GORNJA ZONA LEŽAJ DOLJE I GORE: MREŽA Q-257 + Ø8/15 CM

GORNJA ZONA LEŽAJ LIJEVO I DESNO: MREŽA Q-257

POZ.402 KOSA PLOČA d=20 cm, C25/30, B500B

DONJA ZONA : MREŽA Q-257

GORNJA ZONA LEŽAJ DOLJE: MREŽA Q-257 + Ø8/15 CM

GORNJA ZONA LEŽAJ LIJEVO I DESNO: MREŽA Q-188 + Ø8/20 CM

GORNJA ZONA LEŽAJ GORE: MREŽA Q-257 + Ø10/15 CM

POZ.402a KOSA PLOČA d=20 cm, C25/30, B500B

DONJA ZONA : MREŽA Q-257

GORNJA ZONA LEŽAJ DOLJE I GORE: MREŽA Q-257 + Ø8/15 CM

GORNJA ZONA LEŽAJ LIJEVO I DESNO: MREŽA Q-257

POZ.403 KOSA PLOČA d=20 cm, C25/30, B500B

DONJA ZONA : MREŽA Q-257 + Ø8/20 CM U NOSIVOM SMJERU

GORNJA ZONA LEŽAJ LIJEVO: MREŽA Q-188 + Ø8/20 CM

GORNJA ZONA LEŽAJ GORE: MREŽA Q-257 + Ø10/15 CM

GORNJA ZONA LEŽAJ DOLJE: MREŽA Q-257

GORNJA ZONA LEŽAJ DESNO: MREŽA Q-188

POZ.403a KOSA PLOČA d=20 cm, C25/30, B500B

DONJA ZONA : MREŽA Q-257

GORNJA ZONA LEŽAJ LIJEVO: MREŽA Q-257 + Ø8/15 CM

GORNJA ZONA LEŽAJ GORE, DESNO I DOLJE: MREŽA Q-257

POZ.404 KOSA PLOČA d=20 cm, C25/30, B500B

DONJA ZONA : MREŽA Q-785 (NA SREDIŠTU PLOČE, NA OPLATI NAPRAVITI NADVIŠENJE OD 0,5 CM)

GORNJA ZONA LEŽAJ GORE I DESNO: MREŽA Q-257 + Ø8/15 CM

GORNJA ZONA LEŽAJ DOLJE I LIJEVO: MREŽA Q-257

POZ.405 KOSA PLOČA d=20 cm, C25/30, B500B

DONJA ZONA : MREŽA Q-257

GORNJA ZONA LEŽAJ LIJEVO: MREŽA Q-257 + Ø8/15 CM

GORNJA ZONA LEŽAJ DESNO: MREŽA Q-257

GORNJA ZONA LEŽAJ GORE: MREŽA Q-257

GORNJA ZONA LEŽAJ DOLJE: MREŽA Q-188

POZ.406 KOSA PLOČA d=20 cm, C25/30, B500B

DONJA ZONA : MREŽA Q-188

GORNJA ZONA: MREŽA Q-257 + Ø10/15 CM (SIDRITI U POZ. 302 I 303 NA DULJINI 3,6 M)

POZ.407 KOSA PLOČA d=20 cm, C25/30, B500B

DONJA ZONA : MREŽA Q-785

GORNJA ZONA LEŽAJ DESNO: MREŽA Q-257 + Ø10/10 CM

GORNJA ZONA LEŽAJ DOLJE: MREŽA Q-257 + Ø8/15 CM

GORNJA ZONA LEŽAJ LIJEVO I GORE: MREŽA Q-257

POZ.407a KOSA PLOČA d=20 cm, C25/30, B500B

DONJA ZONA : MREŽA Q-257

GORNJA ZONA LEŽAJ LIJEVO I DESNO: MREŽA Q-257

GORNJA ZONA LEŽAJ DOLJE I GORE: MREŽA Q-257 + Ø8/15 CM

POZ.408 KOSA PLOČA d=20 cm, C25/30, B500B

DONJA ZONA : MREŽA Q-785

GORNJA ZONA LEŽAJ DESNO: MREŽA Q-257 + Ø10/10 CM

GORNJA ZONA LEŽAJ GORE: MREŽA Q-257 + Ø8/15 CM

GORNJA ZONA LEŽAJ DOLJE: MREŽA Q-257 + Ø10/20 CM

GORNJA ZONA LEŽAJ LIJEVO: MREŽA Q-257

POZ.409 KOSA PLOČA d=20 cm, C25/30, B500B

DONJA ZONA : MREŽA Q-188

GORNJA ZONA: MREŽA Q-257 + Ø10/20 CM (SIDRITI U POZ. 308 NA DULJINI 3,0 M)

POZ.410 KOSA PLOČA d=20 cm, C25/30, B500B

DONJA ZONA : MREŽA Q-785 CM

GORNJA ZONA LEŽAJ LIJEVO: MREŽA Q-257 + Ø10/10 CM

GORNJA ZONA LEŽAJ DOLJE: MREŽA Q-257 + Ø8/15 CM

GORNJA ZONA LEŽAJ DESNO I GORE: MREŽA Q-257

POZ.410a KOSA PLOČA d=20 cm, C25/30, B500B

DONJA ZONA : MREŽA Q-257

GORNJA ZONA LEŽAJ LIJEVO I DESNO: MREŽA Q-257

GORNJA ZONA LEŽAJ DOLJE I GORE: MREŽA Q-257 + Ø8/15 CM

POZ.411 KOSA PLOČA d=20 cm, C25/30, B500B

DONJA ZONA : MREŽA Q-785

GORNJA ZONA LEŽAJ LIJEVO: MREŽA Q-257 + Ø10/10 CM

GORNJA ZONA LEŽAJ GORE: MREŽA Q-257 + Ø8/15 CM

GORNJA ZONA LEŽAJ DESNO I DOLJE: MREŽA Q-257

POZ.412 KOSA PLOČA d=20 cm, C25/30, B500B

DONJA ZONA : MREŽA Q-257 + Ø10/15 CM U NOSIVOM SMJERU

GORNJA ZONA LEŽAJ LIJEVO I DESNO: MREŽA Q-257

GORNJA ZONA LEŽAJ GORE I DOLJE: MREŽA Q-188

### POZ.413 GREDA 30/50, C25/30, B500 B

U POLJU:

ODABRANO : 	4 donja zona

gornja zona

vilice cm

IZNAD LEŽAJA:

ODABRANO : 	4 donja zona

gornja zona

vilice cm

### POZ.414 GREDA 30/65, C25/30, B500 B

U POLJU:

ODABRANO : 	5 donja zona

gornja zona

vilice cm

IZNAD LEŽAJA:

ODABRANO : 	5 donja zona

gornja zona

vilice cm

### POZ.415 GREDA 30/105, C25/30, B500 B

U POLJU:

ODABRANO : 	4 donja zona

gornja zona

vilice cm

IZNAD LEŽAJA:

ODABRANO : 	4 donja zona

gornja zona

vilice cm

### POZ.416 GREDA 30/80, C25/30, B500 B

U POLJU:

ODABRANO : 	4 donja zona

gornja zona

vilice cm

IZNAD LEŽAJA:

ODABRANO : 	4 donja zona

gornja zona

vilice cm

### POZ.417 GREDA 30/125, C25/30, B500 B

U POLJU:

ODABRANO : 	4 donja zona

gornja zona

vilice cm

IZNAD LEŽAJA:

ODABRANO : 	4 donja zona

gornja zona

vilice cm

### POZ.418 GREDA 30/100, C25/30, B500 B

U POLJU:

ODABRANO : 	4 donja zona

gornja zona

vilice cm

IZNAD LEŽAJA:

ODABRANO : 	4 donja zona

gornja zona

vilice cm

### POZ.419 GREDA 30/50, C25/30, B500 B

U POLJU:

ODABRANO : 	4 donja zona

gornja zona

vilice cm

IZNAD LEŽAJA:

ODABRANO : 	4 donja zona

gornja zona

vilice cm

POZICIJA 300 AB KONSTRUKCIJA PODA SERVISNE GALERIJE

POZ.301 HORIZONTALNA PLOČA d=20 cm, C25/30, B500B

DONJA ZONA : MREŽA Q-257 + Ø10/15 CM U NOSIVOM SMJERU

GORNJA ZONA LEŽAJ LIJEVO I DESNO: MREŽA Q-257

GORNJA ZONA LEŽAJ GORE I DOLJE: MREŽA Q-188

### POZ.SG1 GREDA 30/50, C25/30, B500 B

ODABRANO : 	4 donja zona

gornja zona

vilice cm

POZICIJA 200 AB KONSTRUKCIJA IZNAD SUTERENA

POZ.201 HORIZONTALNA PLOČA d=20 cm, C25/30, B500B

DONJA ZONA : MREŽA Q-257

GORNJA ZONA LEŽAJ GORE, DOLJE, DESNO I  LIJEVO: MREŽA Q-188

POZ.202 HORIZONTALNA PLOČA d=20 cm, C25/30, B500B

DONJA ZONA : MREŽA Q-257 + Ø8/20 CM U NOSIVOM SMJERU

GORNJA ZONA LEŽAJ GORE, DOLJE, DESNO I  LIJEVO: MREŽA Q-188

POZ.203 HORIZONTALNA PLOČA d=20 cm, C25/30, B500B

DONJA ZONA : MREŽA R-335

GORNJA ZONA LEŽAJ DOLJE: MREŽA Q-257 + Ø8/15 CM

GORNJA ZONA LEŽAJ DESNO: MREŽA Q-188 + Ø8/20 CM

GORNJA ZONA LEŽAJ GORE I  LIJEVO: MREŽA Q-188

POZ.204 HORIZONTALNA PLOČA d=20 cm, C25/30, B500B

DONJA ZONA : MREŽA R-335

GORNJA ZONA LEŽAJ DOLJE: MREŽA Q-257 + Ø8/15 CM

GORNJA ZONA LEŽAJ LIJEVO I DESNO: MREŽA Q-188 + Ø8/20 CM

GORNJA ZONA LEŽAJ GORE: MREŽA Q-188

POZ.205 HORIZONTALNA PLOČA d=20 cm, C25/30, B500B

DONJA ZONA : MREŽA R-335

GORNJA ZONA LEŽAJ DESNO: MREŽA Q-188 + Ø8/15 CM

GORNJA ZONA LEŽAJ LIJEVO: MREŽA Q-188 + Ø8/20 CM

GORNJA ZONA LEŽAJ GORE I  DOLJE: MREŽA Q-188

POZ.206 HORIZONTALNA PLOČA d=20 cm, C25/30, B500B

DONJA ZONA : MREŽA Q-785 (NA SREDIŠTU PLOČE, NA OPLATI NAPRAVITI NADVIŠENJE OD 0,5 CM)

GORNJA ZONA LEŽAJ GORE I DESNO: MREŽA Q-257 + Ø8/15 CM

GORNJA ZONA LEŽAJ LIJEVO I  DOLJE: MREŽA Q-257

POZ.207 HORIZONTALNA PLOČA d=20 cm, C25/30, B500B

DONJA ZONA : MREŽA Q-257

GORNJA ZONA LEŽAJ LIJEVO: MREŽA Q-257 + Ø8/15 CM

GORNJA ZONA LEŽAJ DESNO, GORE I  DOLJE: MREŽA Q-188

POZ.208 HORIZONTALNA PLOČA d=20 cm, C25/30, B500B

DONJA ZONA : MREŽA Q-257

GORNJA ZONA LEŽAJ DESNO, LIJEVO I DOLJE: MREŽA Q-188 + Ø8/15 CM

GORNJA ZONA LEŽAJ GORE: MREŽA Q-188

POZ.209 HORIZONTALNA PLOČA d=20 cm, C25/30, B500B

DONJA ZONA : MREŽA Q-257

GORNJA ZONA LEŽAJ LIJEVO, GORE I DOLJE: MREŽA Q-188 + Ø8/15 CM

GORNJA ZONA LEŽAJ DESNO: MREŽA Q-188 + Ø8/20 CM

POZ.210 HORIZONTALNA PLOČA d=20 cm, C25/30, B500B

DONJA ZONA : MREŽA Q-257

GORNJA ZONA LEŽAJ DESNO, GORE I DOLJE: MREŽA Q-188 + Ø8/15 CM

GORNJA ZONA LEŽAJ LIJEVO: MREŽA Q-188

POZ.211 HORIZONTALNA PLOČA d=20 cm, C25/30, B500B

DONJA ZONA : MREŽA Q-257

GORNJA ZONA LEŽAJ DOLJE I LIJEVO: MREŽA Q-188 + Ø8/15 CM

GORNJA ZONA LEŽAJ DESNO: MREŽA Q-257 + Ø8/15 CM

GORNJA ZONA LEŽAJ GORE: MREŽA Q-188

POZ.212 HORIZONTALNA PLOČA d=20 cm, C25/30, B500B

DONJA ZONA : MREŽA Q-257

GORNJA ZONA LEŽAJ GORE I DOLJE: MREŽA Q-188 + Ø8/15 CM

GORNJA ZONA LEŽAJ DESNO: MREŽA Q-257 + Ø8/15 CM

GORNJA ZONA LEŽAJ LIJEVO: MREŽA Q-188 + Ø8/20 CM

POZ.213 HORIZONTALNA PLOČA d=20 cm, C25/30, B500B

DONJA ZONA : MREŽA Q-257

GORNJA ZONA LEŽAJ GORE, DOLJE I LIJEVO: MREŽA Q-188 + Ø8/15 CM

GORNJA ZONA LEŽAJ DESNO: MREŽA Q-257 + Ø8/15 CM

POZ.214 HORIZONTALNA PLOČA d=20 cm, C25/30, B500B

DONJA ZONA : MREŽA R-257

GORNJA ZONA LEŽAJ GORE: MREŽA Q-188 + Ø8/15 CM

GORNJA ZONA LEŽAJ LIJEVO I DOLJE: MREŽA Q-188

POZ.215 HORIZONTALNA PLOČA d=20 cm, C25/30, B500B

DONJA ZONA : MREŽA R-257

GORNJA ZONA LEŽAJ GORE I DESNO: MREŽA Q-188 + Ø8/15 CM

GORNJA ZONA LEŽAJ DOLJE: MREŽA Q-188

POZ.216 HORIZONTALNA PLOČA d=20 cm, C25/30, B500B

DONJA ZONA : MREŽA Q-785 CM

GORNJA ZONA LEŽAJ LIJEVO: MREŽA Q-257 + Ø8/15 CM

GORNJA ZONA LEŽAJ DOLJE: MREŽA Q-257 + Ø8/10 CM

GORNJA ZONA LEŽAJ DESNO I GORE: MREŽA Q-257

POZ.217 HORIZONTALNA PLOČA d=20 cm, C25/30, B500B

DONJA ZONA : MREŽA Q-785

GORNJA ZONA LEŽAJ LIJEVO: MREŽA Q-257 + Ø8/15 CM

GORNJA ZONA LEŽAJ GORE: MREŽA Q-257 + Ø8/10 CM

GORNJA ZONA LEŽAJ DESNO I DOLJE: MREŽA Q-257

### POZ.218 GREDA 30/112, C25/30, B500 B

U POLJU:

ODABRANO : 	4 donja zona

gornja zona

vilice cm

IZNAD LEŽAJA:

ODABRANO : 	4 donja zona

gornja zona

vilice cm

### POZ.219 GREDA 30/130, C25/30, B500 B

U POLJU:

ODABRANO : 	4 donja zona

gornja zona

vilice cm

IZNAD RUBNOG LEŽAJA:

ODABRANO : 	4 donja zona

gornja zona

vilice cm

IZNAD SREDNJEG LEŽAJA:

ODABRANO : 	4 donja zona

gornja zona

vilice cm

### POZ.220 GREDA 30/65, C25/30, B500 B

U POLJU:

ODABRANO : 	5 donja zona

gornja zona

vilice cm

IZNAD LEŽAJA:

ODABRANO : 	5 donja zona

gornja zona

vilice cm

### POZ.221 GREDA 30/227, C25/30, B500 B

ODABRANO : 	5 donja zona

gornja zona

vilice cm

### POZ.222 GREDA 30/145, C25/30, B500 B

U POLJU:

ODABRANO : 	4 donja zona

gornja zona

vilice cm

IZNAD LEŽAJA:

ODABRANO : 	4 donja zona

gornja zona

vilice cm

### POZ.223 GREDA 30/145, C25/30, B500 B

U POLJU:

ODABRANO : 	5 donja zona

gornja zona

vilice cm

IZNAD LEŽAJA:

ODABRANO : 	5 donja zona

gornja zona

vilice cm

### POZ.224 GREDA 30/170, C25/30, B500 B

U POLJU:

ODABRANO : 	5 donja zona

gornja zona

vilice cm

IZNAD LEŽAJA:

ODABRANO : 	5 donja zona

gornja zona

vilice cm

### POZ.225 GREDA 30/180, C25/30, B500 B

U POLJU:

ODABRANO : 	5 donja zona

gornja zona

vilice cm

IZNAD LEŽAJA:

ODABRANO : 	5 donja zona

gornja zona

vilice cm

POZICIJA 100 AB KONSTRUKCIJA IZNAD UKOPANE CISTERNE

POZ.101 HORIZONTALNA PLOČA d=20 cm, C25/30, B500B

DONJA ZONA : MREŽA R-257

GORNJA ZONA LEŽAJ DESNO: MREŽA Q-188 + Ø8/15 CM

GORNJA ZONA LEŽAJ GORE, DOLJE I  LIJEVO: MREŽA Q-188

POZ.102 HORIZONTALNA PLOČA d=20 cm, C25/30, B500B

DONJA ZONA : MREŽA R-257

GORNJA ZONA LEŽAJ LIJEVO I DESNO: MREŽA Q-188 + Ø8/15 CM

GORNJA ZONA LEŽAJ GORE I DOLJE: MREŽA Q-188

POZ.103 HORIZONTALNA PLOČA d=20 cm, C25/30, B500B

DONJA ZONA : MREŽA R-257

GORNJA ZONA LEŽAJ LIJEVO I DESNO: MREŽA Q-188 + Ø8/15 CM

GORNJA ZONA LEŽAJ GORE I DOLJE: MREŽA Q-188

POZ.104 HORIZONTALNA PLOČA d=20 cm, C25/30, B500B

DONJA ZONA : MREŽA Q-257

GORNJA ZONA LEŽAJ LIJEVO: MREŽA Q-188 + Ø8/15 CM

GORNJA ZONA LEŽAJ DESNO: MREŽA Q-188 + Ø8/10 CM

GORNJA ZONA LEŽAJ GORE I DOLJE: MREŽA Q-188

POZ.105 HORIZONTALNA PLOČA d=20 cm, C25/30, B500B

DONJA ZONA : MREŽA Q-257

GORNJA ZONA LEŽAJ LIJEVO I DESNO: MREŽA Q-188 + Ø8/10 CM

GORNJA ZONA LEŽAJ GORE I DOLJE: MREŽA Q-188

POZ.106 HORIZONTALNA PLOČA d=20 cm, C25/30, B500B

DONJA ZONA : MREŽA Q-257 + Ø8/15 CM U KRAĆEM SMJERU

GORNJA ZONA LEŽAJ LIJEVO: MREŽA Q-188 + Ø8/10 CM

GORNJA ZONA LEŽAJ DESNO, GORE I DOLJE: MREŽA Q-188

### POZ.107 GREDA 30/50, C25/30, B500 B

U POLJU:

ODABRANO : 	4 donja zona

gornja zona

vilice cm

IZNAD LEŽAJA:

ODABRANO : 	4 donja zona

gornja zona

vilice cm

### POZ. STUP S1 30/30, C25/30, B500 B

ODABRANO:	glavna armatura  44

vilice cm

### POZ. STUP S2 30/30, C25/30, B500 B

ODABRANO:	glavna armatura  4

vilice cm

### POZ. STUP S3 47/30, C25/30, B500 B

ODABRANO:	glavna armatura  8

vilice cm

### POZ. STUP S4 60/60- suteren i 30/30- prizemlje, C25/30, B500 B

ODABRANO- suteren:	glavna armatura  12

vilice cm

ODABRANO- prizemlje:	glavna armatura  4

vilice cm

POZ. ST1	STEPENICE   d=15 cm,  C25/30,  B500 B

l=3,761,05=3,95m

OPTEREĆENJE :

žbuka			0,0218/cos	              =0,42

V.T.			0,1525/cos	              =4,38

Od stepenica		0,0824		=1,92

Keramika		0,0424		=0,96

g=7,68

q=3,00

s=10,68

Sd =14,87

Msd= 29,00 KNm/m

fcd= 2,5/1,5=1,66 kN/cm2,  fyd= 50/1,15=43,47  kN/cm2

bw/h/d = 100/15/12,5

ASpot = 5,69 cm2

ODABRANO: GLAVNA 12/15	  POPREČNA =

POZ. ZID Z1 d= 30 cm, C25/30, B500 B

ETAŽA SUTERENA I PRIZEMLJA

ODABRANO: MREŽA Q-257 OBOSTRANO

POZ. ZID Z2 d= 30 cm, C25/30, B500 B

ETAŽA UKOPANOG SPREMNIKA

ODABRANO: MREŽA Q-335 OBOSTRANO

NAPOMENA! Sve završetke zidova potrebno je armirati s 2Ø12 i s “U” vilicama Ø8/20 cm.

ODABRANA ČELIČNA KONSTRUKCIJA:

Čelična konstrukcija izvodi se od čelika S235:

Glavni nosač: HEA 200 profil

DIMENZIONIRANJE TEMELJNE KONSTRUKCIJE :

Dimenzioniranje temeljne konstrukcije je izvršeno na osnovu dopuštenih opterećenja temeljnog tla koji su preuzeti iz geotehničkog elaborata.

Temeljna konstrukcija se sastoji od temeljne ploče u dvije razine visine 40 cm. Temeljna ploča armirana je prema proračunu konstrukcije.

TP.01 TEMELJNA PLOČA d=40 cm, C25/30, B500B

GORNJA ZONA U OBA SMJERA: Ø12/12 CM

DONJA ZONA LEŽAJ DOLJE I LIJEVO: Ø10/12 CM

DONJA ZONA LEŽAJ GORE I DESNO: Ø12/12 CM

TP.02 TEMELJNA PLOČA d=40 cm, C25/30, B500B

GORNJA ZONA U OBA SMJERA: Ø10/12 CM

DONJA ZONA LEŽAJ DOLJE I GORE: Ø10/12 CM

DONJA ZONA LEŽAJ LIJEVO I DESNO: Ø12/12 CM

TP.03 TEMELJNA PLOČA d=40 cm, C25/30, B500B

GORNJA ZONA U OBA SMJERA: Ø10/12 CM

DONJA ZONA LEŽAJ DOLJE I GORE: Ø10/12 CM

DONJA ZONA LEŽAJ LIJEVO I DESNO: Ø12/12 CM

TP.04 TEMELJNA PLOČA d=40 cm, C25/30, B500B

GORNJA ZONA U OBA SMJERA: Ø10/12 CM

DONJA ZONA LEŽAJ DOLJE I GORE: Ø10/12 CM

DONJA ZONA LEŽAJ LIJEVO I DESNO: Ø12/12 CM

TP.05 TEMELJNA PLOČA d=40 cm, C25/30, B500B

GORNJA ZONA U OBA SMJERA: Ø10/12 CM

DONJA ZONA LEŽAJ DOLJE I GORE: Ø10/12 CM

DONJA ZONA LEŽAJ LIJEVO I DESNO: Ø12/12 CM

TP.06 TEMELJNA PLOČA d=40 cm, C25/30, B500B

GORNJA ZONA U OBA SMJERA: Ø12/12 CM

DONJA ZONA LEŽAJ DOLJE I DESNO: Ø10/12 CM

DONJA ZONA LEŽAJ LIJEVO I GORE: Ø12/12 CM

TP.07 TEMELJNA PLOČA d=40 cm, C25/30, B500B

GORNJA ZONA U KRAĆEM SMJERU: Ø12/12 CM

GORNJA ZONA U DUŽEM SMJERU: Ø10/12 CM

DONJA ZONA LEŽAJ DOLJE, LIJEVO I GORE: Ø10/12 CM

DONJA ZONA LEŽAJ DESNO: Ø12/12 CM

TP.08 TEMELJNA PLOČA d=40 cm, C25/30, B500B

GORNJA ZONA U KRAĆEM SMJERU: Ø12/12 CM

GORNJA ZONA U DUŽEM SMJERU: Ø10/12 CM

DONJA ZONA LEŽAJ DOLJE I GORE: Ø10/12 CM

DONJA ZONA LEŽAJ LIJEVO I DESNO: Ø12/12 CM

TP.09 TEMELJNA PLOČA d=40 cm, C25/30, B500B

GORNJA ZONA U KRAĆEM SMJERU: Ø12/12 CM

GORNJA ZONA U DUŽEM SMJERU: Ø10/12 CM

DONJA ZONA LEŽAJ DOLJE I GORE: Ø10/12 CM

DONJA ZONA LEŽAJ LIJEVO I DESNO: Ø12/12 CM

TP.10 TEMELJNA PLOČA d=40 cm, C25/30, B500B

GORNJA ZONA U OBA SMJERA: Ø12/12 CM

DONJA ZONA LEŽAJ DOLJE, GORE, LIJEVO I DESNO: Ø12/12 CM

TP.11 TEMELJNA PLOČA d=40 cm, C25/30, B500B

GORNJA ZONA U OBA SMJERA: Ø12/12 CM

DONJA ZONA LEŽAJ DOLJE, GORE, LIJEVO I DESNO: Ø12/12 CM

TP.12 TEMELJNA PLOČA d=40 cm, C25/30, B500B

GORNJA ZONA U OBA SMJERA: Ø12/12 CM

DONJA ZONA LEŽAJ DOLJE, GORE, LIJEVO I DESNO: Ø12/12 CM