REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA KRAVARSKO

PROCJENA RIZIKA

OD VELIKIH NESREĆA

Kravarsko, veljača 2026.

SADRŽAJ

1. 	OSNOVNE KARAKTERISTIKE PODRUČJA	5

1.1. Geografski pokazatelji	5

1.2. Društveno – politički pokazatelji	8

1.3. Ekonomsko – gospodarski pokazatelji	14

1.4. Prirodno kulturni pokazatelji	30

1.5. Povijesni pokazatelji	32

1.6. Pokazatelji operativne sposobnosti	34

2. IDENTIFIKACIJA PRIJETNJI I RIZIKA	35

2.1. Popis identificiranih prijetnji i rizika	35

2.2. Odabrani rizici i razlozi odabira	39

2.3. Karte prijetnji	39

3. KRITERIJI ZA PROCJENU UTJECAJA PRIJETNJI NA KATEGORIJE DRUŠTVENIH VRIJEDNOSTI	40

3.1. Život i zdravlje ljudi	40

3.2. Gospodarstvo	40

3.3. Društvena stabilnost i politika	41

4. VJEROJATNOST	42

5. OPIS SCENARIJA	43

5.1. POPLAVE	43

5.1.1. NAZIV SCENARIJA	43

5.2. POTRES	49

5.2.2. UTJECAJ NA KRITIČNU INFRASTRUKTURU	50

5.2.6. VJEROJATNOST	55

5.2.7. MATRICE RIZIKA	56

5.3. EKSTREMNE VREMENSKE POJAVE	57

5.3.1. NAZIV SCENARIJA	57

5.3.2. UTJECAJ NA KRITIČNU INFRASTRUKTURU	60

5.3.3. KONTEKST	60

5.3.4. UZROK	60

5.3.5. OPIS DOGAĐAJA I POSLJEDICE	61

5.3.7. MATRICE RIZIKA	65

5.4. EPIDEMIJE I PANDEMIJE	66

5.4.1. NAZIV SCENARIJA	66

5.4.2. UTJECAJ NA KRITIČNU INFRASTRUKTURU	66

5.4.3. KONTEKST	67

5.4.4. UZROK	68

5.4.5. OPIS DOGAĐAJA I POSLJEDICE	69

5.4.6. VJEROJATNOST	71

5.4.7. MATRICE RIZIKA	72

5.5. INDUSTRIJSKA NESREĆA S OPASNIM TVARIMA	73

5.5.1. NAZIV SCENARIJA	73

5.5.2. UTJECAJ NA KRITIČNU INFRASTRUKTURU	73

5.5.3. KONTEKST	74

5.5.4. UZROK	74

5.5.5. OPIS DOGAĐAJA I POSLJEDICE	75

5.5.6. VJEROJATNOST	79

5.5.7. MATRICE RIZIKA	80

5.6. KLIZIŠTA	81

5.6.1. NAZIV SCENARIJA	81

5.6.2. UTJECAJ NA KRITIČNU INFRASTRUKTURU	81

5.6.3. KONTEKST	82

5.6.4. UZROK	84

5.6.5. OPIS DOGAĐAJA I POSLJEDICE	85

5.6.6. VJEROJATNOST	87

5.6.7. MATRICE RIZIKA	88

5.7. PODACI, IZVORI I METODE IZRAČUNA	89

6. MATRICE RIZIKA S USPOREĐENIM RIZICIMA	90

7. ANALIZA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE	93

8. VREDNOVANJE RIZIKA	103

GRAFIČKI PRILOZI

Zemljovidi:

4.1. Područje odgovornosti, položaj i osnovni podaci

4.2. Prometna infrastruktura

4.3. Elektroenergetska mreža

4.4. Vodoopskrba i vodotoci

4.5. Telekomunikacijska i poštanska mreža

4.6. Područja nestabilnog tla sa aktivnim i mogućim klizištima

4.7. Materijalna, kulturna dobra i okoliš

4.8. Kapaciteti za smještaj i zbrinjavanje

4.9. Pregled klizišta

UVOD

Procjena je izrađena temeljem:

- Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22),

- Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 66/21),

- Kriterija za izradu smjernica koje donose čelnici područne (regionalne) samouprave za potrebe izrade procjene rizika od velikih nesreća na razinama jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprava,

- Smjernica za izradu Procjene  rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Zagrebačke Županije, KLASA:  022-01/17-01/09, URBROJ: 238/1-03-17-38, od 13.02.2017. godine, a na koje je pribavljena suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje, KLASA: 810-09/16-05/16, URBROJ: 543-01-04-01-17-42, od 02.veljače 2017.

- Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 65/16).

Načelnik Općine Kravarsko, kao nositelj izrade Procjene rizika od velikih nesreća, povjerio je zadatak ažuriranja i usklađivanja Procjene rizika s novonastalim stanjem i važećim propisima. U tu svrhu, Radna skupina je osnovana Odlukom o postupku usklađenja Procjene rizika od velikih nesreća za područje općine Kravarsko i osnivanju Radne skupine za usklađenje Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Kravarsko, KLASA: 240-05/24-01/05, URBROJ: 238-18-24-05. Tijekom rada na Procjeni angažirao je i ovlaštenika za prvu grupu stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite, ovlaštene stručnjake iz Kontrol biro d.o.o., u svojstvu konzultanata.

Potreba izrade Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Kravarsko temelji se na društvenim, ekonomskim te praktičnim razlozima, koji uključuju:

- standardiziranje procjenjivanja rizika na svim razinama i od strane svih sektora,

- prikupljanje svih bitnih podataka u jednom referentnom dokumentu,

- unaprjeđenje shvaćanja rizika za potrebe praktičnog korištenja u postupcima planiranja, osiguranja, investiranja te ostalim srodnim aktivnostima,

- pojednostavnjenje procesa u svrhu lakšeg nadzora i razumijevanja izlaznih rezultata.

Procjena rizika obuhvaća metodologiju kojom se utvrđuju priroda i stupanj rizika, prilikom čega se analiziraju potencijalne prijetnje i procjenjuje postojeće stanje ranjivosti koji zajedno mogu ugroziti stanovništvo, materijalna i kulturna dobra, biljni i životinjski svijet. Rizik obuhvaća kombinaciju vjerojatnosti nekog događaja i njegovih negativnih posljedica.

Procjena rizika je cjelokupni proces koji obuhvaća:

- Identifikaciju rizika kao proces pronalaženja, prepoznavanja i opisivanja prijetnji.

- Analizu rizika kao pregled tehničkih karakteristika mogućih prijetnji po lokaciji, intenzitetu, učestalost i vjerojatnost; analizu izloženosti i ranjivosti, te procjenu učinkovitosti prevladavajućih i alternativnih kapaciteta za suočavanja u pogledu vjerojatnih rizičnih scenarija.

- Vrednovanje (evaluacija) rizika je postupak usporedbe rezultata analize rizika s kriterijima prihvatljivosti rizika.

Procjenom će se utvrditi i spremnost sustava civilne zaštite da odgovori na moguće prijetnje velikom nesrećom i da se odredi način preventivnog djelovanja, te reagiranja kako bi se sigurnost lokalnog stanovništva podigla na višu razinu.

1. 	OSNOVNE KARAKTERISTIKE PODRUČJA

1.1. Geografski pokazatelji

1.1.1. 	Geografski položaj

Općina Kravarsko smještena je u južnom dijelu Zagrebačke županije, na važnom cestovnom putu između Zagreba-Velike Gorice-Pokupskog-Gline. Prostire se na površini od 58,06 km2 i čini 1,89 % ukupne površine Zagrebačke županije (3.060,35 km2).

Područje Općine Kravarsko nalazi se u središnjem dijelu Vukomeričkih gorica, (brežuljkastog krajolika zasađen vinogradima i voćnjacima) između Turopolja i Pokuplja. Prema prirodno-geografskoj regionalizaciji Hrvatske ovaj prostor pripada jugozapadnom dijelu Panonske megaregije. Područje Općine Kravarsko graniči sa Gradom Velika Gorica na sjeveru i Općinom Pokupsko na zapadu. Istočnim i južnim dijelom općine pruža se granica sa susjednom Sisačko-moslavačkom županijom.

Središte općine je naselje Kravarsko sa 510 stanovnika. Naselje se nalazi na vrhu 240 m visokog brda koje dominira nad obližnjim dolinama potoka Pogledička i Curek. U središtu naselja nalazi se župna crkva Uzvišenja Svetog Križa. Crkva se prvi put spominje 1334. godine, a današnji sakralni objekt izgrađen je nakon potresa 29. prosinca 2020. godine u kojem je potpuno srušen, a potom ponovno izgrađen i na uporabi je od 2023 godine. Zemljopisni prostor što ga u obliku nepravilna trokuta zatvaraju donji tokovi Save nizvodno od Podsuseda i donji tokovi Kupe nizvodno od Karlovca, do njenog ušća u sisačkom predgrađu, nizinskog je značenja, u čijim je granicama humlje i pobrđe Vukomeričkih gorica, koje se istim pravom naziva i Kravarskim goricama. Pruža se u smjeru sjeverozapad – jugoistok u duljini oko 30 kilometara, oko 20 kilometara udaljene od središta Zagreba. Prosječna nadmorska visina im je 200 metara, a dva najviša vrha su Žiridovka (255 m) i Kravarščica (243 m).

1.1.2. 	Broj stanovnika

Na području Općine Kravarsko, prema popisu stanovništva iz 2021. godine u 10 naselja živi 1.824 stanovnika koji čine 641 kućanstvo. Prema broju stanovnika Kravarsko se svrstava među najmanje općine u Zagrebačkoj županiji. Udio stanovništva Općine Kravarsko u ukupnom stanovništvu županije iznosi 0,61%.

1.1.3. 	Gustoća naseljenosti

Gustoću naseljenosti na području Općine Kravarsko je 31,41 stanovnika / km2

1.1.4. 	Razmještaj stanovništva

Naselja na području Općine Kravarsko su: Barbarići Kravarski, Čakanec, Donji Hruševec, Gladovec Kravarski, Gornji Hruševec, Kravarsko, Novo Brdo, Podvornica, Pustike i Žitkovčica. Iz razmještaja stanovništva, koji je prikazan u tablici: Broj stanovnika po naseljima, vidljivo je da najviše stanovništva živi u naseljima: Kravarsko, Donji Hruševec, Barbarići Kravarski, Gladovec Kravarski.

| RB | NAZIV NASELJA | BROJ STANOVNIKA PREMA POPISU 2021. | % UKUPNOG STANOVNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barbarići Kravarski | 209 | 11,46 |
| 2 | Čakanec | 47 | 2,58 |
| 3 | Donji Hruševec | 271 | 14,84 |
| 4 | Gladovec Kravarski | 194 | 10,62 |
| 5 | Gornji Hruševec | 179 | 9,79 |
| 6 | Kravarsko | 510 | 27,88 |
| 7 | Novo Brdo | 83 | 4,54 |
| 8 | Podvornica | 117 | 6,39 |
| 9 | Pustike | 164 | 8,95 |
| 10 | Žitkovčica | 50 | 2,73 |
| UKUPNO |  | 1.824 | 100 |

Izvor: Popis stanovništva, Državni zavod za statistiku, 2021. godina

1.1.5. 	Spolno – dobna raspodjela stanovništva

Broj i udio stanovnika prema dobnim skupinama i prema spolu:

| DOB | SVEGA | M | Ž |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-4 | 95 | 55 | 40 |
| 5-9 | 88 | 48 | 40 |
| 10-14 | 84 | 49 | 35 |
| 15-19 | 86 | 36 | 50 |
| 20-24 | 129 | 65 | 64 |
| 25-29 | 133 | 67 | 66 |
| 30-34 | 83 | 45 | 38 |
| 35-39 | 127 | 64 | 63 |
| 40-44 | 99 | 55 | 44 |
| 45-49 | 119 | 66 | 53 |
| 50-54 | 119 | 55 | 64 |
| 55-59 | 149 | 76 | 73 |
| 60-64 | 148 | 80 | 68 |
| 65-69 | 117 | 65 | 52 |
| 70-74 | 99 | 45 | 54 |
| 75-79 | 59 | 26 | 33 |
| 80-84 | 54 | 15 | 39 |
| 85-89 | 27 | 10 | 17 |
| 90-94 | 6 | 2 | 4 |
| 95 i više | 3 | - | 3 |
| UKUPNO | 1.824 | 924 | 900 |

Izvor: Popis stanovništva, Državni zavod za statistiku, 2021. godina

1.1.6. Prometna povezanost

Prometna povezanost susjednim JLP(R)S i velikim urbanim i županijskim središtima

Općina Kravarsko smještena je u južnom dijelu Zagrebačke županije, na području Vukomeričkih gorica, između Turopolja i Pokuplja. Područje Općine Kravarsko graniči sa Gradom Velika Gorica na sjeveru i Općinom Pokupsko na zapadu. Istočnim i južnim dijelom općine pruža se granica sa susjednom Sisačko-moslavačkom županijom. U pogledu veličine i gospodarskog značaja pojedinih naselja, može se konstatirati da na području općine nema naselja koje bi imalo širi značaj za područje Zagrebačke županije ili Republike Hrvatske.

| Susjedne JLP(R)S i velika urbana i županijska središta | vrsta prometne povezanosti |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cestovna | željeznička | zračna | riječna | pomorska |
| Grad Velika Gorica | da | - | - | - | - |
| Općina Pokupsko | da | - | - | - | - |
| Općina Lekenik | da | - | - | - | - |
| Grad Zagreb | da | - | - | - | - |

1.2. Društveno – politički pokazatelji

1.2.1. 	Sjedišta upravnih tijela JLP(R)S

Općina Kravarsko spada među male ruralne općine izvan glavnih prometnih pravaca Zagrebačke županije. Tijela  Općine  Kravarsko  su  Općinsko  vijeće  i  Načelnik  općine.  Općinsko  vijeće  je predstavničko tijelo stanovnika naselja u sastavu općine i tijelo lokalne samouprave koje, u okviru svojih prava i dužnosti, donosi opće i druge akte te obavlja druge poslove u skladu s ustavom, zakonom i statutom. Općinsko  vijeće ima 9 članova izabranih na način određen Zakonom. Načelnik je izvršno tijelo Općine Kravarsko. U Općini Kravarsko ima 10 mjesnih odbora koji predlažu prioritete u izgradnji komunalne infrastrukture i drugih potrebnih radova, te aktivnosti na svojim područjima.

| Djelatnost - funkcija | Naziv upravnog tijela JLP(R)S | Sjedište |
| --- | --- | --- |
| OPĆINSKA UPRAVA | Općina Kravarsko | Trg Stjepana Radića 1 |
|  | Općinsko vijeće |  |
|  | Općinski načelnik |  |
| UPRAVNI ODJELI | Jedinstveni upravni odjel | Trg Stjepana Radića 1 |

Izvor: Stručne službe Općine Kravarsko

Uprava i javne službe

Za  obavljanje  poslova  iz  samoupravnog  djelokruga  i  poslova  državne  uprave  prenijetih na  Općinu  Kravarsko ustrojen je Jedinstveni upravni odjel koji, u okviru prava i dužnosti Općine Kravarsko, izvršava zakone i druge propise, odluke i druge opće akte Općinskog vijeća i načelnika, prati stanje u upravnim područjima za koja je osnovano, rješava  upravne poslove, provodi nadzor, poduzima mjere za koje je zakonom ili drugim propisom ovlašten, priprema odluke i druge opće akte te obavlja i druge poslove.

U okviru samoupravnog djelokruga rada, Općine Kravarsko osigurava djelatnost javnih službi koje zadovoljavaju svakodnevne  potrebe  građana  na  području  komunalnih,  gospodarskih  i  društvenih  djelatnosti  te  drugih djelatnosti u skladu sa zakonom. Općina Kravarsko povjerila je obavljanje komunalnih, gospodarskih i društvenih djelatnosti slijedećim tvrtkama:

- VG  Vodoopskrba, Velika Gorica,  vodoopskrba i odvodnja

- VG Komunalac, Velika Gorica,  održavanje  groblja

- VG Čistoća d.o.o., Velika Gorica,  sakupljanje i odvoz komunalnog otpada

- Bagertrans d.o.o., za graditeljstvo i usluge, Ulica Vilima Korajca 3, Zagreb, održavanje nerazvrstanih cesta (Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kravarsko za 2026. godinu, potrebno ažurirati svake godine)

- Energo Tim - obrt za elektroinstalacijske radove, Zagorci 8, Kravarsko, održavanje javne rasvjete (Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Kravarsko, potrebno ažurirati svake godine)

- VG Komunalac, Velika Gorica, ukop pokojnika

- Komunalno poduzeće Kravarsko d.o.o., obavljanje djelatnosti zimske službe i održavanje javnih površina

Kultura, sport i rekreacija

U Općini Kravarsko djeluju sljedeće udruge iz područja kulture, sporta i rekreacije:

- Zajednica za kreativni razvoj „Zvirek“

- Zavičajno društvo „Kravarske gorice“

- Amatersko kazalište Kravarsko

- Odbojkaški klub Kravarsko

- Društvo sportske rekreacije Kravarsko

- Kulturno umjetničko društvo Kravarsko

- Udruga umirovljenika Općine Kravarsko

- Lovačko društvo „Vepar“

- UDVDR RH Kravarsko

- „Vukomeričke gorice“ udruga hrvatskih branitelja iz domovinskog rata

- Udruga žena općine Kravarsko

- Pčelarska udruga „Lijeska“

- Udruga mladih Kravarsko i dr.

Na području općine djeluje i Dobrovoljno vatrogasno društvo Kravarsko koje je dio Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije.

Na području Općine Kravarsko postoje udruge građana koje su od značaja za civilnu zaštitu i  koje mogu izvršavati dio poslova u zaštiti i spašavanju a to su:

- Lovačko društvo „Vepar“

- Društvo sportske rekreacije Kravarsko

- Udruga umirovljenika Općine Kravarsko

- UDVDR RH Kravarsko

- „Vukomeričke gorice“ udruga hrvatskih branitelja iz domovinskog rata

U općini također djeluju političke stranke kao i vjerske zajednice.

1.2.2. 	Zdravstvene ustanove

Zdravstvo i socijalna skrb

Za potrebe pružanja zdravstvenih usluga na području Općine postoji ambulanta opće medicine s jednim liječnikom (liječnik opće prakse) i stomatološka ambulanta s jednim liječnikom (zubar). Usluge ambulante opće prakse koristi oko 1600 pacijenata, dok usluge stomatološke ambulante koristi oko 1200 pacijenata.

1.2.3. 	Odgojno – obrazovne ustanove

Djelatnost osnovnog obrazovanja u Općini Kravarsko  realizira se u Osnovnoj školi Kravarsko koja ima  područne škole u Donjem Hruševcu i Kozjači. Za djecu je organiziran posebni prijevoz o čemu, kao i o svim ostalim aktivnostima, odlučuje osnivač škole – Zagrebačka županija.

U OŠ Slavka Kolara Kravarsko nastavu pohađa 185 učenika. S njima radi 30 učitelja i 2 stručna suradnika (pedagog i knjižničar), 2 administrativna djelatnika (tajnik i računovođa), 1 pomoćnica u nastavi, te 5 članova tehničkog osoblja (domar, kuharica i spremačice). U osnovnoj školi provode različite slobodne aktivnosti (školski zbor, sport i dr. ). Također u školi je organizirana prehrana za učenike (školska kuhinja) koja se u cijelosti financira iz državnih sredstava.

Škola ima i knjižnicu, različite časopise i računala. Nastava  je organizirana u dvije smjene u  trajanju od 8 sati.

U slučaj potrebe u školama se može organizirati smještaj i priprema hrane:

| RB | Naziv odgojno – obrazovne ustanove | Smještajni kapacitet | Kapacitet pripremanja prehrane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osnovna škola Kravarsko | 200 | 200 |
| 2 | Područna škola Donji Hruševec | 50 | - |
| 3 | Područna škola Kozjača | 50 | - |

Izvor: Stručne službe Općine Kravarsko

1.2.4. 	Broj domaćinstava

Ukupan broj domaćinstava koja su potencijalno izložena prijetnjama na području Općine Kravarsko procijenjen je za svaki pojedini scenarij posebno zbog velikih specifičnosti svake od obrađenih prijetnji, a broj izloženih domaćinstava je povezan s razmještajem stanovništva po naseljenim mjestima, što je prikazano u sljedećoj tablici.

| BROJ DOMAĆINSTAVA KOJA SU POTENCIJALNO IZLOŽENA PRIJETNJAMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RB | Prijetnja | Izloženo osoba ili domaćinstva | Razmještaj izloženih potencijalnim prijetnjama na području Grada |
| 1 | Poplave | - | ne postoji ugroženost od poplava za osobe a bujice iz potoka bi mogle ugroziti nekoliko stambenih objekata |
| 2 | Potres | sva domaćinstava | izložena sva domaćinstva na cijelom području, posljedice po život i zdravlje bi imalo oko 20 osoba, a za zbrinjavanje bi bilo oko 300 osoba |
| 3 | Ekstremne vremenske prilike | sva domaćinstva | izložena sva domaćinstva na cijelom području, a oko 20 osoba bi moglo zatražiti pomoć liječnika |
| 4 | Epidemije i pandemije | sve osobe | izložene su osobe na cijelom području, oko 400 osoba bi moglo biti zahvaćeno dok bi pomoć liječnika zatražilo oko 20 osoba |
| 5 | Industrijske nesreće s opasnim tvarima | oko 20 osoba | izložene su sve osobe koje su u slučaju nesreće zatečene na lokaciji postrojenja (zaposlenici, stranke, stanovnici koji žive unutar radijusa ugroze) |
| 6 | Degradacija tla – klizišta | oko 400 osoba | veći dio prostora općine ugrožen je mogućim klizištima, a posljedice bi moglo imati oko 80 osoba |

1.2.5. 	Broj članova obitelji po domaćinstvu

Broj kućanstava prema broju članova kućanstva

| Broj članova kućanstva | Broj kućanstava | Broj osoba | Prosječno članova po kućanstvu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 196 | 196 |  |
| 2 | 159 | 318 |  |
| 3 | 80 | 240 |  |
| 4 | 76 | 304 |  |
| 5 | 64 | 320 |  |
| 6 | 37 | 222 |  |
| 7 | 17 | 119 |  |
| 8 | 5 | 40 |  |
| 9 | 6 | 54 |  |
| 10 | - | - |  |
| 11 i više | 1 | 11 |  |
| UKUPNO | 641 | 1.824 | 2,85 |

Izvor: Popis stanovništva, Državni zavod za statistiku, 2021. godina

1.2.6. Obitelji prema tipu i broju članova

| Obitelji prema tipu | Broj obitelji | Broj članova obitelji |
| --- | --- | --- |
| Bračni par / životni partneri bez djece | 143 | 286 |
| Izvanbračni par / neformalni životni partneri bez djece | 18 | 36 |
| Bračni par / životni partneri s djecom | 240 | 946 |
| Izvanbračni par / neformalni životni partneri s djecom | 16 | 62 |
| Majka s djecom | 73 | 168 |
| Otac s djecom | 16 | 38 |
| Ukupno | 506 | 1.536 |

Izvor: Popis stanovništva, Državni zavod za statistiku, 2021. godina

1.2.7. 	Stanovi prema načinu korištenja

Stanovi prema načinu korištenja, popis 2021.

| Stanovi za stalno stanovanje | ukupno za stalno stanovanje | 803 |
| --- | --- | --- |
|  | nastanjeni | 628 |
|  | privremeno nenastanjeni | 175 |
| Stanovi koji se koriste povremeno | za odmor i rekreaciju | 5 |
|  | u vrijeme sezonskih radova u poljoprivredi | 425 |
| Stanovi u kojima se samo obavljala djelatnost |  | 4 |
| UKUPNO STANOVA |  | 1.237 |

Izvor: Popis stanovništva, Državni zavod za statistiku, 2021. godina

1.2.8. 	Stambene jedinice prema broju kućanstava i članova kućanstava

| Ukupno stambene jedinice | UKUPAN BROJ STAMBENIH JEDINICA | 1.237 |
| --- | --- | --- |
|  | broj kućanstava | 641 |
|  | broj članova kućanstava | 1.824 |
| Nastanjeni stanovi | UKUPAN BROJ | 628 |
|  | broj kućanstava | 628 |
|  | broj članova kućanstava | 1.790 |
| Ostale stambene jedinice | UKUPAN BROJ | 13 |
|  | broj kućanstava | 13 |
|  | broj članova kućanstava | 34 |
| Kolektivni stanovi | UKUPAN BROJ | - |
|  | broj institucionalnih i privatnih kućanstava | - |
|  | broj članova kućanstava | - |

Izvor: Popis stanovništva, Državni zavod za statistiku, 2021. godina

1.3. Ekonomsko – gospodarski pokazatelji

Gospodarstvo Općine Kravarsko temelji se na malom i srednjem poduzetništvu, obrtništvu i poljoprivredi. Kao glavne gospodarske djelatnosti na području Općine Kravarsko ističu se:  trgovina, prerađivačka industrija, graditeljstvo, poljoprivreda i turizam.

1.3.1. Pregled zaposlenih po mjestu zaposlenja (po djelatnostima) za Općinu Kravarsko

| Djelatnost prema NKD-u 2007 | Stanje ožujak 2022. god. |
| --- | --- |
| Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | - |
| Rudarstvo i vađenje | - |
| Prerađivačka industrija | 23 |
| Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija | - |
| Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša | - |
| Građevinarstvo | 13 |
| Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla | 18 |
| Prijevoz i skladištenje | 19 |
| Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane | 1 |
| Informacije i komunikacije | - |
| Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja | - |
| Poslovanje nekretninama | - |
| Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti | 1 |
| Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti | 1 |
| Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje | 78 |
| Obrazovanje | 42 |
| Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi | 2 |
| Umjetnost, zabava i rekreacija | - |
| Ostale uslužne djelatnosti | - |
| Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe | - |
| Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela | - |
| UKUPNO | 198 |

Izvor: DZS, stanje 31. ožujka 2022. godine

Prema tablici Državnog zavoda za statistiku: „Zaposleni u pravnim osobama po županijama i gradovima/općinama prema NKD-u 2007., stanje 31. ožujka 2022. godine“, broj zaposlenih u odnosu na Zagrebačku županiju te mjesta zaposlenja po djelatnostima za Općinu Kravarsko bio je sljedeći:

Udio zaposlenih Grada Velike Gorice u ukupnom broju zaposlenih u Zagrebačkoj županiji

| Teritorijalna razina | Broj zaposlenih |
| --- | --- |
| Zagrebačka županija | 79.708 |
| Grad Velika Gorica | 198 |
| Velika Gorica - udio u ZŽ | 0,25 % |

Izvor: DZS, Zaposleni u pravnim osobama prema NKD-u 2007., stanje 31. ožujka 2022. godine

Prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“, broj 3/2024), Općina Kravarsko pripada u IV. skupinu jedinica lokalne samouprave koje je se prema vrijednosti indeksa nalaze u zadnjoj četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave.

| Naziv JL(R)S | Skupina |
| --- | --- |
| Općina Kravarsko | IV. skupina |

1.3.2. 	Broj primatelja socijalnih, mirovinskih i sličnih naknada

Općina Kravarsko trenutno ne raspolaže pregledom stanovništva s teškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti kojima je potrebna pomoć druge osobe i koji već koriste pomoć druge osobe prema starosti i spolu. Prema podacima Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područni ured Velika Gorica, broj primatelja socijalnih naknada je bio sljedeći:

| Vrsta naknade | M | Ž | Svega |
| --- | --- | --- | --- |
| Novčana pomoć | 59 | 33 | 92 |
| UKUPNO | 59 | 33 | 92 |

Izvor: Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Velika Gorica

Socijalna skrb organizirana je djelatnost od javnog interesa čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima.

Socijalna skrb obuhvaća prevenciju, pomoć i podršku pojedincu, obitelji i skupinama, u svrhu unaprjeđenja kvalitete života te poticanje promjena i osnaživanje korisnika, radi njihova aktivnog uključivanja u život zajednice.

1.3.3. 	Proračun JLP(R)S

Planirani iznos proračuna za 2026. godinu za Općinu Kravarsko je:

| Općina | Godina | Proračun (EUR) |
| --- | --- | --- |
| Kravarsko | 2026 | 1.800.000,00 |

Za potrebe ove procjene uzima se samo izvorni proračun, a ne i namjenska sredstva za financiranje projekata EU.

1.3.4. 	Gospodarske grane

U Općini Kravarsko djeluju pravne osobe (društva s ograničenom odgovornošću, obrti, OPG), čija djelatnost je uglavnom u području pružanja usluga, graditeljstva, ugostiteljstva i trgovine i trgovine. U tablici su prikazane najznačajnije aktivne pravne osobe:

| # | Naziv pravne osobe u gospodarstvu |
| --- | --- |
|  | 3M KORDIĆ, obrt za usluge, vl. Ivica Kordić, Gornji Hruševec 8/3 |
|  | ALECTA CONSULTING, Domitrovići 15, Kravarsko |
|  | AUTOPRIJEVOZ I TRGOVINA KOLAREC, Kolarci 110, Kravarsko, Kravarsko |
|  | AUTOPRIJEVOZNIK PETRAC, Podvornica, Selska 1, Kravarsko |
|  | AUTOSERVIS ČAČKOVIĆ, Gornji Hruševec 63, Gornji Hruševec, Kravarsko |
|  | BM Avio Technics, obrt za održavanje zrakoplova, vl. Matej Borovac, Kravarsko, Donjohruševečka cesta 38 |
|  | B.P. PRIJEVOZ 2021 d.o.o., Gornji Hruševec 59, Gornji Hruševec, Kravarsko |
|  | Braniteljska zadruga Vukomeričke Gorice,Trg Stjepana Radića 16, Kravarsko |
|  | CAFFE BAR A 1,Trg Stjepana Radića 8, Kravarsko, Kravarsko |
|  | CEKOVIĆ TRANSPORTI j.d.o.o., Kolarci 51, Kravarsko, Kravarsko |
|  | CENTAR SNAGE RENATO, obrt za opću fizičku pripremu, vl. Renato Tkalec, Podvornica, Dva hrasta 4 |
|  | CVJEĆARNICA ROSEMARILK, cvjećarski obrt, vl. Katarina Pavušek, Donji Hruševec 70, Donji Hruševec, Kravarsko |
|  | DADO I SAMY j.d.o.o., Pustike 8, Pustike, Kravarsko |
|  | Digital PRO obrt za usluge i trgovinu, Lovrići 22, Kravarsko, Kravarsko |
|  | DRUŠTVO ŠPORTSKE REKREACIJE GORNJI HRUŠEVEC, Gornji Hruševec 7, Gornji Hruševec, Kravarsko |
|  | DSR Kravarsko, Trg Stjepana Radića 16, Kravarsko, Kravarsko |
|  | DUNJA TURIZAM d.o.o., Podvornička cesta 6, Podvornica, Kravarsko |
|  | DVD Kravarsko,Trg Stjepana Radića 16, Kravarsko, Kravarsko |
|  | EDU-ING, Duga 43, Barbarići Kravarski, Kravarsko |
|  | ELEKTROINSTALACIJE GRŠETIĆ j.d.o.o., Zagorci 1, Kravarsko, Kravarsko |
|  | EM INTERIJERI, obrt za usluge, vl. Dejan Belačić, Pustike, Pustička cesta 11 |
|  | ENERGO TIM, obrt za elektroinstalacijske radove, vl. Ivan Zagorac, Kravarsko, Zagorci 8 |
|  | FISCUS PROJEKT j.d.o.o.,Trg Stjepana Radića 22, Kravarsko, Kravarsko |
|  | GORENC TRANSPORTI d.o.o.,Donji Hruševec 40, Donji Hruševec, Kravarsko |
|  | GORENC TRANSPORTI, Donji Hruševec 40, Donji Hruševec, Kravarsko |
|  | GRADITELJSTVO I USLUGE GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE, Donji Hruševec 22, Donji Hruševec, Kravarsko |
|  | GRADITEUSTVO I ADAPTACIJE KUZMIĆ, obrt za usluge, vl. Franjo Kuzmić, Gornji Hruševec, Gornji Hruševec 8 B |
|  | GURU TECH j.d.o.o, Gajevo 82/A, Kravarsko, Kravarsko |
|  | IASTHAI, obrt za poslovne usluge, vl. Antun Volenik, Kravarsko, Gajevo I odvojak 10 |
|  | IGK-Skrbin, obrt za instalacije grijanja i klime, vl. Skrbin Slavek, Donji Hruševec 10, Donji Hruševec, Kravarsko |
|  | IN KLUB BREŽANI, Kravarščica bb, Gornji Hruševec, Kravarsko |
|  | IZLAZ, Kompesova 8, Pustike, Kravarsko |
|  | KOMUNALNO PODUZEĆE Kravarsko d.o.o.,Trg Stjepana Radića 1, Kravarsko |
|  | K9 NOSEWORK, obrt za usluge, vl. Ana Jurenić, Barbarići Kravarski, Đuretićev brijeg 4 |
|  | KONTO J.L.M., obrt za računovodstveno knjigovodstvene usluge, vl. Josip Kolarec, Kravarsko, Koiarci 53 |
|  | KORDI-MONT, Glavna 18, Novo Brdo, Kravarsko |
|  | KUD Kravarsko, Trg Stjepana Radića 16, Kravarsko, Kravarsko |
|  | KUD VUKOMERIČKE GORICE, Trg Stjepana Radića 16, Kravarsko, Kravarsko |
|  | LORI MIKOVIĆ d.o.o., Velikogorička cesta 14, Kravarsko |
|  | LOVAČKO DRUŠTVO VEPAR, Gajevo 49, Kravarsko, Kravarsko |
|  | MARTINEC, Velikogorička cesta 76, Podvornica, Kravarsko |
|  | MATEA MAKEK, Stara Gora 5, Barbarići Kravarski, Kravarsko |
|  | MOGUTI, Podvornička cesta 58, Kravarsko |
|  | M-PROJEKT, Prvi Odvojak Pustičke Ceste 2, Pustike, Kravarsko |
|  | NAMKA j.d.o.o.,Velikogorička cesta 19, Kravarsko, Kravarsko |
|  | NATURA DONUM, Stara gora 28/A, Barbarići Kravarski, Kravarsko |
|  | NORI PRIJEVOZ j.d.o.o., Kolarci 49, Kravarsko, Kravarsko |
|  | NTM, obrt za iskope, vl. Marijan Bodri, Kravarsko, Kolarci 40 |
|  | ODBOJKAŠKI KLUB KRAVARSKO, Velikogorička cesta 14, Kravarsko |
|  | OPĆINA KRAVARSKO, Trg Stjepana Radića 1, Kravarsko, Kravarsko |
|  | OPG MARICA ANTOLOVIĆ, Čakanec 23, Čakanec, Kravarsko |
|  | OPG STJEPAN MILATOVIĆ, Gornji Hruševec 43, Gornji Hruševec, Kravarsko |
|  | OSNOVNA ŠKOLA SLAVKA KOLARA KRAVARSKO,Gajevo 2, Kravarsko |
|  | PASKODNAS, Podvornički Benšić 16, Barbarići Kravarski, Kravarsko |
|  | PG Solutions, obrt za usluge, vl. Petar Godinić, Gornji Hruševec 19 |
|  | PLOČICA, obrt za keramičarske usluge, vl. Tomislav Čukman, Kravarsko, Zagorci 54 |
|  | PU Lijeska,Trg Stjepana Radića 16, Kravarsko, Kravarsko |
|  | SAF j.d.o.o., Barbarićka cesta 43, Barbarići Kravarski, Kravarsko |
|  | SINGULAR, obrt za usluge, vl. Damir Turković, Kravarsko, Pustike, Voznik 18 |
|  | SMIJEH LOGISTIKA d.o.o., Podvornička cesta 110, Podvornica, Kravarsko |
|  | STOLARIJA GVOZDANIĆ, obrt za izradu namještaja, vl. Ivan Gvozdanić, Donji Hruševec 105, Donji Hruševec, Kravarsko |
|  | STUDIO SOKOL j.d.o.o., Donji Hruševec 50, Donji Hruševec, Kravarsko |
|  | Š.D. Vukomeričke Gorice, Donji Hruševec 10, Donji Hruševec, Kravarsko |
|  | ŠPORTSKO DRUŠTVO KRAVARSKO, Trg Stjepana Radića 16, Kravarsko |
|  | TONKA, Čakanec 36, Čakanec, Kravarsko |
|  | TRGOVAČKO UGOSTITELJSKI OBRT Kravarsko,Trg Stjepana Radića 14, Kravarsko, 10413 Kravarsko |
|  | TVORNICA PARKETA KOLAREC d.o.o., Cekovićki odvojak 15, Kravarsko |
|  | UDRUGA MLADIH DONJI HRUŠEVEC, Donji Hruševec 14, Donji Hruševec, Kravarsko |
|  | UDRUGA MLADIH KRAVARSKO, Trg Stjepana Radića 16, Kravarsko |
|  | Udruga umirovljenika općine Kravarsko,Trg Stjepana Radića 16, Kravarsko |
|  | URED365, uslužni obrt, vl. Mario Keleković, Podvornica, I Podvornički odvojak 3 |
|  | URED OVLAŠTENOG INŽENJERA STROJARSTVA ŽANKO JOSIP, Gornji Hruševec 73, Gornji Hruševec, Kravarsko |
|  | UŽOK , Trg Stjepana Radića 16, Kravarsko, Kravarsko |
|  | VETERANI 97, Donji Hruševec 10, Donji Hruševec, Kravarsko |
|  | VG-GRADNJA EKO DOM j.d.o.o., Žitkovčica 8, Žitkovčica, Kravarsko |
|  | Virtual office TD, obrt za virtualnu asistenciju, administraciju i savjetovanje, vl. Tihana Dugonjić, Podvornica, Podvornička cesta 96 |
|  | VIVOREX, obrt za pomoć u izvedbenoj umjetnosti, vl. Vedran Ivorek, Pustike, Kompesova 8 |
|  | VS CREATIVE, OBRT ZA KREATIVNE USLUGE, vl. Vernesa Smolčić, Donji Hruševec 101/2, Donji Hruševec, Kravarsko |
|  | VUČNA SLUŽBA RAFO, obrt za prijevoz, vl. Rafael Iveković, Kravarsko, Kolarci 17 |
|  | VUJNOVIĆ GRADNJA D.O.O., Vujnovići 4, Novo Brdo, Kravarsko |
|  | VUKOMERIČKE GORICE UDRUGA BRANITELJA, Trg Stjepana Radića 16, Kravarsko |
|  | VUKOMERIČKE GORICE, Velikogorička cesta 14, Kravarsko, Kravarsko |
|  | ZAGORAC GRADNJA I PRIJEVOZ, Ivica Zagorac, Žitkovčica 16, Kravarsko |
|  | ZAGORAC GRADNJA d.o.o., vl. Marija Zagorac, Žitkovčica 16, Kravarsko |
|  | ZAJEDNICA ZA KREATIVNI RAZVOJ ZVIREK, Trg Stjepana Radića 16, Kravarsko |
|  | ZAMISLI TO, obrt za poduku i dizajn, vl. Kristina Panižić, Donji Hruševec 14, Donji Hruševec, Kravarsko |
|  | Zavičajno društvo Kravarske gorice, Trg Stjepana Radića 16, Kravarsko |
|  | ZLODI interijeri, obrt za gradevinske radove, vI. Stjepan Zlodi, Gornji Hruševec, Gornji Hruševec 60 |

Pregled pravnih osoba / obrta je izrađen po nazivu – abecedno

Stanovništvo se kroz obiteljska poljoprivredna gospodarstva bavi poljodjelstvom, tradicionalnom stočarskom proizvodnjom, voćarstvom i povrtlarstvom pretežito za svoje potrebe, a mali dio proizvođača proizvodi proizvode za tržište.

1.3.5. 	Velike gospodarske tvrtke

Prema Zakonu o računovodstvu („Narodne novine“, broj 85/24 i 145/24) poduzetnici se razvrstavaju na mikro, male, srednje i velike ovisno o pokazateljima utvrđenim na zadnji dan poslovne godine koja prethodi poslovnoj godini za koju se sastavljaju financijski izvještaji. Pokazatelji na temelju kojih se razvrstavaju poduzetnici su:

- iznos ukupne aktive

- iznos prihoda

- prosječan broj radnika tijekom poslovne godine.

Mikro poduzetnici su oni koji ne prelaze granične pokazatelje u dva od sljedeća tri uvjeta: ukupna aktiva 450.000,00 €, prihod 900.000,00 €, prosječan broj 10 radnika tijekom poslovne godine.

Mali poduzetnici su oni koji nisu mikro poduzetnici i ne prelaze granične pokazatelje u dva od sljedeća tri uvjeta: ukupna aktiva 5.000.000,00 €, prihod 10.000.000,00 €, prosječan broj 50 radnika tijekom poslovne godine.

Srednji poduzetnici su oni koji nisu ni mikro ni mali poduzetnici i ne prelaze granične pokazatelje u dva od sljedeća tri uvjeta: ukupna aktiva 25.000.000,00 €, prihod 50.000.000,00 €, prosječan broj 250 radnika tijekom poslovne godine.

Veliki poduzetnici su: kreditna institucija, društvo za osiguranje, društvo za reosiguranje, leasing-društvo, društvo za upravljanje UCITS fondovima, društvo za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, UCITS fond, alternativni investicijski fond, mirovinsko društvo koje upravlja obveznim mirovinskim fondom, mirovinsko društvo koje upravlja dobrovoljnim mirovinskim fondom, dobrovoljni mirovinski fond, obvezni mirovinski fond te mirovinsko osiguravajuće društvo, društvo za dokup mirovine, faktoring-društvo, investicijsko društvo, burza, operater MTP-a ili OTP-a, središnji depozitorij vrijednosnih papira, središnja druga ugovorna strana, operater središnjeg registra vrijednosnih papira, operater sustava poravnanja i/ili namire i operater Fonda za zaštitu ulagatelja koji ne prelaze granične pokazatelje srednjih poduzetnika.

Na području Općine Kravarsko ne djeluju velike gospodarske tvrtke.

1.3.6. 	Objekti kritične infrastrukture

Nacionalne kritične infrastrukture su sustavi, mreže i objekti od nacionalne važnosti čiji prekid djelovanja ili prekid isporuke roba ili usluga može imati ozbiljne posljedice na nacionalnu sigurnost, zdravlje i živote ljudi, imovinu i okoliš, sigurnost i ekonomsku stabilnost i neprekidno funkcioniranje vlasti. Izgrađena infrastruktura je uvjet funkcionalnog korištenja prostora. Razvijena prometna struktura omogućava mobilnost ljudi i roba, smanjuje prometnu izoliranost i omogućava ravnomjerniji razvoj.

1. Energetika (proizvodnja, uključivo akumulacije i brane, prijenos, skladištenje, transport energenata i energije, sustavi za distribuciju),

Opskrba električnom energijom

Sjevernim dijelom Općine Kravarsko prolazi trasa postojećeg 220 kV dalekovoda te koridor planiranog 2×400 kV dalekovoda. Elektroopskrbna mreža Općine Kravarsko ne napaja se međutim putem spomenutih dalekovoda, već su oni u funkciji povezivanja značajnijih elektroenergetskih sustava na području Županije i Države.

Područje Općine Kravarsko električnom energijom opskrbljuje DP Elektra Zagreb Pogon Velika Gorica. Ovaj elektroopskrbni sustav napaja se preko TS 110/10(20) kV Velika Gorica (Novo Čiče), instalirane snage 60 (80) MVA, koja je sa dva paralelna dalekovoda 110 kV povezana s rasklopištem u Mraclinu. Općina Kravarsko napaja se preko radijalnih nadzemnih i podzemnih 20 kV vodova.

Elektroopskrbna mreža na području Općine Kravarsko obuhvaća sva naselja, ali njena razvijenost nije na odgovarajućoj razini te ne zadovoljava u potpunosti potrebe potrošača.

Općinu Kravarsko u elektroenergetskom sustavu opslužuje 30 trafostanica, koje su prikazane u sljedećoj tablici:

| BROJ TS | NAZIV TS | SNAGA - kVA |
| --- | --- | --- |
| 39 | NOVO BRDO | 160 |
| 40 | KRAVARSKO 1 | 160 |
| 41 | PODVORNICA | 160 |
| 45 | KRAVARSKI GLADOVEC | 160 |
| 78 | HRUŠEVEC GORNJI | 160 |
| 79 | HRUŠEVEC DONJI | 160 |
| 81 | OPATIJA GORNJA | 160 |
| 99 | HV PUSTIKE | 160 |
| 146 | VUKOJEVAC GORNJI 3 | 160 |
| 184 | PUSTIKE | 160 |
| 185 | KRAVARSKO 2 | 160 |
| 201 | GRĐANI | 160 |
| 228 | LOVRIĆI (KRAVARSKO) | 160 |
| 244 | BARBARIĆI | 160 |
| 261 | KRAV. GLAD. POSAVCI | 250 |
| 258 | ČAKANEC | 160 |
| 331 | KRAVARSKO 3 | 250 |
| 332 | VUKOJEVAC GORNJI 5 | 250 |
| 338 | HRUŠEVEC DONJI 2, BRADIĆI | 250 |
| 339 | HRUŠEVEC DONJI 3, GROMIĆI | 160 |
| 344 | HRUŠEVEC DONJI 4, DONJE SELO | 160 |
| 345 | HRUŠEVEC DONJI 5. JUVANI | 160 |
| 346 | ŽITKOVČICA | 160 |
| 348 | KRAVARSKO 4 | 250 |
| 371 | KRAVARSKO 5. ŠKOLA | 630 |
| 372 | HRUŠEVEC GORNJI 2, ŠKOLA | 160 |
| 376 | PUSTIKE 2, KOMPESI | 160 |
| 412 | MILATOVIĆI | 100 |
| 513 | PUSTIKE 3 - PIČUGINI | 50 |
| 527 | KRAVARSKO KOLAREC | 630 |

Opskrba plinom

Na području Općine Kravarsko ne postoji plinska mreža. Na području Općine Kravarsko nema izvedenih plinovoda. Opskrba plinom bit će moguća spajanjem na plinovod Velika Gorica – Sisak u Buševcu. Prostornim planom je predviđena izgradnja plinovodne mreže u svim većim naseljima.

Opskrba naftom i naftnim derivatima

Na području Općine Kravarsko nije organizirana opskrba naftom i naftnim derivatima, a stanovništvo se opskrbljuje na području susjednih općina i gradova.

2. Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga),

Telekomunikacije

Telekomunikacijska mreža na području Općine Kravarsko riješena je u okviru udaljenih pretplatničkih stupnjeva (UPS Kravarsko i UPS Donji Hruševec). UPS su razmješteni dijelovi pretplatničkog stupnja pristupne centrale (LC), upotrebljavaju se radi poboljšanja kvalitete usluga i ekonomičnije izgradnje pristupnih mreža, a postavljaju se unutar već postojećih većih građevina (općina, pošta, stambeni objekti i dr.) u zasebnu prostoriju ili kao samostojeći građevinski objekt.

Udaljeni pretplatnički stupnjevi Kravarsko i Donji Hruševec vezani su na pristupnu centralu Velika Gorica. Ukupni kapacitet ova dva pretplatnička stupnja iznosi 1024 telefonskih priključaka, čime su u potpunosti zadovoljene potrebe korisnika u Općini Kravarsko. Kao prijenosni medij u nepokretnoj telefonskoj mreži upotrebljavaju se kabeli. Područjem Općine prolazi magistralni kabel koji je položen koridorom državne ceste D 31, a izveden je od svjetlovodnog kabela.

Magistralni kabel je u funkciji povezivanja udaljenih pretplatničkih stupnjeva na području Općine sa matičnom centralom u Velikoj Gorici. Na magistralni kabel spojeni su korisnički kabeli koji služe za priključenje korisnika na telekomunikacijsku mrežu. Područje općine nije bilo kvalitetno pokriveno signalom mobilne telefonije, pa je u tom pogledu postavljen novi antenski stup na lokaciji Pustike, što je znatno poboljšalo pokrivenost signalom.

Od operatera mobilne telefonije na području Općine prisutni su T-Com i VIP, Tele2 a od operatera fiksne telefonije T-Com i Optima,Tele2.

Pošta

Na području Općine Kravarsko poštanske usluge obavlja Hrvatska pošta d.d. Zagreb, Pošta Kravarsko. Poštanski ured smješten je u središtu općine (Trg Stjepana Radića 1, Kravarsko).

Radio i TV

Cijeli prostor Općine Kravarsko  pokriven je radio i TV signalom preko mreže postojećih objekata za emitiranje RTV programa. Većina stanovništva prati redovito osnovne TV i radio programe.

3. Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putovima)

Cestovni promet

Mrežu cesta na području Općine Kravarsko čine jedna državna te nekoliko županijskih i lokalnih cesta. Okosnicu prometne mreže predstavlja državna cesta D31, kojom je omogućena relativno kvalitetna povezanost općine sa glavnim žarištima razvitka i ostalim dijelovima Hrvatske. Ova cesta područjem Općine prolazi u dužini od oko 9,2 km. Županijske ceste imaju ulogu povezivanja gradova, središta općina i većih naselja na području županije, dok lokalne ceste povezuju naselja na području Općine. Opis postojećeg stanja cestovne mreže na području Općine Kravarsko prikazan je u sljedećoj tablici:

| BROJ CESTE | OPIS CESTE | DUŽINA CESTE km |
| --- | --- | --- |
| DRŽAVNE CESTE |  |  |
| D31 | granica Grada Velike Gorice – Kravarsko – Gornji Hruševec – granica Općine Pokupsko (Opatija) | 9.2 |
| A11 | Autocesta Zagreb - Sisak | 0,4 |
| ŽUPANIJSKE CESTE |  |  |
| ŽC 3155 | Kravarsko (D31/L31193) – Donji Hruševec (L31201/L31203) | 5,578 |
| LOKALNE CESTE |  |  |
| LC 31193 | A. G. Grada Velika Gorica (Kozjača) – Kravarsko (D31) | 3,799 |
| LC 31194 | Žitkovčica – Kravarsko (L31193) | 1,629 |
| LC 31195 | Čakanec – Gornji Hruševec (D31) | 2,817 |
| LC 31198 | A. G. Grada Velika Gorica (Velika Buna) – Barbarići Kravarski | 2,682 |
| LC 31199 | Barbarići Kravarski (D31) – Donji Vukojevac (D30) | 8,309 |
| LC 31200 | Gladovec Kravarski (Ž3155) | 0,707 |
| LC 31201 | Donji Hruševec (Ž3155/L31203 – nerazvrstana cesta) | 2,305 |
| UKUPNO |  | 22,248 |

Odluka o razvrstavanju javnih cesta  NN 86/2024

Prema „Jedinstvenoj bazi podataka o nerazvrstanim cestama“ na području Općine Kravarsko se nalazi i 35.290 metara asfaltiranih i 21.640 makadamskih cesta, što je ukupno 56.930 m nerazvrstanih cesta.

Može se utvrditi da je postojeća cestovna mreža na području Općine dovoljno razvijena te se stoga ne predviđa njeno proširenje. Potrebna je, međutim, njena rekonstrukcija, jer pojedine dionice ne odgovaraju sadašnjim potrebama i standardima (širina i tehničke karakteristike prometnica ne zadovoljavaju današnje potrebe). Također je potrebno izvršiti ponovnu kategorizaciju pojedinih cesta.

Željeznički promet

Područjem  Općine  Kravarsko  ne  prolazi  željeznička  pruga  niti  se  Općina  nalazi  na  planiranim  koridorima željezničkog prometa.

Zračni i riječni promet

U općini nema izgrađenih objekata za zračni promet. Na području Općine Kravarsko ne postoji riječni promet.

Mostovi, vijadukti i tuneli

Na području Općine Kravarsko nema izgrađenih vijadukata i tunela. Granica općine prolazi nadvožnjakom preko autoceste A11 na Podvorničkoj cesti prema mjestu Buševec. Od mostova postoji samo nekoliko na lokalnim prometnicama pojedinačne dužine do 5 metara.

4. Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima)

Za potrebe pružanja zdravstvenih usluga na području Općine postoji ambulanta opće medicine s jednim liječnikom (liječnik opće prakse) i stomatološka ambulanta s jednim liječnikom (zubar). Usluge ambulante opće prakse koristi oko 1600 pacijenata, dok usluge stomatološke ambulante koristi oko 1200 pacijenata.

Na području Općine ne odvija se proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima.

5. Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine)

Vodoopskrba

Stanovništvo Općine Kravarsko opskrbljuje se vodom iz javnog vodovoda, lokalnih vodovoda i vlastitih bunara.  Javni vodovod Općine Kravarsko pripada vodoopskrbnom sustavu Velika Gorica. Područjem Općine prolazi magistralni vodoopskrbni cjevovod Velika Gorica – Kravarsko – Pokupsko. Lokalnim cjevovodima riješena je vodoopskrba naselja Pustike, Barbarići Kravarski, Podvornica, Kravarsko, Novo Brdo, Gladovec Kravarski i Žitkovčica te dijelovi naselja Gornji i Donji Hruševec.

U naseljima gdje nije izgrađena lokalna mreža stanovništvo se opskrbljuje pitkom vodom iz vlastitih izvora (lokalni vodovod, bunari), a lokalnim izvorima koristi se i dio stanovništva koji nema financijskih mogućnosti ili se ne želi priključiti na javni vodovod. Današnje potrebe Općine Kravarsko za pitkom vodom iznose 298,3 m3/dan.

Javni vodovod Općine Kravarsko pripada vodoopskrbnom sustavu Velika Gorica. Područjem općine prolazi magistralni vodoopskrbni cjevovod Velika Gorica – Pokupsko. Lokalnim cjevovodima riješena je vodoopskrba svih naselja osim naselja Čakanec. Cjevovodi s izvedenom vanjskom hidrantskom mrežom prema Pravilniku o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (NN  53/91), kojim se utvrđuju zahtjevi za izvorom vode, kapacitetom, protokom i tlakom vode, izvedeni su u:

| RB | Naziv naselja / ulice | Broj hidranata |
| --- | --- | --- |
| 1. | Barbarić Kravarski | 12 |
| 2. | Podvornica | 9 |
| 3. | Pustike | 8 |
| 4. | Kravarsko | 25 |
| 5. | Novo Brdo | 14 |
| 6. | Žitkovčica | 11 |
| 7. | Donji Hruševec | 55 |
| 8. | Gladovec Kravarski | 16 |
| 9. | Gornji Hruševec | 34 |
| 10. | Čakanec | - |
| UKUPNO |  | 184 |

Odvodnja

Na području Općine Kravarsko ne postoji mreža odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Predmetna problematika regulirana je Odlukom Općinskog vijeća Općine Kravarsko. Prema odredbama navedene Odluke sabirne jame moraju biti vodonepropusne izgrađene na građevinskoj čestici pravne, odnosno fizičke osobe za čije potrebe služe i to na mjestu do kojeg je omogućen neometan pristup specijalnim vozilima za pražnjenje iz sabirne jame, odnosno taložnih komora iz septičke jame.

Pored rečenog vlasnici, odnosno drugi zakonski posjednici dužni su sabirne i septičke jame  podvrći kontroli o ispravnosti i vodonepropusnosti ovlaštenoj osobi svakih 5 godina, te ishoditi potvrdu o sukladnosti s tehničkim uvjetima. Prostornim planom Općine Kravarsko obuhvaćena je izgradnja navedene mreže i u istom su definirani sljedeći prioriteti:

- izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za zonu planiranih gospodarskih sadržaja

- izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za grupu naselja

Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom temelji se na uvažavanju načela zaštite okoliša propisanih propisom kojim se uređuje zaštita okoliša i pravnom stečevinom Europske unije, načelima međunarodnog prava zaštite okoliša te znanstvenih spoznaja, najbolje svjetske prakse i pravila struke, a osobito na sljedećim načelima:

- načelo onečišćivač plaća

- načelo blizine

- načelo samodostatnosti

- načelo sljedivosti

Komunalni otpad iz kućanstava na području Općine Kravarsko sakuplja se putem kanta od 120 litara ili od 240 litara, te se odvozi dva puta mjesečno. Papir se prikuplja putem vreća za papir jednom mjesečno, a plastika i metalna ambalaža putem kanti od 240 litara također jednom mjesečno.

Staklo se sakuplja putem “zelenih otoka” – kontejneri za staklo na javnim površinama. Na području Općine Kravarsko odvojeno sakupljeni komunalni otpad koji po sastavu i svojstvima nije prikladan za odlaganje u spremnike „na kućnom pragu“ korisnika, a koji po vrsti i količini odgovara vrstama i količinama komunalnog otpada koje nastaje u kućanstvu fizičkih osoba, odlaže se u mobilno reciklažno dvorište Općine Kravarsko ili u Reciklažno dvorište Mraclinska Dubrava, Ulica Ladislava Galekovića 1/12, Mraclin, koje se nalazi na području Grada Velike Gorice.

Stanovnicima Općine Kravarsko je jednom godišnje dostupno i mobilno reciklažno dvorište, na određenim lokacijama na području općine. U sklopu Mobilnog reciklažnog dvorišta postavljen je i spremnik za odvojeno sakupljanje glomaznog otpada. Glomazni otpad odvozi se i na zahtjev korisnika kategorije kućanstvo, jednom godišnje u količini do najviše 5 m3, odnosno do najviše 300 kg.

Prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje gore navedenih vrsta otpada na području Općine Kravarsko vrši VG Čistoća d.o.o.; Temeljni propisi za gospodarenje otpadom u Hrvatskoj su Zakon o gospodarenju otpadom, Zakon o zaštiti okoliša, odgovarajući pravilnici o odvojenom prikupljanju i opasnom otpadu te nacionalni i regionalni planovi gospodarenja otpadom.

6. Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe)

Opskrba prehrambenim artiklima obavlja se putem maloprodajnih mjesta trgovačkih društava koji u asortimanu imaju prehrambene proizvode. Pored toga, opskrbu stanovništva prehrambenim proizvodima obavljaju i nekoliko manjih prodavaonica mješovitom robom kojima je pokriveno područje općine. Stanovništvo pekarskim proizvodima opskrbljuje pekara u Kravarskom i nekoliko pekara pokretnom prodajom. Pregled značajnijih pravnih osoba koje se bave hranom (proizvodnjom, opskrbom, pripremom, kontrolom sigurnosti, čuvanjem robnih zaliha).

| RB | Pravna osoba | Mjesto | proizvodnja | opskrba | priprema | kontrola | robne zalihe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konzum | Trg Stjepana Radića 15, Kravarsko |  | x |  |  |  |
| 2 | Mlin i pekare | Trg Stjepana Radića 19, Kravarsko |  | x |  |  |  |

Priprema hrane moguća je u Osnovnoj školi Kravarsko za oko 200 osoba, te u Domu kulture  Kravarsko za oko 500 osoba.

7. Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja)

U Kravarskom su trenutno dostupne sljedeće financijske institucije:

| Rb | Djelatnost | Naziv pravne osobe |
| --- | --- | --- |
| 1 | bankarstvo | - Hrvatska pošta – ured Kravarsko |
| 2 | burze | ne |
| 3 | investicije | ne |
| 4 | sustavi osiguranja | - ne |
| 5 | sustavi plaćanja | - ne |

8. Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i

nuklearni materijali)

Pregled operatera na području Općine Kravarsko koji pri radu koriste opasne radne tvari:

| RB | Objekt / pogon | Opasna tvar | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSNOVNA ŠKOLA SLAVKA KOLARA KRAVARSKO, Gajevo 2, Kravarsko | Loživo ulje | 20.000 litara |
| 2 | TVORNICA PARKETA KOLAREC d.o.o. Cekovićki odvojak 15, Kravarsko | Parketi | 80 m3 |
| 3. | DRUŠTVENI DOM KRAVARSKO Trg Stjepana Radića 16, Kravarsko | loživo ulje | 3.000 litara |
|  |  | UNP plin | 150 kg |
| 4. | POSLOVNI OBJEKT BANIĆ Trg Stjepana Radića 19, Kravarsko | Peleti za grijanje | 1.000 kg |

9. Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć)

| Rb | Djelatnost | Naziv javne službe |
| --- | --- | --- |
| 1 | osiguranje javnog reda i mira | - MUP, PP Velika Gorica |
| 2 | zaštita i spašavanje – civilna zaštita | - DVD Kravarsko |
| 3 | hitna medicinska pomoć | - Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije |

1.4. Prirodno kulturni pokazatelji

Zaštićena područja

Na području Općine Kravarsko za sada nema zaštićenih dijelova prirode, međutim, veći dio općinskog prostora je prema Prostornom planu Zagrebačke županije svrstan u krajobraznu cjelinu 2. kategorije te kao takav predstavlja područje s očuvanom i visoko vrednovanom pejzažnom i prirodnom komponentom. U naseljima Općine Kravarsko i njihovim okolnim prostorima, stoga su poželjne urbanističke intervencije kojima će se uspostaviti prostorno i oblikovno kvalitetnije stanje.

Kulturna dobra

Od kulturnih dobara na području Općine Kravarsko nalaze se sakralni objekti (crkve, kapele, poklonici i raspela), tradicijski građevinski sklopovi (drvene tradicijske građevine s okućnicama) i zone. Pregled svih kulturnih dobara prema statusu zaštite prikazan je u sljedećim tablicama.

Sakralne građevine

| Crkve i kapele | Status zaštite |
| --- | --- |
| Župna crkva Uznesenja sv. Križa, (2023.), Kravarsko | ZPP* |
| Kapela u Donjem Hruševcu | ZPP |
| Kapele poklonci i raspela | Status zaštite |
| Kapela poklonac, (1934.), Podvornica | ZPP |
| Kapela poklonac, (1901.), Kravarsko | ZPP |
| Poklonac u Novom Brdu | ZPP |
| Poklonac u Podvornici | ZPP |
| Poklonac u Barbarićima | ZPP |
| Poklonac u Pustikama | ZPP |
| Raspelo u Kravarskom | ZPP |
| Tradicijske građevine i sklopovi | Status zaštite |
| Sklop drvenih tradicijskih građevina s okućnicama, Donje Selo 65, Donji Hruševec | ZPP |
| *ZPP - kulturno naslijeđe lokalnog/ambijentalnog značaja, zaštita se provodi Prostornim planom |  |

Arheološki lokaliteti i zone

| Arheološki lokaliteti i zone | Status zaštite |
| --- | --- |
| nalaz prapovijesne kamene sjekire, Kravarsko | ZPP |
| nalaz antičkog vodovoda i trasa ceste, Barbarići Kravarski | ZPP |
| nalaz rimskog novca i groba, 4. st., Gornji Hruševec, k.č. 624 | ZPP |
| antički nalaz, Crvena zemlja, Pustov krč, Kravarsko | ZPP |
| nalaz rimskog novca i trasa ceste, Podvornica | ZPP |
| položaj srednjovjekovnog trgovišta, ulomci opeke Kravarsko | ZPP |

Zaštita je provedena na razmjerno malom broju objekata kulturno povijesnog nasljeđa.

Okoliš

Na području Općine Kravarsko za sada nema zaštićenih dijelova prirode, međutim, veći dio općinskog prostora je prema Prostornom planu Zagrebačke županije svrstan u krajobraznu cjelinu 2. kategorije te kao takav predstavlja područje s očuvanom i visoko vrednovanom pejzažnom i prirodnom komponentom. U naseljima Općine Kravarsko i njihovim okolnim prostorima, stoga su poželjne urbanističke intervencije kojima će se uspostaviti prostorno i oblikovno kvalitetnije stanje.

Na području Općine Kravarsko značajnu pažnju treba posvetiti i zaštiti šuma, kao jednog od najvažnijih prirodnih resursa općine. Pošumljenost Općine Kravarsko je znatno iznad županijske razine (na šume otpada gotovo polovina ukupne površine općine). Privatno vlasništvo nad šumama Općine Kravarsko nešto je izraženije nego u ostalim dijelovima županije (oko 50% šumskih površina je u privatnom vlasništvu). Najveći problemi u pogledu stanja šuma javljaju se upravo kod šuma u privatnom vlasništvu.

Šume u privatnom vlasništvu velikim su dijelom neuređene, a programi gospodarenja kojima su obuhvaćene mahom su zastarjeli. Šume ugrožava i agresivan prodor ljudskih aktivnosti koji se očituje u raspršenom širenju predimenzioniranih građevinskih područja, presijecanju šuma infrastrukturnim koridorima te upotrebi kemijskih sredstava na poljoprivrednim površinama u kontaktnim područjima uz šume i zagađenju površinskih i podzemnih voda i drugim efektima suvremene urbanizacije.

1.5. Povijesni pokazatelji

1.5.1. 	Prijašnji događaji

Neželjeni događaji na području Općine Kravarsko koji su imali karakteristike velike nesreće su bili:

| Godina | Uzrok | Ugroženo područje |
| --- | --- | --- |
| travanj 2016 | mraz | smrzavanje poljoprivrednih kultura |
| travanj 2017. | mraz | smrzavanje poljoprivrednih kultura |
| lipanj 2017. | tuča | stradale poljoprivredne kulture- vozila-nije izvršena procjena |
| rujan 2017. | suša | umanjeni poljoprivredni prinosi, područje cijele općine |
| ožujak 2020. | potres | područje cijele općine |
| prosinac 2020. | potres | stambeni objekti, gospodarski objekti, vikendice, ostali objekti, crkva, prometnice, zemljišta, domaće životinje – područje cijele općine |
| travanj 2021. | mraz | smrzavanje poljoprivrednih kultura |
| kolovoz 2022. | suša | područje cijele općine |

1.5.2. 	Štete uslijed prijašnjih događaja

Neželjeni događaji na području Općine Kravarsko koji su imali karakteristike velike nesreće uzrokovali su sljedeće štete:

| Godina | Uzrok | Iznos štete KN - EUR** |
| --- | --- | --- |
| travanj 2016. | mraz | NPE* |
| travanj 2017. | mraz | 456.848,00 KN |
| lipanj 2017. | tuča | 360.000,00 KN |
| rujan 2017. | suša | NPE* |
| ožujak 2020. | potres | NPE* |
| prosinac 2020. | potres | 19.136.644,86 KN |
| travanj 2021. | mraz | 82.648,51 KN |
| kolovoz 2022. | suša | 126.007,33 KN |

NPE* - nije proglašena elementarna nepogoda

**Euro je uveden u Hrvatskoj 1. siječnja 2023., čime je postala 20. članica eurozone. Od tog datuma euro je postao službena valuta.

1.5.3. 	Uvedene mjere nakon događaja koji su uzrokovali štetu

Nakon događaja koji su uzrokovali štetu (olujno nevrjeme, mraz, klizišta) uvedene su sljedeće mjere prilagodbe i ublažavanja posljedica budućih srodnih događaja:

- sanacija klizišta

- sanacija prometnica

- sanacija nakon potresa

- donošenje i ažuriranje planske dokumentacije CZ

- osposobljavanje Stožera CZ

- određeni povjerenici i zamjenici CZ

- vježbe operativnih snaga CZ (vatrogasci i dr.)

1.6. Pokazatelji operativne sposobnosti

1.6.1. 	Popis operativnih snaga

Na području Općine Kravarsko mjere i aktivnosti civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:

| Operativne snage sustava CZ |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | DIO OPERATIVNIH SNAGA | NAZIV ILI BROJ ČLANOVA, PRIPADNIKA |
| a | Stožer civilne zaštite | 10 članova |
| b | Operativne snage vatrogastva | DVD Kravarsko |
| c | Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa | Gradsko društvo crvenog križa Velika Gorica |
| d | Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja | HGSS – Ispostava Zagreb |
| e | Udruge građana | Lovačko društvo Vepar Kravarsko Lovačko društvo Kuna Kravarsko Udruga žena Kravarsko KUD Kravarsko Udruga pčelara Kravarsko |
| f | Postrojbe i povjerenici civilne zaštite | 20 članova postrojbe CZ 7 povjerenika CZ 7 zamjenika povjerenika CZ |
| g | Koordinatori na lokaciji | imenuju se sukladno nastaloj situaciji |
| h | Pravne osobe u sustavu civilne zaštite | Zagorac građenje i prijevoz, Žitkovčica 16, Kravarsko Autoprijevoz i trgovina Kolarec, Kolarci 110, Kravarsko Tvornica parketa Kolarec d.o.o., Cekovićki odvojak 15, Kravarsko Graditeljstvo i usluge građevinske mehanizacije Čačić, Donji Hruševec 22, Kravarsko Komunalno poduzeće Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, Kravarsko |

2. IDENTIFIKACIJA PRIJETNJI I RIZIKA

Identifikacija prijetnji je početni korak u postupku izrade Procjene rizika. Prilikom identifikacije prijetnji potrebno je odrediti sljedeće: koje se sve prijetnje pojavljuju na području Općine Kravarsko, prostor na kojem se pojavljuju  i način na koji mogu štetno utjecati na stanovništvo, materijalna i kulturna dobra i okoliš.

Identificirane prijetnje na području Općine Kravarsko su u skladu s identificiranim i obrađenim prijetnjama i rizicima iz Smjernica Zagrebačke županije. Identifikacija prijetnji prikazuje se u tablici, koja ujedno služi kao Registar rizika Općine Kravarsko. Procjena će se izrađivati na temelju scenarija za svaki pojedini rizik.

2.1. Popis identificiranih prijetnji i rizika

| RB | Prijetnja | Kratki opis scenarija | Utjecaj na društvene vrijednosti | Preventivne mjere | Mjere odgovora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Poplava | Uslijed obilnih padalina moguća je ugroza građevina kritične infrastrukture kao i brojne potencijalne opasnosti i posljedice po stanovništvo, materijalna i kulturna dobra te okoliš na području JLS. | Opskrba vodom i odvodnja: poremećaj u funkcioniranju, izlijevanje otpadnih voda, potapanje podruma, zagađenja izvora vode. Cestovni promet: prekidi i otežano obavljanje djelatnosti do otklanjanja posljedica. Proizvodnja i distribucija električne energije: duži prekidi napajanja el. energijom. | Građenje, tehničko i gospodarsko održavanje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i vodnih građevina za melioracijsku odvodnju, tehničko i gospodarsko održavanje vodotoka i vodnog dobra, te druge radove kojima se omogućuju kontrolirani i neškodljivi protoci voda i njihovo namjensko korištenje. Izgradnja sustava ranog upozoravanja. Edukacija i osposobljavanje operativnih snaga sustava civilne zaštite JLS | Uzbunjivanje i obavješćivanje, evakuacija, zbrinjavanje, sklanjanje, spašavanje, pružanje prve pomoći. |
| 2 | Potres | Moguće katastrofalne posljedice i to: veliki postotak oštećenosti stambenih građevina, industrijske i komunalne infrastrukture, problemi u komunikaciji i državnoj administraciji, zakrčenost prometnica, određen broj povrijeđenih i poginulih, šteta na materijalnim i kulturnim dobrima te okolišu, potreba za zbrinjavanjem ozlijeđenih i evakuiranih itd. te sekundarne katastrofalne opasnosti i posljedice. | Obzirom da je niz građevina od javnog i društvenog značaja uglavnom izgrađene prije prvih propisa za projektiranje potresno otpornih zgrada, posljedice se mogu procijeniti kao vrlo ozbiljne. | Protupotresno projektiranje i građenje građevina sukladno odgovarajućim tehničkim propisima i hrvatskim/ europskim normama. Izgradnja sustava ranog upozoravanja. Edukacija i osposobljavanje operativnih snaga sustava civilne zaštite JLS | Uzbunjivanje i obavješćivanje, evakuacija, zbrinjavanje, sklanjanje, spašavanje, pružanje prve pomoći. |
| 3. | Ekstremne vremenske pojave (ekstremne temperature) | Pojava toplinskog vala i tuča (kruta oborina sastavljena od zrna ili komada leda, promjera većeg od 5 do 50 mm i većeg) svojim intenzitetom nanose velike štete pokretnoj i nepokretnoj imovini, kao i poljoprivredi. Snijeg može predstavljati ozbiljnu poteškoću za normalno odvijanje svakodnevnih aktivnosti kao što je npr. cestovni promet ili može predstavljati opterećenje na građevinskoj infrastrukturi (dalekovodi, zgrade i dr.). Pojava zaleđenih kolnika može biti uzrokovana meteorološkim pojavama ledene kiše, poledice i površinskog leda (zaleđeno i klizavo tlo). | Moguće su štete na nepokretnoj i pokretnoj imovini, odnosno na kućama, osobnim vozilima, vozilima, strojevima, uređajima i opremi kao i na infrastrukturnim građevinama, poremećaj u odvijanju aktivnosti stanovništva i gospodarstva | osiguranje optimalnih uvjeta za rad i boravak ljudi u javnim objektima, aktivna i pasivna obrana od tuče, pravovremena priprema za zimsku sezonu i učinkovita zimska služba | provedba zdravstvene skrbi, prilagodba objekata ekstremnim toplinskim uvjetima, obavješćivanje, pružanje prve pomoći, evakuacija, zbrinjavanje |
| 4. | Epidemije i pandemije | Pojava prvih slučajeva pandemijske gripe bila bi povezana s osobama, putnicima koje su u kontakt s uzročnicima bolesti došle izvan Hrvatske. Epidemija bi mogla trajati najmanje 9 tjedana. Tijekom epidemijskog događaja obolijeva ukupno oko 20% osoba, od kojih pomoć od liječnika primarne zdravstvene zaštite traži oko 12% . Zbog razvoja komplikacija bolesti 2,6% zahtijeva bolničko liječenje. Od gripe i njenih komplikacija u 9 tjedana epidemijskog događaja umire oko 0,01% oboljelih | Posljedice pandemije influence primarno bi se očitovale kroz indirektne troškove kao posljedica apsentizma zaposlenih osoba i troškova zdravstvenog sustava za liječenje oboljelih osoba, te provođenje preventivnih mjera u cilju suzbijanja i sprječavanja daljnjeg širenja pandemije. Očekuje se prosječan iznos novčane naknade po danu bolovanja od 19,24 EUR | Zdravstvene mjere prevencije uz medijsku potporu u pružanju pravovremenih informacija. | Nacionalni plan za pandemijsku gripu, obavješćivanje i pružanje prve pomoći |
| 5. | Industrijske nesreće ili nesreće s opasnim tvarima | Eksplozija rezervoara /ili cisterne s ukapljenim naftnim plinom/ gorivom /klorom/amonijakom i sl. rezultira uništenjem ili oštećenjem infrastrukture imaoca opasnih tvari, određenog broja objekata te usmrćivanjem ili ozljeđivanjem određenog broja osoba | Moguće su štete na nepokretnoj i pokretnoj imovini, odnosno na kućama, osobnim vozilima, vozilima, strojevima, uređajima i opremi kao i na infrastrukturnim građevinama u području imaoca opasne tvari | Građevinske mjere zaštite, aktivni i pasivni sustavi zaštite od požara, preventivni nadzori, ostale mjere zaštite koje provode operateri u kao odgovorne pravne osobe. Izgradnja sustava ranog upozoravanja. Edukacija i osposobljavanje operativnih snaga sustava civilne zaštite JLS | Uzbunjivanje i obavješćivanje,evakuacija, zbrinjavanje, sklanjanje, spašavanje, pružanje prve pomoći. |
| 6. | Degradacija tla - klizišta | Klizanje tla nastaje kao prirodan proces oblikovanja reljefa ili se javlja kao posljedica ljudskih aktivnosti koje narušavaju stabilnost padina u brežuljkasto-brdovitim područjima | izravne materijalne štete na stambenim i poslovnim objektima, ugrožavanje odvijanja prometa zbog oštećenja na prometnicama, klizišta mogu ugroziti i ostale elemente kritične infrastrukture (vodooposkrba, energetika, komunikacije) | šumsko zemljište se ne smije pretvarati u voćnjake, vinograde, oranice, livade ili u građ. zemljište ne smije se kopati jame, zdence, jarke, usjeke za putove i slično, dozvole za gradnju ili rekonstrukciju objekata mogu se izdati samo ako su prethodno provedena geomehanička istraživanja kojima su utvrđene mjere sanacije klizišta i moraju obavezno sadržavati vodopravne uvjete | Uzbunjivanje i obavješćivanje evakuacija, zbrinjavanje, sklanjanje, spašavanje, pružanje prve pomoći. |

Izvor: Smjernice Zagrebačke županije

2.2. Odabrani rizici i razlozi odabira

Identifikacija prijetnji i odabir rizika je izrađen na temelju podataka iz Smjernica za izradu Procjene  rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Zagrebačke Županije, KLASA:  022-01/17-01/09, URBROJ: 238/1-03-17-38, od 13.02.2017. godine, a na koje je pribavljena suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje, KLASA: 810-09/16-05/16, URBROJ: 543-01-04-01-17-42, od 02.veljače 2017., prema kojima se za Općinu Kravarsko obrađuju sljedeće prijetnje:

- poplava

- potres

- ekstremne vremenske pojave

- epidemije i pandemije

- industrijske nesreće ili nesreće s opasnim tvarima

S obzirom na pokazatelje iz prethodne Procjene ugroženosti, dosadašnje štete iz evidencije o elementarnim nepogodama, te druge iskustvene spoznaje stručnih službi Općine,  utvrđeno je da se uz navedene prijetnje obradi i:

- degradacija tla - klizišta

a pri obradi ekstremnih vremenskih pojava obuhvatiti i objedinjeno obraditi sljedeće prijetnje: suša, olujno nevrijeme, tuča, snježne oborine, poledica, magla i mraz.

2.3. Karte prijetnji

Na  kartama se prikazuju  sve  obrađene  prijetnje  odnosno  njihova  lokacija,  doseg, rasprostranjenost  te  ostali  relevantni  podatci  koji  se odnose na prijetnje za koje je potrebno  imati  kartografski  prikaz  poput  poplava ili tehničko-tehnoloških prijetnji,  dok je  za  prijetnje poput  epidemija  i  pandemija  nepotrebno  izrađivati  kartografski  prikaz  prijetnji,  ali  se  iskazuju u kartama rizika.

Karte prijetnji su razrađene za svaku prijetnju koje obuhvaćaju neki prostor u jedinici lokalne samouprave i oslanjaju se na podatke izračuna kategorije posljedica iz poglavlja 5 ove Procjene. Ako je obuhvaćen prostor cijele jedinici lokalne samouprave ili čak šire ne treba ugrozu prikazati kartama prijetnji, već tekstualno opisati kategoriju prijetnje.

Županijske karte izrađuju se na razini općina i gradova te na temelju rezultata procjena rizika općina i gradova za svaki pojedini obrađeni rizik. Ukoliko je moguće karte gradova i općina izrađuje se na razini naselja, u protivnom se ne izrađuju.

3. KRITERIJI ZA PROCJENU UTJECAJA PRIJETNJI NA KATEGORIJE DRUŠTVENIH VRIJEDNOSTI

Kriteriji za procjenjivanje štetnih utjecaja prijetnji na kategorije društvenih vrijednosti, Gospodarstvo i Društvena stabilnost i politika, zajednički su za sve rizike i propisani su u postotnim vrijednostima udjela u proračunu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

| Kategorija | Posljedice |
| --- | --- |
| 1 | Neznatne |
| 2 | Malene |
| 3 | Umjerene |
| 4 | Značajne |
| 5 | Katastrofalne |

Nositelj izrade procjene rizika od velikih nesreća samostalno odlučuje o metodi izračuna i prikupljanja relevantnih podataka.

3.1. Život i zdravlje ljudi

Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju se ukupnim brojem ljudi, za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem (poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni) u odnosu na ukupan broj stanovnika Općine Kravarsko.

| Kategorija | Posljedice | % | osoba |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Neznatne | *< 0,001 | 1 |
| 2 | Malene | 0,001 – 0,0046 | 1 |
| 3 | Umjerene | 0,0047 – 0,011 | 1 |
| 4 | Značajne | 0,012 – 0,035 | 2 |
| 5 | Katastrofalne | 0,036> | 3 i više |

*Napomena: Pri određivanju kategorije za život i zdravlje ljudi u kategoriju 1 ulaze posljedice prema kojima je stradala ili ugrožena minimalno jedna osoba do 0,001% stanovnika JLP(R)S.

3.2. Gospodarstvo

Odnosi se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu. Šteta se prikazuje u odnosu na proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Prilog III.). Navedena materijalna šteta ne odnosi se na materijalnu štetu koja treba biti iskazana u kategoriji Društvena stabilnost i politika.

Iz raspoloživih podataka o ukupnoj šteti koje bi prouzročila velika nesreća ili je realno može prouzročiti, procjenjuje se kategorija posljedica na gospodarstvo, a procijenjene štete treba usporediti s proračunom jedinice lokalne samouprave.

| Kategorija | Posljedice | % | EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 | 9.000 - 18.000 |
| 2 | Malene | 1 – 5 | 18.000 - 90.000 |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 | 90.000 - 270.000 |
| 4 | Značajne | 15 – 25 | 270.000 - 450.000 |
| 5 | Katastrofalne | >25 | 450.000 i više |

3.3. Društvena stabilnost i politika

Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku također se iskazuju u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja. Kategorija Društvene stabilnosti i politike dobiva se srednjom vrijednosti kategorija Kritične infrastrukture (KI) i Ustanova/građevina javnog i društvenog značaja.

Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku iskazuju se zbirno. Iz raspoloživih podataka o ukupnoj šteti koje bi prouzročila velika nesreća ili je realno može prouzročiti, procjenjuje se  kategorija posljedica na kritičnoj infrastrukturi, a procijenjene štete treba usporediti s proračunom jedinice lokalne samouprave.

Tablica 5. – Društvena stabilnost – Kritična infrastruktura (KI)

| Kategorija | Posljedice | % | EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 | 9.000 - 18.000 |
| 2 | Malene | 1 – 5 | 18.000 - 90.000 |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 | 90.000 - 270.000 |
| 4 | Značajne | 15 – 25 | 270.000 - 450.000 |
| 5 | Katastrofalne | >25 | 450.000 i više |

U kriteriju ukupne materijalne štete na građevinama od javnog društvenog značaja šteta se procjenjuje u odnosu na proračun jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave. Građevinama javnog društvenog značaja smatraju se sportski objekti, objekti kulturne baštine, sakralni objekti, objekti javnih ustanova i sl.

| Kategorija | Posljedice | % | EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 | 9.000 - 18.000 |
| 2 | Malene | 1 – 5 | 18.000 - 90.000 |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 | 90.000 - 270.000 |
| 4 | Značajne | 15 – 25 | 270.000 - 450.000 |
| 5 | Katastrofalne | >25 | 450.000 i više |

4. VJEROJATNOST

Za sve rizike na području Zagrebačke županije koriste iste vrijednosti vjerojatnosti/ frekvencije, prikazane u tablici Vjerojatnost / frekvencija

| Kategorija | Vjerojatnost/Frekvencija |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija |
| 1 | Iznimno mala | <1% | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |
| 2 | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |
| 3 | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |
| 4 | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2. godine |
| 5 | Iznimno velika | >98% | 1 događaj godišnje ili češće |

Za vrijednosti vjerojatnosti/frekvencije uzimati će se samo oni događaji čije posljedice za kategorije društvenih vrijednosti mogu biti opisani kategorijom 1. konkretno štete u gospodarstvu minimalno moraju iznositi 0,5% proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Neće se uzimati u razmatranje vjerojatnost svakog potresa ili industrijskih nesreća bez ikakve materijalne štete već samo vjerojatnost onog događaja / prijetnje koja može uzrokovati štete sukladno propisanim kriterijima za svaku od kategorija društvenih vrijednosti.

5. OPIS SCENARIJA

5.1. POPLAVE

5.1.1. NAZIV SCENARIJA

| Naziv scenarija | POPLAVE |
| --- | --- |
| Grupa rizika | Poplava |
| Rizik | Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela |
| Radna skupina | Prilog S-1 Sudionici u izradi Procjene rizika |

Značajke poplava i zaštite od poplava

Poplave su prirodni fenomeni čije se pojave ne mogu izbjeći, ali se poduzimanjem različitih preventivnih građevinskih i negrađevinskih mjera rizici od poplavljivanja mogu smanjiti na prihvatljivu razinu. One su među opasnijim elementarnim nepogodama i na mnogim mjestima mogu uzrokovati gubitke ljudskih života, velike materijalne štete, devastiranje kulturnih dobara i ekološke štete.

Tijekom posljednjeg desetljeća u čitavom se svijetu, pa tako i u Republici Hrvatskoj, učestalo bilježe do sada nezabilježene ekstremne hidrološke prilike s pojavom velikih voda i ekstremnih vodostaja s poplavama, koje prijete ljudskim životima i velikim materijalnim štetama. Obrana od poplava u takvim uvjetima često je vrlo otežana, a u nekim situacijama gotovo i nemoguća.

Poplave koje se pojavljuju u Hrvatskoj mogu se svrstati u 7 osnovnih skupina:

- riječne poplave zbog obilnih kiša i/ili naglog topljenja snijega,

- bujične poplave manjih vodotoka zbog kratkotrajnih kiša visokih intenziteta,

- poplave na krškim poljima zbog obilnih kiša i/ili naglog topljenja snijega te nedovoljnih

propusnih kapaciteta prirodnih ponora,

- poplave unutarnjih voda na ravničarskim površinama,

- umjetne (akcidentne) poplave zbog eventualnih proboja brana i nasipa, aktiviranja

klizišta, neprimjerenih gradnji i slično.

5.1.2. UTJECAJ NA KRITIČNU INFRASTRUKTURU

Negativni utjecaji poplava na kritičnu infrastrukturu se mogu promatrati kroz niz aspekata kao

na primjer:

- velika brzina kretanja poplavnog vala (bujice, pucanje nasipa i sl),

- dugotrajna pokrivenost većih područja vodom koja može biti i zagađena uslijed nekog incidenta,

- indirektne štete na područjima koja nisu poplavljena uslijed prekida/poremećaja u

prometu, telekomunikacijama, opskrbi električnom energijom, opskrbi vodom i sl.

Stoga se može smatrati da poplave imaju negativan utjecaj na sve navedene grupe kritične infrastrukture.

| Utjecaj | Sektor |
| --- | --- |
| X | Energetika (proizvodnja, uključivo akumulacije i brane, prijenos, skladištenje, transport energenata i energije, sustavi za distribuciju), |
| X | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audio vizualnih medijskih usluga) |
| X | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putevima) |
| X | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
| X | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
| X | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
|  | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
|  | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
| X | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
| X | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

5.1.3. KONTEKST

Stanovništvo, društvo, administracija i upravljanje

Prema državnom planu obrane od poplava Općina Kravarsko pripada južnom dijelu područja malog sliva „Zagrebačko prisavlje“, koje obuhvaća područje Grada Velika Gorica te općina Orle, Kravarsko i Pokupsko. Navedeni sliv pripada Sektoru  „C“ (branjeno područje 13).  Sektori su glavne operativne teritorijalne jedinice za provedbu obrane od poplava.

Od vodotoka na području Općine Kravarsko postoji 10 potoka od kojih su značajniji Kravarščica, Koravec, Curek, Pogledička i Rakitovec, koji su kategorizirani kao lokalni vodotoci.

•	Kravaršćica dužinom od cca 4,5 km prolazi područjem Općine i uređen je.

•	Koravec svojom dužinom od cca 5 km prolazi područjem Općine i uređen je u naselju Pustike u dužini od 1 km, a za urediti preostaje  još 4 km.

•	Curek svojom dužinom od cca 3 km prolazi područjem Općine i neuređen je.

•	Pogledička prolazi područjem Općine cca 3 km, uređen je u dužini od 2 km, a za urediti preostaje još 1 km.

•	Rakitovec svojom dužinom od cca 3 km prolazi područjem Općine, uređen je u dužini od 2 km, a za urediti preostaje još 1 km.

5.1.4. UZROK

Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći

Razvoj događaja koji prethodi katastrofi su najčešće velike količine oborina koje višednevno padaju na području županije, pri čemu dolazi do formiranja vodnih valova na većem broju vodotoka. U jesenskom i zimskom periodu zbog jesenskih i zimskih padalina dolazi do porasta vodostaja u potocima, ali ne dolazi do izlijevanja istih iz korita. Za vrijeme ljetnih mjeseci isti presušuju.

Okidač koji uzrokuje veliku nesreću

Ključni okidač nastanka velike nesreće je prelijevanje i/ili prodor vode iz korita rijeka ili potoka, a uzrok su pojave ekstremnih kišnih razdoblja koja su se praktično nastavljala jedno na drugo, sto dovodi do naglih porasta vodostaja.

5.1.5. OPIS DOGAĐAJA I POSLJEDICE

U Općini Kravarsko ne postoji opasnost od velikih poplava i bujičnih voda koja bi nanijela veće štete na području Općine Kravarsko.

Život i zdravlje ljudi

Kako na području Općine Kravarsko nema opasnosti od poplave nema ni naselja i stanovnika koji bi mogli biti ugroženi istom.

Prema navedenom u sastavu nekog od procesa nastalih kao rezultat/posljedica događaja opisanih scenarijem poplave ne bi bilo bi ugroženih osoba, pa se posljedice po život i zdravlje ljudi, sukladno kriterijima posljedica mogu procijeniti kao: kategorija 1 neznatne.

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij - osoba | ODABRANO |
| 1 | Neznatne | 1 | X |
| 2 | Malene | 1 |  |
| 3 | Umjerene | 1 |  |
| 4 | Značajne | 2 |  |
| 5 | Katastrofalne | 3 i više |  |

Gospodarstvo

Kako na području Općine Kravarsko nema opasnosti od poplave nema ni gospodarskih objekata ili prostora koji bi mogli biti ugroženi istom.

Temeljem stvarnih šteta uslijed prijašnjih događaja ukupni troškovi i posljedice na gospodarstvu mogu se procijeniti kao: kategorija 1 neznatne.

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij - EUR | ODABRANO |
| 1 | Neznatne | 9.000 - 18.000 | X |
| 2 | Malene | 18.000 - 90.000 |  |
| 3 | Umjerene | 90.000 - 270.000 |  |
| 4 | Značajne | 270.000 - 450.000 |  |
| 5 | Katastrofalne | 450.000 i više |  |

Društvena stabilnost i politika

Kritična infrastruktura

Kako na području Općine Kravarsko nema opasnosti od poplave procjenjuje se da poplave ne bi nanijele veće štete ni oštećenja na objektima kritične infrastrukture. Temeljem stvarnih šteta uslijed prijašnjih događaja ukupni troškovi i posljedice na kritičnoj infrastrukturi mogu se procijeniti kao: kategorija 2 malene.

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kritična infrastruktura |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij - EUR | ODABRANO |
| 1 | Neznatne | 9.000 - 18.000 |  |
| 2 | Malene | 18.000 - 90.000 | X |
| 3 | Umjerene | 90.000 - 270.000 |  |
| 4 | Značajne | 270.000 - 450.000 |  |
| 5 | Katastrofalne | 450.000 i više |  |

Ustanove/građevine javnog društvenog značaja

Poplavom nisu ugrožene ni građevine javnog društvenog značaja (sportski objekti, objekti kulturne baštine, sakralni objekti, objekti javnih ustanova), pa se posljedice procijenjene moguće štete na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja te kategorija u odnosu na proračun mogu procijeniti kao: kategorija 1 neznatne.

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ustanove/građevine javnog društvenog značaja |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij - EUR | ODABRANO |
| 1 | Neznatne | 9.000 - 18.000 | X |
| 2 | Malene | 18.000 - 90.000 |  |
| 3 | Umjerene | 90.000 - 270.000 |  |
| 4 | Značajne | 270.000 - 450.000 |  |
| 5 | Katastrofalne | 450.000 i više |  |

Ukupna moguća šteta za društvenu stabilnost i politiku

Ukupna moguća šteta za kritičnu infrastrukturu i ustanove/građevine javnog društvenog značaja i kategorija u odnosu na proračun prikazani su u sljedećoj tablici:

| Društvena stabilnost i politika - UKUPNO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij - EUR | ODABRANO |
| 1 | Neznatne | 9.000 - 18.000 |  |
| 2 | Malene | 18.000 - 90.000 | X |
| 3 | Umjerene | 90.000 - 270.000 |  |
| 4 | Značajne | 270.000 - 450.000 |  |
| 5 | Katastrofalne | 450.000 i više |  |

5.1.6. VJEROJATNOST

Za mogućnost poplave na području Općine Kravarsko s obzirom na dosadašnje pokazatelje može se procijeniti vjerojatnost: kategorija 2 mala

| Kategorija | Vjerojatnost/Frekvencija |  |  | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija |  |
| 1 | Iznimno mala | <1% | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina | X |
| 4 | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Iznimno velika | >98% | 1 događaj godišnje ili češće |  |

5.1.7. MATRICE RIZIKA

Na temelju kombinacije dobivenih vrijednosti posljedica za sve tri kategorije (život i zdravlje ljudi, gospodarstvo i društvena stabilnost i politika) i vjerojatnosti izrađene su matrice rizika za prijetnju poplava:

Život i zdravlje ljudi

| POSLJEDICE | 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | X |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | VJEROJATNOST |  |  |  |  |

Gospodarstvo

| POSLJEDICE | 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | X |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | VJEROJATNOST |  |  |  |  |

Društvena stabilnost i politika

| POSLJEDICE | 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | X |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | VJEROJATNOST |  |  |  |  |

5.2. POTRES

5.2.1. NAZIV SCENARIJA

| Naziv scenarija | POTRES NA PODRUČJU OPĆINE KRAVARSKO |
| --- | --- |
| Grupa rizika | Potres |
| Rizik | Potres na cijelom području Općine |
| Radna skupina | Prilog S-1 Sudionici u izradi Procjene rizika |

Značajke potresa

Potres je kratkotrajna vibracija tla prouzročena poremećajima i pokretima u zemljinoj kori i litosferi kod koje dolazi do naglog oslobađanja energije u unutrašnjosti Zemlje. Zbog svoje jačine potres može prouzročiti katastrofalne posljedice na zemlji, odnosno uništiti sva materijalna dobra i kompletne civilizacije. Područje Općine Kravarsko predstavlja zonu pojačane seizmičke aktivnosti koja je posljedica intenzivnih tektonskih pokreta. Seizmičnost na tom području iznosi VII do IX stupnjeva po Merkalijevoj ljestvici (MCS) (povratno razdoblje od 500 godina). Prema mikroseizmičkoj rajonizaciji Zagrebačke županije za područje Općine Kravarsko određen je osnovni stupanj seizmičnosti od  VII-VIII stupnja MCS.

Broj potresa u posljednjih 6 mjeseci na području RH

Potres izaziva razne velike posljedice kod ljudi te promjene u ponašanju, a također i velike posljedice na zgradama i infrastrukturi što direktno ovisi o stupnju potresa i njegovom trajanju. U tablici su opisane moguće posljedice za seizmičnost od VII do VIII stupnja po MCS skali.

| Stupanj intenziteta | Opis |
| --- | --- |
| VII Oštećenja zgrada | Većina ljudi se prestraši i bježi na otvoreno. Mnogi se teško održavaju na nogama. Trešnju osjete osobe koje se voze u automobilu. Zvone velika zvona. U mnogim zgradama tipa C oštećenja 1. stupnja; u mnogim zgradama tipa B, oštećenja 2. stupnja. U mnogim zgradama tipa A oštećenja 3. stupnja, u pojedinim četvrtog. U pojedinim slučajevima odroni cesta na strmim kosinama; mjestimično pukotine u cestama i kamenim zidovima. Na površini vode stvaraju se valovi; voda se zamuti od izdizanja mulja. Promjena izdašnosti izvora i razine vode u zdencima. U pojedinim slučajevima stvaraju se novi ili nestaju postojeći izvori vode. Pojedini slučajevi odrona na pješčanim ili šljunčanim obalama rijeka. |
| VIII Razorna oštećenja zgrada | Opći strah i pojedinačno panika; uznemirenost osjećaju osobe u automobilima u pokretu. Ponegdje se lome grane i stabla. I teži namještaj se ponekad pomiče. Neke viseće svjetiljke su oštećene. U mnogim zgradama tipa C oštećenja 2. stupnja, u pojedinim 3. stupnja. U mnogim zgradama tipa B oštećenja 3. stupnja, u pojedinim 4. stupnja. U mnogim zgradama tipa A oštećenja 4. stupnja, u pojedinim 5. stupnja. Spomenici i kipovi se pomiču. Nadgrobni spomenici se prevrću. Ruše se kamene ograde. Mali odroni u udubljenjima i na nasipima cesta sa strmim nagibom; pukotine u tlu dosežu nekoliko centimetara. Stvaraju se novi bazeni vode. Ponekad se presušni zdenci pune vodom ili postojeći presušuju. U mnogim slučajevima mijenja se izdašnost izvora i razina vode u zdencima. |

5.2.2. UTJECAJ NA KRITIČNU INFRASTRUKTURU

Od mogućih posljedica zbog utjecaja na infrastrukturu i strateške objekte urbanog

područja pogođenog potresom posebno treba istaknuti:

- izravna oštećenja prometnica zbog podrhtavanja tla ili njihova neprohodnost zbog sekundarnih posljedica, primjerice odrona ili klizišta, mogu otežati prometnu povezanost i usporiti potrebne radnje neposredno nakon potresa (spašavanje i evakuaciju, raščišćavanje ruševina, pregled oštećenja građevina itd.).

- oštećenje ili rušenje objekata koji predstavljaju kritične točke prometne infrastrukture, posebice mostova, nadvožnjaka, potpornih zidova itd. mogu prekinuti važne prometne tokove.

- oštećenja industrijskih objekata uz izravne troškove zbog oštećenja građevina i opreme mogu zbog odgode spremnosti za rad uključivati dodatne posljedice za zaposleno stanovništvo i gospodarstvo u cjelini, a u pojedinim slučajevima moguće su i dugoročne posljedice zbog potencijalnih opasnosti za okoliš.

- prekidi u telekomunikacijskoj mreži zbog oštećenja stanovništvu i hitnim službama mogu otežati komunikaciju, a oštećenja strujne mreže i komunalne infrastrukture mogu usporiti radove hitnih službi i povećati osjećaj nesigurnosti stanovništva.

- opasnost od oštećenja bolnica i domova zdravlja s odgovarajućom zdravstvenom opremom može dodatno ugroziti najranjivije stanovništvo i otežati mogućnost osiguravanja dovoljnih kapaciteta za zbrinjavanje ozlijeđenih.

- oštećenje javnih objekata društvene namjene poput kazališta, muzeja i sportskih objekata može ugroziti sigurnost velikog broja ljudi i dugoročno utjecati na uobičajen odvijanje društvenih aktivnosti.

- posebice treba obratiti pozornost na oštećenja vrtića, škole i visokoškolskih institucija, a oštećenje vjerskih objekata i kulturno-povijesne baštine može dovesti do nenadoknadivih gubitaka i dodatno demoralizirati stanovništvo.

- u slučaju oštećenja građevina u kojoj se odvijaju poslovi državne uprave postoji opasnost od zastoja u državnoj administraciji i narušavanja političke stabilnosti, a od posebnog je značaja sigurnost i raspoloživost hitnih službi, uključujući vatrogastvo i policiju.

Sažetak u tablici utjecaja na infrastrukturu otkriva da očekivane posljedice potresa mogu obuhvatiti sva područja društvene i gospodarske djelatnosti stanovništva te značajno utjecati na državno upravljanje i ljudske živote.

| Utjecaj | Sektor |
| --- | --- |
| X | Energetika (proizvodnja, uključivo akumulacije i brane, prijenos, skladištenje, transport energenata i energije, sustavi za distribuciju), |
| X | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizaulnih medijskih usluga) |
| X | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putevima) |
| X | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
| X | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
| X | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
| X | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
| X | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
| X | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
| X | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

5.2.3. KONTEKST

Stanovništvo, društvo, administracija i upravljanje

Budući da se Općina Kravarsko nalazi u jednom od seizmički najaktivnijih područja u državi procjena rizika od potresa je od velike važnosti i stoga se odabrani scenarij odnosi upravo na podrhtavanje tla na području cijele Općine. U ponedjeljak 28. prosinca 2020. u 6:28 po lokalnom vremenu, u mjestu Strašnik u blizini Petrinje, potresom magnitude ML 5.0 započela je serija potresa, u kojoj je dan kasnije, 29. prosinca 2020. godine u 12 sati i 19 minuta okolicu Petrinje pogodio razoran potres lokalne magnitude ML = 6.2 prema Richteru (momentne magnitude MW = 6.4) i intenziteta u epicentru VIII stupnjeva EMS ljestvice. Od posljedica tog potresa stradalo je sedmero ljudi te je došlo do značajne materijalne štete u Petrinji, Sisku, Glini i okolnim mjestima. Oštećeni su mnogi stambeni i gospodarski objekti diljem Sisačko-Moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije. Na području Općine Kravarsko navedeni potres je uzrokovao potpuno rušenje Župne crkve Uznesenja sv. Križa, te znatna oštećenja stambenih i gospodarskih objekata, a ukupni iznos šteta je bio 19.136.644,86 kuna.

Za područje Općine Kravarsko, Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine podneseno je ukupno 368 zahtjeva za konstrukcijsku i nekonstrukcijsku obnovu koji se odnose na ukupno 322 lokacije.

| Vrsta zahtjeva – Općina Kravarsko | Broj zahtjeva | Broj lokacija |
| --- | --- | --- |
| Konstrukcijska obnova (organizirana ili samoobnova) | 98 | 92 |
| Nekonstrukcijska obnova (organizirana ili samoobnova) | 270 | 230 |
| Ukupni zbroj | 368 | 322 |

Na području Općine Kravarsko nije bilo ljudskih žrtava zbog navedenog potresa.

Funkcioniranje elemenata kritične infrastrukture

Razina sigurnog i udobnog života građana bitno ovisi o elementima kritične infrastrukture pa je njezino funkcioniranje važno omogućiti i u razdoblju neposredno nakon prirodne katastrofe. Posebno su značajni energetika, opskrba vodom. Općina Kravarsko je s obzirom na geografski položaj posebno osjetljiv u pogledu protočnosti prometa, pa je sigurnost objekata na kritičnim točkama cestovnog prometa od velike važnosti.

Fizički, klimatološki, geografski, demografski, ekonomski i politički uvjeti

U skladu s globalnom teorijom tektonskih ploča koja objašnjava pomake Zemljine litosfere i učestalost pojave potresa u graničnim područjima, uzrok nastanka potresa su pojave rasjeda kao potencijalno žarišnih točaka koji nastaju unutar pojedinih tektonskih ploča kao posljedica diferencijalnih naprezanja u Zemljinoj kori. U sjeverozapadnom kontinentalnom dijelu Hrvatske uzročnici nastanka potresa su kompresijski procesi zbog pomaka Dinarida i Alpa.

5.2.4. UZROK

Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći

Potres je prirodna pojava nepredvidivog karaktera. Potres je prirodna sila čije djelovanje čovjek svojim znanjem odnosno tehnološkim dostignućima ne može spriječiti. Mogu se samo poduzeti mjere da se kretanje tla i razorno djelovanje na ljude i ljudsko nasljeđe što je moguće više ublaži.

Okidač koji bi uzrokovao veliku nesreću

Unatoč suvremenim uvjetima i uz naprednu tehnologiju predviđanje potresa koje bi omogućilo pravovremeno reagiranje i evakuiranje ugroženih građana nije moguće. Razvijene države u seizmički aktivnim područjima ipak ne odustaju od pokušaja kratkoročnog upozoravanja na pojavu potresa s namjerom ostvarivanja barem minimalne vremenske prednosti u slučaju katastrofalnog događaja.

5.2.5. OPIS DOGAĐAJA I POSLJEDICE

Život i zdravlje ljudi

Posljedice na život i zdravlje ljudi se prvenstveno promatraju u odnosu na poginule, ozlijeđene i trajno raseljene stanovnike, a potom i sve stanovnike trenutno zahvaćene posljedicama djelovanja potresa (evakuirani, sklonjeni itd.). Postoje postupci koji detaljnije procjenjuju posljedice, prvenstveno se oslanjajući na procjenu stupnja oštećenja građevina (rezultat su poginuli, duboko zatrpani, srednje zatrpani i plitko zatrpani), ali uzimajući u obzir i brojne ostale faktore kao što je rušenje namještaja (padanje predmeta), kao i zatečeni broj osoba u općini a koje tu nemaju prebivalište.

S obzirom na intenzitet potresa, gustoću naseljenosti i vrstu gradnje objekata procjenjujemo da bi stradalo 0,95% stanovništva, odnosno bilo  bi 3 poginula, 16  teže i lakše ozlijeđenih. Od posljedica potresa bilo bi teže oštećeno 137 kuća, što bi onemogućilo daljnje korištenje istih za oko 297 osoba. U odnosu na doba dana veće stradavanje stanovništva očekuje se za vrijeme rada Osnovne škole Slavka Kolara Kravarsko, te u noći kada su  svi mještani uglavnom u svojim domovima.

Potres bi mogao oštetiti elemente elektroenergetskog sustava i sustava opskrbe vodom što bi onemogućilo redovitu opskrbu stanovništva električnom energijom i pitkom vodom. S obzirom na veličinu i razmještaj naselja, kao i gustoću naseljenosti na području Općine, procjenjuje se da bi potres nanio najveće materijalne štete u samom naselju Kravarsko.

Prema navedenom u sastavu nekog od procesa nastalih kao rezultat/posljedica događaja opisanih scenarijem bilo bi oko 316 ljudi, pa se posljedice po život i zdravlje ljudi, sukladno kriterijima posljedica mogu procijeniti kao: kategorija 5 katastrofalne.

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij - osoba | ODABRANO |
| 1 | Neznatne | 1 |  |
| 2 | Malene | 1 |  |
| 3 | Umjerene | 1 |  |
| 4 | Značajne | 2 |  |
| 5 | Katastrofalne | 3 i više | X |

Gospodarstvo

U slučaju potresa posljedice na gospodarstvo bi se vezale na direktne (izravne) i indirektne

(neizravne) gubitke. U gospodarskim i poslovnim objektima stradali su prije svega podovi, namještaj, kućanski aparati i alati. Pored poslovnih građevina, u velikoj mjeri stradali bi i pogonski strojevi, oprema i uređaji, poljoprivredna mehanizacija i druga oprema te osobni automobili. Temeljem postojećih kriterija o mogućem broju oštećenih poslovnih objekata i zgrada, posljedice na gospodarstvu mogu se procijeniti kao: kategorija 5 katastrofalne.

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij - EUR | ODABRANO |
| 1 | Neznatne | 9.000 - 18.000 |  |
| 2 | Malene | 18.000 - 90.000 |  |
| 3 | Umjerene | 90.000 - 270.000 |  |
| 4 | Značajne | 270.000 - 450.000 |  |
| 5 | Katastrofalne | 450.000 i više | X |

Društvena stabilnost i politika

Kritična infrastruktura

Temeljem postojećih spoznaja o mogućem broju oštećenih elemenata kritične infrastrukture, nastale štete, ukupni troškovi i posljedice u odnosu na proračun mogu se procijeniti kao: kategorija 5 katastrofalne.

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kritična infrastruktura |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij - EUR | ODABRANO |
| 1 | Neznatne | 9.000 - 18.000 |  |
| 2 | Malene | 18.000 - 90.000 |  |
| 3 | Umjerene | 90.000 - 270.000 |  |
| 4 | Značajne | 270.000 - 450.000 |  |
| 5 | Katastrofalne | 450.000 i više | X |

Ustanove/građevine javnog društvenog značaja

Posljedice moguće štete na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja i kategorija u odnosu na proračun može se procijeniti kao: kategorija 5 katastrofalne.

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ustanove/građevine javnog društvenog značaja |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij - EUR | ODABRANO |
| 1 | Neznatne | 9.000 - 18.000 |  |
| 2 | Malene | 18.000 - 90.000 |  |
| 3 | Umjerene | 90.000 - 270.000 |  |
| 4 | Značajne | 270.000 - 450.000 |  |
| 5 | Katastrofalne | 450.000 i više | X |

Ukupna moguća šteta za društvenu stabilnost i politiku

Ukupna moguća šteta za kritičnu infrastrukturu i ustanove/građevine javnog društvenog značaja i kategorija u odnosu na proračun prikazani su u sljedećoj tablici:

| Društvena stabilnost i politika - UKUPNO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij - EUR | ODABRANO |
| 1 | Neznatne | 9.000 - 18.000 |  |
| 2 | Malene | 18.000 - 90.000 |  |
| 3 | Umjerene | 90.000 - 270.000 |  |
| 4 | Značajne | 270.000 - 450.000 |  |
| 5 | Katastrofalne | 450.000 i više | X |

5.2.6. VJEROJATNOST

Za mogućnost potresa na području Općine Kravarsko s obzirom na dosadašnje pokazatelje može se procijeniti vjerojatnost: kategorija 1 iznimno mala.

| Kategorija | Vjerojatnost/Frekvencija |  |  | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija |  |
| 1 | Iznimno mala | <1% | 1 događaj u 100 godina i rjeđe | X |
| 2 | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Iznimno velika | >98% | 1 događaj godišnje ili češće |  |

5.2.7. MATRICE RIZIKA

Na temelju kombinacije dobivenih vrijednosti posljedica za sve tri kategorije (život i zdravlje ljudi, gospodarstvo i društvena stabilnost i politika) i vjerojatnosti, izrađene su matrice rizika za prijetnju potres:

Život i zdravlje ljudi

| POSLJEDICE | 5 | X |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | VJEROJATNOST |  |  |  |  |

Gospodarstvo

| POSLJEDICE | 5 | X |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | VJEROJATNOST |  |  |  |  |

Društvena stabilnost i politika

| POSLJEDICE | 5 | X |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | VJEROJATNOST |  |  |  |  |

5.3. EKSTREMNE VREMENSKE POJAVE

5.3.1. NAZIV SCENARIJA

| Naziv scenarija | EKSTREMNE VREMENSKE POJAVE |
| --- | --- |
| Grupa rizika | Ekstremne vremenske pojave |
| Rizik | Ekstremne temperature, tuča, olujno i orkansko nevrijeme, poledice, snježne padaline, magla, mraz |
| Radna skupina | Prilog S-1 Sudionici u izradi Procjene rizika |

Značajke ekstremnih vremenskih pojava

Prirodne katastrofe svake godine imaju znatan utjecaj na društveni i ekonomski razvoj svake zemlje. Vremenski i klimatski ekstremi ne mogu se izbjeći, ali njihova pravovremena i točna najava može znatno ublažiti nerijetko katastrofalne posljedice na cjelokupno društvo. Opasne vremenske i klimatske pojave postaju prirodne katastrofe kad prekidaju normalno odvijanje života, uzrokuju žrtve, štetu većeg opsega na imovini i/ili njezin gubitak, te štetu na infrastrukturi i/ili okolišu, u mjeri koja prelazi normalnu sposobnost zajednice da ih sama otkloni bez pomoći.

Ekstremne temperature

Toplinski valovi predstavljaju temperaturne ekstreme koji se pojavljuju na nekom području u određenom vremenu. Temperature veće od 35oC s malim postotkom vlažnosti zraka mogu kod stanovnika izazvati zdravstvene smetnje, a kod osjetljivih ljudi i teže zdravstvene posljedica pa čak i smrt.

Prosječno je 3-5 dana sa ovako izraženim vremenskim i temperaturnim karakteristikama u najtoplijim ljetnim mjesecima koje mogu imati posljedice po stanovništvo. Učinak visoke temperature bez značajnije izraženosti vlage u zraku (ispod 50 %) osim kod ljudi izazivaju i „šokove“ kod biljaka čije se manifestiranje očituje kroz smanjenje prinosa i lošu kvalitetu plodova.

Posljedice nastale visokim temperaturama naročito bi se manifestirale kod osoba koje i inače imaju zdravstvenih problema i osoba starije životne dobi, ali i ostalih građana na način da dolazi do psihofizičkih poteškoća, koje se dalje manifestiraju kroz smanjene mogućnosti obavljanja redovitih poslova, pogoršanje raspoloženja, ali i do pojačane pojave otežanog disanja, srčanih problema pa i do smrti nastale kao direktna posljedica visokih temperatura.

Suša 75B

Meteorološka suša ili dulje razdoblje bez oborine može uzrokovati ozbiljne štete u poljodjelstvu, vodoprivredi te u drugim gospodarskim djelatnostima. Suša je često posljedica nailaska i duljeg zadržavanja anticiklone nad nekim područjem, kada uslijedi veća potražnja za vodom od opskrbe. Opskrba vodom je definirana meteorološkim uvjetima, a potražnja uključuje eko-sustave i ljudske aktivnosti.

Suše predstavljaju veliki problem za poljoprivrednu proizvodnju, a naročito su izražene u periodu vegetacije biljaka ili u fazi formiranja i narastanja plodova. Posljedice po biljni svijet javljaju se kao „temperaturni šokovi“, a manifestiraju se sušenjem lista biljke, smanjenjem (do 50%) i lošijom kvalitetom ploda te do ugibanja jednogodišnjih biljki.

Najblaži oblik jest onaj kada dolazi do smanjenja uroda (i do 50%) ili lošije kvalitete nastale uslijed nedostatka vode. Također kao posljedica dugotrajne suše može doći i do problema u vodoprivredi jer dolazi do smanjenja količine podzemnih vodotoka odakle se uglavnom crpi voda za opskrbu stanovništva i gospodarskih objekata.

Olujno nevrijeme B7

Olujno nevrijeme nastaje kada se pojavi olujni vjetar, koji kida manje grane s drveća i ometa ljudima hodanje. Vjetar doseže brzinu od 17 do 21 m/s (od 60 do 75 km/h). Razlikuju se grmljavinska oluja, u kojoj se pojavljuje grmljavina, često praćena pljuskovima, tučonosna oluja, za koje se uz olujni vjetar pojavljuje i tuča, snježna oluja, za koje uz olujni vjetar pada snijeg, prašinska, odnosno pješčana oluja, za koje vjetar olujne jačine nosi velike količine prašine, odnosno pijeska.

Učinak olujnih vjetrova mogu biti srušeni dimnjaci, skinuti crjepovi sa kuća, polomljena stabla i dr. što može prouzročiti prekid distribucije električnom energijom, telekomunikacijski veza, kraći prekid u prometu. Zabilježeni olujni vjetrovi nisu prouzročili posljedice veličine velike nesreće ili katastrofe. Najkritičniji mjeseci u godini kada nastaje olujno nevrijeme su ožujak, travanj, svibanj, lipanj.

Tuča

Tuča je kruta oborina sastavljena od zrna ili komada leda, promjera većeg od 5 do 50 mm i većeg. Tuča pada isključivo iz grmljavinskog oblaka i može biti praćena olujnim i orkanskim nevremenom, i najčešća je u toplom dijelu godine. Sugradica je isto kruta oborina, sastavljena od neprozirnih zrna smrznute vode, okruglog oblika, veličine između 2 i 5 mm, a pada s kišnim pljuskom. Svojim intenzitetom tuča i olujno nevrijeme nanose velike štete pokretnoj i nepokretnoj imovini, kao i poljoprivredi.

Područje Hrvatske nalazi se u umjerenim geografskim širinama gdje je pojava tuče i sugradice relativno česta. Tuča je kruta oborina sastavljena od zrna ili komada leda, promjera većeg od 5 do 50 mm i većeg. Elementi tuče sastavljeni su od prozirnih i neprozirnih slojeva leda.  Glavna karakteristika tuče je nepravilnost u pojavljivanju tako da može proći i nekoliko godina da je na jednom mjestu nema, a zatim je jedne godine bude na pretek. Kod toga veća je vjerojatnost da pogodi ista područja pa su neka više ugrožena od pojave tuče.

Snježne oborine

Snijeg može predstavljati ozbiljnu poteškoću za normalno odvijanje svakodnevnih aktivnosti kao što je cestovni promet ili može predstavljati opterećenje na građevinskoj infrastrukturi (dalekovodi, zgrade i dr.). Za prvu ocjenu ugroženosti od snijega analizira se učestalost padanja snijega, maksimalna visina novog snijega i maksimalna visina snježnog pokrivača tijekom godine po mjesecima.

Najveći rizik od pojave snijega i maksimalnih visina novog snijega i snježnog pokrivača je u zimskim mjesecima (prosinac, siječanj i veljača), ali se njegovo javljanje ne može se isključiti niti u studenom, te ožujku i travnju. S obzirom da se padanje snijega očekuje svake godine snježni pokrivač može prouzročiti neprohodnost cesta, prekid isporuke električne energije, nemogućnost pružanja zdravstvene pomoći ugroženom stanovništvu te nemogućnost dopreme prehrambeni proizvoda odsječenom stanovništvu.

Poledica0B

Pojava zaleđenih kolnika može biti uzrokovana meteorološkim pojavama ledene kiše, poledice i površinskog leda Pojava zaleđenih kolnika može biti uzrokovana meteorološkim pojavama ledene kiše, poledice i površinskog leda (zaleđeno i klizavo tlo). To su izvanredne meteorološke pojave koje u hladno doba godine ugrožavaju promet i ljudsko zdravlje, a u motriteljskoj praksi Republike Hrvatske opažaju se i bilježe.

Ledena kiša odnosi se na kišu sačinjenu od prehladnih kapljica koje se u doticaju s hladnim predmetima i tlom zamrzavaju, te tvore glatku ledenu koru na zemlji meteorološkog naziva poledica. Ta poledica kao meteorološka pojava se ne smije zamijeniti s površinskim ledom koji pokriva tlo te nastaje otapanjem snijega i stvaranjem ledene kore ili smrzavanjem kišnih barica. Opisane pojave mogu se nazivati zajedničkim imenom poledica.

Magla i mraz

Magla je prizemni oblak sitnih vodenih kapljica koji nastaje u prizemnom sloju troposfere ili ledenih kristala koji su toliko sitni i lagani da uspijevaju da lebde u zraku. Magla će nastati onda kada je razlika između temperature zraka i temperature rošenja manja od 2.8°C. Jednostavno rečeno: “magla je oblak koji se nalazi skoro na tlu zemlje”.

Magla izgleda bjeličasto, mada u blizini industrijskih zona ona će možda poprimiti žućkasto-sivu boju jer će se tada promiješati sa dimom i prašinom koje ispuštaju industrijske zone. Magla nastaje tako što se dogodi proces kondenzacije sa vodenom parom u zraku. Kondenzacija započinje sa malom količinom vlage, te se polako stvara tek mala sumaglica. Podjela magle:

- Slaba – gdje je horizontalna vidljivost do 1 km,

- Umjerena -  gdje je horizontalna vidljivost do 500 m i

- Jaka – gdje je horizontalna vidljivost do 50 m.

Kako magla polako postaje nestabilna, onda će se uzrokovati njeno polako slabljenje i postepeno nestajanje Najčešća pojava magle je tijekom zimskih mjeseci i kao takva uz poledicu i snježne padaline stvara poteškoće u prometu. Najčešće se magla javlja u mjesecima: siječanj, veljača, listopad, studeni, prosinac.

5.3.2. UTJECAJ NA KRITIČNU INFRASTRUKTURU

| Utjecaj | Sektor |
| --- | --- |
| X | Energetika (proizvodnja, uključivo akumulacije i brane, prijenos, skladištenje, transport energenata i energije, sustavi za distribuciju), |
|  | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
| X | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putevima) |
| X | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
| X | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
| X | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
|  | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
|  | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
| X | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
|  | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

5.3.3. KONTEKST

Stanovništvo, društvo, administracija i upravljanje

Općina Kravarsko smještena je u Vukomeričkim goricama. Glavna  obilježja  klime  Zagrebačke  županije  uklapaju  se  u  opće  klimatske  uvjete  zapadnog  dijela  Panonske nizine. Ovo područje nalazi se unutar pojasa umjerenih širina, s izraženim godišnjim dobima, gdje se miješaju utjecaji  euroazijskog  kopna,  Atlantika  i  Sredozemlja.  Prema  Köppenovoj  klasifikaciji,  pripada  klimatskom području "Cfwbx". To je umjereno topla kišna klima, u kojoj nema suhog razdoblja tijekom godine i oborine su jednoliko razdijeljene na cijelu godinu. Ovaj tip klime iskazujemo klimatskom formulom Cfwb, a uvriježeni naziv je klima bukve to je klima s izrazito kontinentskim odlikama.

5.3.4. UZROK

Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći

Ekstremne vremenske pojave iako teško predvidive, mogu se u sve većem broju slučajeva prognozirati, pa je moguće  preventivnim mjerama znatno umanjiti moguće posljedice. Stoga je nužno svakodnevno pratiti stanje vremena i najave pojedine ekstremne vremenske pojave kako bi mogli pravovremeno poduzeti sve moguće preventivne mjere.

Okidač koji uzrokuje veliku nesreću

Ekstremne temperature, suša, tuča, olujno i orkansko nevrijeme, poledice, magla, mraz i snježne padaline su ekstremne vremenske pojave koje se mogu realno očekivati svake godine i koje pri tome nanose velike materijalne štete na imovini, poljoprivredi i dovode u opasnost sve sudionike u prometu te do prometnih nesreća sa raznim posljedicama. Nekada  svaki  od  ovih  čimbenika  djeluje  zasebno,  a  u  nekim  slučajevima,  na pojedinim lokacijama, moguća je ugroza od više navedenim rizika zajedno.

5.3.5. OPIS DOGAĐAJA I POSLJEDICE

Ekstremne vremenske pojave predstavljaju potencijalnu opasnost i veliku mogućnost nastanka posljedica za materijalna dobra, ali i ljudske živote.

Procjenjuje se da za Općinu Kravarsko postoji opasnost od pojave suše koja bi nanijela štete na poljoprivrednim kulturama i to kukuruzu, pšenici te nasadima voća i vinove loze. Suša bi izazvala pomanjkanje vode u naseljima Čakanec i  dijelu naselja Gornji Hruševec, čime bi bilo ugroženo oko 100 stanovnika.

Poljoprivredni usjevi na području Općine Kravarsko mogu biti ugroženi od jakih i olujnih vjetrova, naročito ako su praćeni i olujnim nevremenom s tučom. Od posljedica jakih i olujnih vjetrova mogu se očekivati i slabiji prinosi voća i povrća u toj godini, a dugoročno gledano zbog rušenja i lomljenja stabala voćaka i drugih višegodišnjih nasada može doći do velikih šteta.

Osim velikih šteta u poljoprivredi (sezonske kulture, trajni nasadi, šume) učinci tuče izazivaju i velike štete građevinama (krovovi, staklenici, infrastruktura), i izazivaju  sljedeće posljedice: oštećenje krovova i oštećenje trajnih nasada-voćnjaka, uzrokovanih tučom, dovodi do povećane upotrebe fungicida radi zaštite, nestašice stočne hrane, nestašice hrane za vlastite potrebe.

Na temelju dosadašnjih iskustava procjenjuje se da je od tuče ugroženo šire područje naselja Kravarsko, Gladovec Kravarski, Gornji Hruševec i Donji Hruševec površine od 1900 ha.  Zbog sve većih klimatskih promjena tuča može padati sve češće u odnosu na ranije razdoblje. Na području Općine Kravarsko postoji opasnost od olujnog nevremena i pojave pijavice.

Kako područje Općine Kravarsko obuhvaća Vukomeričke gorice, snježne oborine mogu se očekivati u razdoblju od studenog do sredine ožujka. Visina snježnih oborina kreće se od 20 do 50 cm, a ponekad i do 70 cm.  Prema dosadašnjim iskustvima veće količine snijega padaju svake četvrte godine, no iste nisu predstavljale ozbiljnu poteškoću za normalno odvijanje prometa, te svakodnevnog života stanovništva.

U proteklih 10 godina nije bilo padalina koje bi uzrokovale poledicu, a koju nadležne službe nisu bile u mogućnosti riješiti. Poledica najveće štete uzrokuje u prometu, ali i drugim granama gospodarstva (elektroprivredi, šumarstvu, poljoprivredi). Sva područja Općine Kravarsko nisu podjednako ugrožena. Najugroženije područje obuhvaća najbrdovitiji dio Općine (Gornji Hruševec). Najveće poteškoće u odvijanju prometa za vrijeme poledice mogu se očekivati zbog uspona na prometnicama na cesti D31 kod Gornjeg Hruševca, ta na cesti Ž3155 (D31 – Donji Hruševec), i to kod skretanja sa ceste D31 za Donji Hruševec, te prije ulaza u istoimeno naselje.

Život i zdravlje ljudi

Pri povećanoj učestalosti i intenzitetu ekstremnih vremenskih prilika povećan je broj prijema u bolnicu za sve uzroke, posebno dijagnoze bolesti dišnog, kardiovaskularnog i bubrežnog sustava, dijabetesa, mentalnog zdravlja, padova i lomova. Posljedice se očekuju prvenstveno kod starijih osoba, djece i ljudi s već postojećim kroničnim bolestima. Očekuje se 20% više hitnih intervencija, viša stopa bolovanja radno aktivnog stanovništva, kao i više komplikacija kod ranjivih skupina stanovništva i radnika na otvorenom.

Prema navedenom, u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem bilo bi oko 20 ljudi (osobe koje bi tražile pomoć liječnika ili imale komplikacije ili bi ostali bez vode). Posljedice po život i zdravlje ljudi, sukladno kriterijima mogu se procijeniti kao: kategorija 5 katastrofalne.

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij - osoba | ODABRANO |
| 1 | Neznatne | 1 |  |
| 2 | Malene | 1 |  |
| 3 | Umjerene | 1 |  |
| 4 | Značajne | 2 |  |
| 5 | Katastrofalne | 3 i više | X |

Gospodarstvo

Troškovi nastali zbog ekstremnih vremenskih pojava mogu biti znatni što ovisi o vrsti, intenzitetu i površini zahvata pojedine ugroze (ekstremne temperature, suša, tuča, olujno i orkansko nevrijeme, poledice, mraz, snježne padaline), pa bi uzimajući u obzir vrste gospodarstava, sve navedene parametre i dosadašnja iskustva, procijenjena šteta u gospodarstvu mogla imati posljedice: kategorija 5 katastrofalne.

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij - EUR | ODABRANO |
| 1 | Neznatne | 9.000 - 18.000 |  |
| 2 | Malene | 18.000 - 90.000 |  |
| 3 | Umjerene | 90.000 - 270.000 |  |
| 4 | Značajne | 270.000 - 450.000 |  |
| 5 | Katastrofalne | 450.000 i više | X |

Društvena stabilnost i politika

Kritična infrastruktura

Pojavom neke ekstremne vremenske pojave mogući su prekidi funkcioniranja pa i znatnija oštećenja kritične infrastrukture (promet, opskrba strujom, vodom, prehranom), pa se ukupni troškovi i posljedice mogu procijeniti kao: kategorija 2 malene.

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kritična infrastruktura |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij - EUR | ODABRANO |
| 1 | Neznatne | 9.000 - 18.000 |  |
| 2 | Malene | 18.000 - 90.000 | X |
| 3 | Umjerene | 90.000 - 270.000 |  |
| 4 | Značajne | 270.000 - 450.000 |  |
| 5 | Katastrofalne | 450.000 i više |  |

Ustanove/građevine javnog društvenog značaja

Ekstremne vremenske pojave mogu kao posljedicu uzrokovati štete do kojih bi moglo doći na građevinama od javnog društvenog značaja, pa se posljedice i štete u odnosu na proračun procjenjuju kao: kategorija 3 umjerene.

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ustanove/građevine javnog društvenog značaja |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij - EUR | ODABRANO |
| 1 | Neznatne | 9.000 - 18.000 |  |
| 2 | Malene | 18.000 - 90.000 |  |
| 3 | Umjerene | 90.000 - 270.000 | X |
| 4 | Značajne | 270.000 - 450.000 |  |
| 5 | Katastrofalne | 450.000 i više |  |

Ukupna moguća šteta za društvenu stabilnost i politiku

Ukupne posljedice za kritičnu infrastrukturu i ustanove/građevine javnog društvenog značaja i kategorija u odnosu na proračun se procjenjuju kao: kategorija 3 umjerene.

| Društvena stabilnost i politika - UKUPNO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij - EUR | ODABRANO |
| 1 | Neznatne | 9.000 - 18.000 |  |
| 2 | Malene | 18.000 - 90.000 |  |
| 3 | Umjerene | 90.000 - 270.000 | X |
| 4 | Značajne | 270.000 - 450.000 |  |
| 5 | Katastrofalne | 450.000 i više |  |

5.3.6. VJEROJATNOST

Za mogućnost ekstremne vremenske pojave na području Općine Kravarsko s obzirom na dosadašnje pokazatelje može se procijeniti vjerojatnost: kategorija 4 velika

| Kategorija | Vjerojatnost/Frekvencija |  |  | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija |  |
| 1 | Iznimno mala | <1% | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine | X |
| 5 | Iznimno velika | >98% | 1 događaj godišnje ili češće |  |

5.3.7. MATRICE RIZIKA

Na temelju kombinacije dobivenih vrijednosti posljedica za sve tri kategorije (život i zdravlje ljudi, gospodarstvo i društvena stabilnost i politika) i vjerojatnosti, izrađene su matrice rizika za prijetnju ekstremne vremenske pojave:

Život i zdravlje ljudi

| POSLJEDICE | 5 |  |  |  | X |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | VJEROJATNOST |  |  |  |  |

Gospodarstvo

| POSLJEDICE | 5 |  |  |  | X |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | VJEROJATNOST |  |  |  |  |

Društvena stabilnost i politika

| POSLJEDICE | 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | X |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | VJEROJATNOST |  |  |  |  |

5.4. EPIDEMIJE I PANDEMIJE

5.4.1. NAZIV SCENARIJA

| Naziv scenarija | EPIDEMIJE I PANDEMIJE |
| --- | --- |
| Grupa rizika | Epidemije i pandemije |
| Rizik | Pojava zaraznih bolesti |
| Radna skupina | Prilog S-1 Sudionici u izradi Procjene rizika |

Značajke epidemije i pandemije

Epidemiju obilježava iznenadno povećanje slučajeva neke zarazne bolesti na određenom području, a ako se proširi na veće područje nazivamo je pandemijom. Tipične epidemije gripe uzrokuju porast incidencije upale pluća, što se očituje većim brojem hospitalizacija i smrtnih slučajeva. Starije osobe, kronični bolesnici i dojenčad najskloniji su razvoju komplikacija gripe.

Svake dvije do tri godine dolazi do selekcije sojeva koji se dovoljno razlikuju od virusa na koji u stanovništvu postoji visoka razina imuniteta te su sposobni uzrokovati epidemiju među stanovništvom. Tipične epidemije gripe uzrokuju porast incidencije pneumonije, što se očituje većim brojem hospitalizacija i smrtnosti. Starije osobe i osobe s kroničnim bolestima najsklonije su razvoju komplikacija gripe, kao i dojenčad.

Koronavirus je novi soj virusa, koji do sada nije bio otkriven kod ljudi. Svjetska zdravstvena organizacija ga je nazvala SARS-CoV- (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2), a bolest koju uzrokuje COVID-19. Otkriven je u Kini krajem 2019. godine. Virus može uzrokovati blage simptome slične gripi poput povišene tjelesne temperature, kašlja, otežanog disanja, bolova u mišićima i umora. U težim slučajevima javlja se teška upala pluća, akutni sindrom respiratornog distresa, sepsa i septički šok koji mogu uzrokovati smrt pacijenta. Osobe koje boluju od težih oblika kroničnih bolesti podložnije su težim oboljenjima.

Gripa je ozbiljna akutna zarazna bolest uzrokovana jednim od virusa influence (tip A i tip B), izraženim brzim širenjem i visokim brojem oboljelih. Praćena je prije svega općim simptomima, osobito vrućicom, malaksalošću, glavoboljom, bolima u mišićima te drugim znakovima teške toksemije. Respiratorni simptomi u početku bolesti nisu izraženi, obično se javljaju tek u dijelu bolesti kad već popuštaju opći simptomi, unatoč činjenici da su respiratorni organi osnovno i glavno mjesto infekcije. Gripu karakterizira nagli početak, nešto sporiji oporavak i mogućnost razvoja brojnih komplikacija. Na vrstu, težinu bolesti i komplikacije utječe dob oboljelog, cjelokupno zdravstveno stanje i poglavito kronične bolesti od kojih je osoba bolovala prije gripe.

5.4.2. UTJECAJ NA KRITIČNU INFRASTRUKTURU

| Utjecaj | Sektor |
| --- | --- |
|  | Energetika (proizvodnja, uključivo akumulacije i brane, prijenos, skladištenje, transport energenata i energije, sustavi za distribuciju), |
|  | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizaulnih medijskih usluga) |
|  | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putevima) |
| X | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
| x | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
|  | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
|  | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
| X | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
|  | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
|  | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

5.4.3. KONTEKST

Stanovništvo, društvo, administracija i upravljanje

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u razdoblju od pojave virusa SARS-CoV-2 do dana 30. listopada 2022. godine u Hrvatskoj je zabilježeno ukupno 1.248.133 pozitivnih osoba, od čega je preminulo ukupno 17.155 osoba ili 1,3745 % od ukupno oboljelih.

Smrtne posljedice oboljelih od COVID-19 se najviše javljaju kod stariji osoba u dobi iznad 60 godina, što je vidljivo i iz grafikona dobne raspodjele preminulih osoba.

Raspodjela svih preminulih osoba po dobi i spolu od početka epidemije do 30. listopada 2022.

Prema dosadašnjim analizama slučajeva, infekcija COVID-19 u oko 80% slučajeva uzrokuje blagu bolest (bez pneumonije ili blagu upalu pluća) i većina oboljelih se oporavlja, 14% ima težu bolest, a 6% ima teški oblik bolesti. Ne postoji specifično liječenje za ovu bolest. Pristup liječenju pacijenata s infekcijama vezanim uz koronaviruse je liječenje kliničkih simptoma (npr. povišene temperature, kašlja, dehidracije i dr.). Pružanje njege (npr. potporna terapija i praćenje - terapija kisikom, infuzija i eksperimentalna primjena antivirusnih lijekova) može biti vrlo učinkovito kod oboljelih osoba.

Cjepivo protiv koronavirusa u Republici Hrvatskoj dostupno je od više različitih proizvođača. Kontraindikacije za cijepljenje su akutna bolest i preosjetljivost na sastojke cjepiva. Trudnoća se ne smatra kontraindikacijom za cijepljenje, već dolazi u obzir ako potencijalna korist nadmašuje potencijalni rizik od cijepljenja, tj. dolazi u obzir ako trudnica ima čimbenike koji ju svrstavaju u vulnerabilnu skupinu za teške oblike bolesti COVID-19.

Prema podacima HZJZ u Hrvatskoj je tijekom sezone gripe 2025./2026., zaključno s 22. veljače 2026. godine, zaprimljeno ukupno 40 630 prijava oboljelih od gripe, od čega je 131 prijava pristiglo u posljednjem, 8. tjednu što je vidljivo iz grafikona 1.

Grafikon 1. Tjedni broj prijava oboljelih od gripe u Hrvatskoj u sezoni 2025./2026.

Iz podataka je vidljivo da gripa ima sezonski karakter, a  javlja se najviše krajem godine (49-52 tjedan), te početkom godine (1-2 tjedan).

5.4.4. UZROK

Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći

Mutacijom virusa gripe virus se prenosi sa životinje na čovjeka, a nakon toga nastaje prilagodba virusa koji se počne širiti među ljudima, a prijenos se tada odvija dišnim putovima. Prirodni imunitet kod ljudi ne postoji jer se radi o novom soju virusa.

Ključni uzroci pojave epidemije gripe su:

- novi mutirani virus

- nedostatak prirodnog imuniteta kod ljudi

- ograničavajuće mjere prevencije za širenje bolesti dišnim putem

- nedostatak cjepiva

Inkubacija gripe je kratka - iznosi do 3 dana, a početak bolesti je vrlo nagao. Gripa počinje izraženim općim simptomima infektivne bolesti, kao što su povišena tjelesna temperatura (i do 40°C), jaka glavobolja te bolovi u mišićima, zglobovima i kostima. Povišena temperatura je često praćena ubrzanim radom srca, kao i zimicama i/ili tresavicama praćenim preznojavanjem. Osobe koje obole od gripe osjećaju se onesposobljenima za svakodnevne aktivnosti: klonuli su i nemoćni, nemaju apetit, ponekad osjećaju mučninu, često praćenu povraćanjem i proljevom. Oboljeli su pospani, smeteni i dezorijentirani. Za razliku od većine drugih respiratornih bolesti, za gripu je specifično da se znakovi bolesti dišnog sustava, umjesto na početku, javljaju tek kasnije, a kada se pojave, obično počne padati i temperatura i oboljeli više nije zarazan. U uobičajenom tijeku bolesti, vrućica može potrajati i do 7 dana.

Događaj koji uzrokuje veliku nesreću

Virus gripe prenosi se kapljicama izbačenim tijekom kihanja i/ili kašljanja. Kada zdrava osoba udahne virusom ispunjenu kapljicu, hemaglutinin na površini virusa se veže za enzime u sluznici koji se nalaze u dišnom traktu. Enzim proteaza cijepa hemaglutinin na pola što genetskom materijalu dozvoljava da uđe u stanicu i počne se množiti. Enzim proteaza je brojna u dišnom i probavnom traktu te je zbog toga gripa uzrok bolesti dišnih putova.

Gripa se razlikuje od obične prehlade; početkom bolesti, simptomima, duljinom trajanja bolesti i mogućim komplikacijama koje mogu biti značajno teže kod gripe nego kod obične prehlade. Gripa, odnosno influenca u obliku epidemije može se pojaviti u bilo koje doba godine, međutim, karakteristično sezonsko razdoblje pojave gripe počinje približavanjem hladnijeg dijela godine, jeseni i zime.

5.4.5. OPIS DOGAĐAJA I POSLJEDICE

U situaciji pojave određene epidemiološke i sanitarne ugroze posljedice po stanovništvo očitovale bi se u značajnom padu životnog standarda i prekidu uobičajenog načina života, a što bi se posljedično manifestiralo:

- u nehigijenskim uvjetima smještaja,

- u nedostatnoj opskrbljenosti pitkom vodom,

- u prehrani koja ne zadovoljava ni minimalne potrebe,

- u uvjetima koji onemogućavaju provođenje aktivnosti opće higijene,

- improvizirana dispozicija ljudskih i ostalih otpadnih tvari,

- oboljeli dio stanovništva nije u mogućnosti obavljati redovne poslove na radnom mjestu, kao ni kod kuće (poljoprivreda),

- u pojavnosti bolesti sa mogućim komplikacijama i invaliditetom te sa smrtnim ishodom.

Nepoduzimanje preventivnih mjera u pogledu zaštite, prvenstveno prehrambenih artikala i vode, kao i nepravovremeno i nedovoljno efikasno djelovanje na nastalu epidemiološku ili sanitarnu ugrozu u konačnici rezultira teškim  dalekosežnim posljedicama. Dodatni negativni utjecaj na svijest stanovništva, uz sve ranije naznačeno, izazvao bi eventualno mogući nedostatak dovoljnog broja medicinskog osoblja i lijekova za sprečavanje i saniranje posljedica zaraze

Život i zdravlje ljudi

U slučaju epidemije u širokom opsegu, predviđa se značajno veće obolijevanje stanovništva nego inače, pa je pretpostavka je da će se povećati stopa bolovanja radno aktivnog stanovništva te veći stupanj komplikacija pa i smrtnih slučajeva kod  ranjivih skupina društva.

Iz prethodnog iskustava i raspoloživih podataka može se procijeniti da bi epidemijama bilo zahvaćeno oko 400 osoba, a komplikacije bi moglo imati oko 20 osoba.

Prema navedenom, u sastavu nekog od procesa nastalih kao rezultat/posljedica događaja  epidemije ili pandemije, posljedice po život i zdravlje ljudi, sukladno kriterijima mogu se procijeniti kao: kategorija 5 katastrofalne.

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij - osoba | ODABRANO |
| 1 | Neznatne | 1 |  |
| 2 | Malene | 1 |  |
| 3 | Umjerene | 1 |  |
| 4 | Značajne | 2 |  |
| 5 | Katastrofalne | 3 i više | X |

Gospodarstvo

Posljedice epidemije  rezultiraju  smanjenjem  broja  radno  aktivnog stanovništva te  povećanjem  troškova  zdravstvenog  sustava  za  liječenje  oboljelih  i provođenje  preventivnih  mjera  u  cilju  suzbijanja  kao  i  sprječavanja  nastavka  širenja epidemije. Temeljem iskustava uslijed prijašnjih događaja troškovi i posljedice na gospodarstvu mogu se procijeniti kao: kategorija 1 neznatne.

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij - EUR | ODABRANO |
| 1 | Neznatne | 9.000 - 18.000 | X |
| 2 | Malene | 18.000 - 90.000 |  |
| 3 | Umjerene | 90.000 - 270.000 |  |
| 4 | Značajne | 270.000 - 450.000 |  |
| 5 | Katastrofalne | 450.000 i više |  |

Društvena stabilnost i politika

Kritična infrastruktura

U  uvjetima  epidemije  ne očekuju se znatnija  oštećenja  objekata  kritične  infrastrukture te štete  odnosno  gubici  na  ustanovama  i  građevinama  od  javnog  društvenog  značaja, pa se posljedice sukladno kriterijima mogu procijeniti kao: kategorija 1 neznatne.

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kritična infrastruktura |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij - EUR | ODABRANO |
| 1 | Neznatne | 9.000 - 18.000 | X |
| 2 | Malene | 18.000 - 90.000 |  |
| 3 | Umjerene | 90.000 - 270.000 |  |
| 4 | Značajne | 270.000 - 450.000 |  |
| 5 | Katastrofalne | 450.000 i više |  |

Ustanove/građevine javnog društvenog značaja

U uvjetima epidemije ili pandemije ne očekuju se posljedice na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja.

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ustanove/građevine javnog društvenog značaja |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij - EUR | ODABRANO |
| 1 | Neznatne | 9.000 - 18.000 | X |
| 2 | Malene | 18.000 - 90.000 |  |
| 3 | Umjerene | 90.000 - 270.000 |  |
| 4 | Značajne | 270.000 - 450.000 |  |
| 5 | Katastrofalne | 450.000 i više |  |

Ukupna moguća šteta za društvenu stabilnost i politiku

Ukupna moguća šteta za kritičnu infrastrukturu i ustanove/građevine javnog društvenog značaja i kategorija u odnosu na proračun prikazani su u sljedećoj tablici:

| Društvena stabilnost i politika - UKUPNO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij - EUR | ODABRANO |
| 1 | Neznatne | 9.000 - 18.000 | X |
| 2 | Malene | 18.000 - 90.000 |  |
| 3 | Umjerene | 90.000 - 270.000 |  |
| 4 | Značajne | 270.000 - 450.000 |  |
| 5 | Katastrofalne | 450.000 i više |  |

5.4.6. VJEROJATNOST

Za mogućnost epidemije i pandemije na području Općine Kravarsko s obzirom na dosadašnje pokazatelje može se procijeniti vjerojatnost: kategorija 2 mala.

| Kategorija | Vjerojatnost/Frekvencija |  |  | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija |  |
| 1 | Iznimno mala | <1% | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina | X |
| 3 | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Iznimno velika | >98% | 1 događaj godišnje ili češće |  |

5.4.7. MATRICE RIZIKA

Na temelju kombinacije dobivenih vrijednosti posljedica za sve tri kategorije (život i zdravlje ljudi, gospodarstvo i društvena stabilnost i politika) i vjerojatnosti izrađene su matrice rizika za prijetnju epidemije i pandemije:

Život i zdravlje ljudi

| POSLJEDICE | 5 |  | X |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | VJEROJATNOST |  |  |  |  |

Gospodarstvo

| POSLJEDICE | 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | X |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | VJEROJATNOST |  |  |  |  |

Društvena stabilnost i politika

| POSLJEDICE | 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | X |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | VJEROJATNOST |  |  |  |  |

5.5. INDUSTRIJSKA NESREĆA S OPASNIM TVARIMA

5.5.1. NAZIV SCENARIJA

| Naziv scenarija | INDUSTRIJSKA NESREĆA S OPASNIM TVARIMA |
| --- | --- |
| Grupa rizika | Tehničko-tehnološke nesreće s opasnim tvarima |
| Rizik | Industrijske nesreće |
| Radna skupina | Prilog S-1 Sudionici u izradi Procjene rizika |

Značajke industrijske nesreće s opasnim tvarima

Opasna tvar je kemijska tvar, smjesa ili pripravak, koja je prisutna kao sirovina, proizvod, nusproizvod, ostatak ili poluproizvod uključujući i tvari za koje se može opravdano pretpostaviti da će nastati u slučaju nesreće, a koje mogu imati štetne posljedice za zdravlje ljudi, materijalna dobra i okoliš.

Pri radu sa opasnim radnim tvarima u redovnom tehnološkom procesu, uz postupanje po uputama za siguran način rada i pridržavanje mjera zaštite, te redovitom i propisnom održavanja uređaja, objekata i radne opreme, ne bi smjelo dolaziti do nastanka velike nesreće, no ipak kod svakog tehnološkog procesa pri kojem se koriste opasne radne tvari može doći do neželjenih događanja ili nesreća.

5.5.2. UTJECAJ NA KRITIČNU INFRASTRUKTURU

| Utjecaj | Sektor |
| --- | --- |
| X | Energetika (proizvodnja, uključivo akumulacije i brane, prijenos, skladištenje, transport energenata i energije, sustavi za distribuciju) |
| X | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizaulnih medijskih usluga) |
| X | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putevima) |
| X | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
| X | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
| X | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
|  | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
| X | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
| X | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
| X | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

5.5.3. KONTEKST

Stanovništvo, društvo, administracija i upravljanje

Nastanak industrijske nesreće s opasnim tvarima moguć je ovisno o vrsti, količini i maksimalnoj koncentraciji opasnih tvari te udaljenosti gospodarskih objekata od naseljenih područja, odnosno pogona (postrojenja) koji obavljaju profesionalnu djelatnost vezanu uz opasne tvari. Takva nesreća može prerasti u veliku nesreću i katastrofu, čija posljedica može biti ugrožavanje života i zdravlja ljudi, okoliša, kao i okolnog gospodarstva i mreža, sustava i objekata kritične infrastrukture.

5.5.4. UZROK

Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći

Uzrokom opasnosti smatra se događaj, poremećaj u procesu ili pak propust djelatnika, a uslijed kojih se može osloboditi opasna tvar ili tvari koje mogu uzrokovati opasnost te može doći do povezivanja u uzročno posljedični lanac događaja koji, iako svaki sam za sebe ne predstavlja dovoljan uzrok ugrožavanja, uslijed pretpostavljenog povezivanja događaja predstavljaju realnu opasnost.

Tijekom tehnološkog procesa moguće rizične situacije koje uzrokuju povećane opasnosti od nesreće su:

| Ljudski faktor | - nepažnja prilikom dopreme i pretakanja opasnih tvari - rukovanje instalacijama i uređajima na tehnički nedopušten način - uporaba otvorenog plamena ili alata koji iskri, pušenje na mjestima koja nisu za to predviđena - nošenje odjeće koja stvara statički elektricitet u blizini lako zapaljivih tvari - nepoštivanje propisa o rukovanju i održavanju postrojenja - nepridržavanje mjera sigurnosti prilikom remonta postrojenja - neprikladno pohranjivanje manjih količina zapaljivih tvari - nepažnja prilikom rukovanja opasnim tvarima - nepridržavanje sigurnih radnih postupaka pri redovnom radu |
| --- | --- |
| Poremećaji tehnološkog procesa | - neispravnost uređaja i/ili opreme - oštećenje i propuštanje spremnika cijevi i opreme uslijed korozije, mehaničkog oštećenja materijala i zastarijevanja - neredovito ispitivanje i kontrola sustava zaštite - izlaganje spremnika i opasne tvari izvorima topline - kvarovi većeg opsega na postrojenju - požar u dijelu postrojenja ili pogona |
| Namjerno razaranje | - organizirani kriminal - terorizam - sabotaže - psihički nestabilne osobe |
| Prirodne nepogode jačeg intenziteta | - potres - poplava - suša - olujno i orkansko nevrijeme - snježne oborine - udar groma |

Okidač koji uzrokuje veliku nesreću

Tehničko-tehnološke katastrofe većinom nastaju djelovanjem čovjeka, odnosno izaziva ih neposredno čovjek svojim ponašanjem i propustima u oblasti rukovanja tehnološkim procesima i općenito tehnikom i njezinim (ne)održavanjem. Uslijed kvara, ljudske pogreške ili

prirodne nepogode dolazi do brzog ispuštanja zapaljive tvari.

5.5.5. OPIS DOGAĐAJA I POSLJEDICE

Za zapaljive tvari, najveća količina u nekom procesu vjerojatno će izazvati najveću udaljenost do granice opasnosti, ali može biti i varijacija, ovisno o toplini izgaranja i udaljenosti do ograde. I za otrovne i za zapaljive tvari, udaljenosti kod najgoreg slučaja treba smatrati samo približnima. Scenariji ispuštanja zapaljivih tvari nešto su složeniji od onih za otrovne tvari, jer se posljedice ispuštanja i odgovarajuća granica opasnosti mogu razlikovati. U najgorem slučaju, odgovarajuća posljedica je eksplozija oblaka pare, s granicom opasnosti koja se odnosi na iznos tlačnog vala.

Za scenarije koji uključuju požare, a ne eksplozije, treba uzeti u obzir granice opasnosti koje se ne odnose na tlačni val nego za toplinsko zračenje. Pravilnikom su određene granice opasnosti za požare, koje se temelje na razini toplinskog zračenja koja može izazvati opekline drugog stupnja, pod pretpostavkom izloženosti u trajanju od 60 sekundi, i na donjoj granici zapaljivosti, koja je najniža koncentracija u zraku na kojoj neka tvar može gorjeti.

Zapaljeni oblaci pare (buktinje) mogu nastati uslijed raspršenja oblaka zapaljive pare, uz naknadno zapaljenje oblaka. Takav požar se onda od mjesta zapaljenja širi prema mjestu ispuštanja pa može predstavljati ozbiljnu opasnost od toplinskog zračenja za sve koji se zateknu u području oblaka pare. Modeli za zapaljene oblake pare mogu se izrađivati s pomoću metoda procjene udaljenosti do koncentracije jednake donjoj granici zapaljivosti.

Zapaljena lokva, s mogućim učinkom toplinskog zračenja, mogla bi nastati uslijed izlijevanja zapaljive tekućine. Granica opasnosti za ovu vrstu požara, kako navodi pravilnik, je razina toplinskog zračenja od 5 kW/m2 u 60-sekundi; 60-sekundna izloženost ovolikoj razini topline mogla bi uzrokovati opekline drugog stupnja, a razina toplinskog zračenja od 12,5 kW/m2 u 60-sekundi mogla bi uzrokovati visoku smrtnost.

Eksplozija ekspanzijom pare kipuće tekućine (BLEVE), iz koje može nastati buktinja kojom se oslobađa velika toplina, može nastati ako se posuda koja sadrži zapaljivi materijal rasprsne uslijed izloženosti vatri. Toplinsko zračenje izazvano buktinjom primarna je opasnost; tu su i djelići posude i tlačni val izazvan eksplozijom. Da bi došlo do eksplozije oblaka pare, obično je potrebno ubrzano ispuštanje velike količine tvari, turbulentni uvjeti strujanja (uzrokovani burnim ispuštanjem ili začepljenjem u području ispuštanja, ili oboje), kao i drugi čimbenici. Eksplozije oblaka pare općenito se smatraju malo vjerojatnima. Izgaranje u obliku usporene eksplozije (deflagracija) oblaka pare, kod čega dolazi do manje brzine plamena nego kod detonacije i učinci eksplozije izazivaju manju štetu, vjerojatnije je od detonacije.

Eksplozija para kipuće tekućine se može promatrati kroz 4 faze:

a) Kvar na spremniku iz raznih razloga što može izazvati otkazivanje sustava

b) Fazni prijelaz, kad posuda otkaže, dolazi do trenutnog smanjenja tlaka ukapljenog plina pod tlakom uskladištenog u posudi. Smjesa tekućine/para pod tlakom u početku u zasićenom termodinamičkom stanju s temperaturom višom od vrelišta postaje pregrijana kada se izvorni tlak u posudi spusti na atmosferski tlak u nekoliko milisekundi.

c) Tlak u spremniku s tekućinom pod tlakom može izdržati pregrijavanje kada je temperatura u spremniku znatno ispod granične temperature pregrijavanja tekućine. Međutim, ako je temperatura pregrijavanja tekućine iznad granične, brzo će nastati stvaranje mjehurića iznutra i na kraju dovesti do nasilnog prskanja smjese tekućine/pare iz spremnika u atmosferu.

d) Eksplozija uslijed smanjenja tlaka i stvaranja mjehurića - kako dolazi do intenzivnog faznog prijelaza u pregrijanom stanju, vrenje tekućine nakon čega slijedi nukleacija mjehurića, ekspandirajuća para i isparavanjem tekućine i početnom parom pohranjenom u posudi zajedno će dovesti do eksplozija (BLEVE).

U tablici su podaci o pravnim osobama i samo jednoj opasnoj tvari koja je najveća prijetnja za nastanak industrijske nesreće:

| RB | Objekt / pogon | Opasna tvar | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSNOVNA ŠKOLA SLAVKA KOLARA KRAVARSKO, Gajevo 2, Kravarsko | Loživo ulje | 20.000 litara |
| 2 | TVORNICA PARKETA KOLAREC d.o.o., Cekovićki odvojak 15, Kravarsko | Parketi | 80 m3 |
| 3. | DRUŠTVENI DOM KRAVARSKO Trg Stjepana Radića 16, Kravarsko | loživo ulje | 3.000 litara |
|  |  | UNP plin | 150 kg |
| 4. | POSLOVNI OBJEKT BANIĆ Trg Stjepana Radića 19, Kravarsko | Peleti za grijanje | 1.000 kg |

Napomena: Za izradu tablice koristili su se raspoloživi podaci pravnih osoba – operatera koji koriste opasne tvari u obavljanju svoje djelatnosti, a za nedostajuće podatke izvršena je preliminarna iskustvena procjena pri čemu se za slične situacije mogu pretpostaviti i slične posljedice u slučaju velike nesreće koja bi uključivala opasne radne tvari. U obzir se uzela i lokacija spremnika i okruženje u kojem se nalazi, te se razmatrao najgori mogući slučaj. Za procjenu broja ugroženih uzele su se u obzir sve osobe koje bi u slučaju nesreće mogle biti zatečene na lokaciji postrojenja (zaposlenici, stranke, stanovnici koji žive unutar radijusa ugroze).

Život i zdravlje ljudi

U slučaju velike nesreće može doći do posljedica po stanovništvo, materijalna i kulturna dobra i okoliš (tlo, voda, zrak) unutar i izvan područja postrojenja, odnosno lokacije pravne osobe. Utjecaj i moguće posljedice mogu biti višestruke budući da opasne radne tvari u slučaju nesreće i katastrofe mogu ugroziti život i zdravlje ljudi, materijalna sredstva i okoliš, sa vrlo velikim posljedicama. Za potrebe ove procjene uzimaju se u razmatranje najgori mogući događaji koji nastaju u nesrećama s opasnim tvarima, a prema raspoloživim procjenama koje su izradili operateri koji u poslovanju koriste opasne radne tvari. Najgori mogući događaj definira se kao nesreća u kojoj sudjeluju najveće količine opasne tvari iz jednog procesa i koje rezultira najvećom udaljenošću od mjesta nesreće do granice opasnosti za život i zdravlje ljudi, materijalna sredstva i okoliš. U najgorem mogućem slučaju u sastavu nekog od procesa nastalih kao rezultat/posljedica događaja opisanih scenarijem industrijske nesreće (poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni) bilo bi i do 200 osoba, pa se u odnosu na ukupan broj stanovnika Općine Kravarsko, a sukladno kriterijima posljedice mogu procijeniti kao: kategorija 5 katastrofalne.

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij - osoba | ODABRANO |
| 1 | Neznatne | 1 |  |
| 2 | Malene | 1 |  |
| 3 | Umjerene | 1 |  |
| 4 | Značajne | 2 |  |
| 5 | Katastrofalne | 3 i više | X |

Gospodarstvo

U slučaju nesreće s opasnim tvarima procjenjuje se da bi nastale direktne štete (na pokretnoj i nepokretnoj imovini, na sredstvima za proizvodnju i rad, trošak sanacije, oporavka, asanacije, troškovi spašavanja, liječenja, gubitak dobiti, gubitak repromaterijala), kao i indirektne štete (izostanak radnika s posla, gubitak poslova i prestanak poslovanja, gubitak prestiža i renomea, nedostatak radne snage, pad prihoda, pad proračuna). Uzimajući u obzir sve navedene parametre i raspoložive podatke, a ovisno o lokaciji i razmjerima velike nesreće ili katastrofe s opasnim radnim tvarima, može se procijeniti da bi u najgorem slučaju štete bile značajne kategorija 4.

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij - EUR | ODABRANO |
| 1 | Neznatne | 9.000 - 18.000 |  |
| 2 | Malene | 18.000 - 90.000 |  |
| 3 | Umjerene | 90.000 - 270.000 |  |
| 4 | Značajne | 270.000 - 450.000 | X |
| 5 | Katastrofalne | 450.000 i više |  |

Društvena stabilnost i politika

Kritična infrastruktura

U slučaju velike nesreće ili katastrofe s opasnim tvarima a uzimajući u obzir raspoložive podatke i parametre, očekuju se umjerena oštećenja kritične infrastrukture, pa se može procijeniti da bi u najgorem slučaju štete bile kategorija 3. umjerene

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kritična infrastruktura |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij - EUR | ODABRANO |
| 1 | Neznatne | 9.000 - 18.000 |  |
| 2 | Malene | 18.000 - 90.000 |  |
| 3 | Umjerene | 90.000 - 270.000 | X |
| 4 | Značajne | 270.000 - 450.000 |  |
| 5 | Katastrofalne | 450.000 i više |  |

Ustanove/građevine javnog društvenog značaja

U slučaju velike nesreće ili katastrofe s opasnim tvarima a uzimajući u obzir raspoložive podatke i parametre, očekuju se malene posljedice i oštećenja na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja, pa se može procijeniti da bi u najgorem slučaju štete bile u kategorija 3. umjerene.

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ustanove/građevine javnog društvenog značaja |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij - EUR | ODABRANO |
| 1 | Neznatne | 9.000 - 18.000 |  |
| 2 | Malene | 18.000 - 90.000 |  |
| 3 | Umjerene | 90.000 - 270.000 | X |
| 4 | Značajne | 270.000 - 450.000 |  |
| 5 | Katastrofalne | 450.000 i više |  |

Ukupna moguća šteta za društvenu stabilnost i politiku

Ukupne posljedice za kritičnu infrastrukturu i ustanove/građevine javnog društvenog značaja i kategorija u odnosu na proračun se procjenjuju kao: kategorija 3. umjerene.

| Društvena stabilnost i politika - UKUPNO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij - EUR | ODABRANO |
| 1 | Neznatne | 9.000 - 18.000 |  |
| 2 | Malene | 18.000 - 90.000 |  |
| 3 | Umjerene | 90.000 - 270.000 | X |
| 4 | Značajne | 270.000 - 450.000 |  |
| 5 | Katastrofalne | 450.000 i više |  |

5.5.6. VJEROJATNOST

Za mogućnost toplinskog vala na području Općine Kravarsko s obzirom na dosadašnje pokazatelje može se procijeniti vjerojatnost: kategorija 2 mala.

| Kategorija | Vjerojatnost/Frekvencija |  |  | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija |  |
| 1 | Iznimno mala | <1% | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina | X |
| 3 | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Iznimno velika | >98% | 1 događaj godišnje ili češće |  |

5.5.7. MATRICE RIZIKA

Na temelju kombinacije dobivenih vrijednosti posljedica za sve tri kategorije (život i zdravlje ljudi, gospodarstvo i društvena stabilnost i politika) i vjerojatnosti izrađene su matrice rizika za prijetnju nesreće s opasnim tvarima:

Život i zdravlje ljudi

| POSLJEDICE | 5 |  | X |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | VJEROJATNOST |  |  |  |  |

Gospodarstvo

| POSLJEDICE | 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  | X |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | VJEROJATNOST |  |  |  |  |

Društvena stabilnost i politika

| POSLJEDICE | 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | X |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | VJEROJATNOST |  |  |  |  |

5.6. KLIZIŠTA

5.6.1. NAZIV SCENARIJA

| Naziv scenarija | KLIZIŠTA |
| --- | --- |
| Grupa rizika | Degradacija tla |
| Rizik | Klizišta |
| Radna skupina | Prilog S-1 Sudionici u izradi Procjene rizika |

Značajke klizišta

Klizanje tla nastaje kao prirodan proces oblikovanja reljefa ili se javlja kao posljedica ljudskih aktivnosti koje narušavaju stabilnost padina u brežuljkasto-brdovitim područjima. To su vrlo raznovrsne pojave po obliku, veličini pokrenute mase, načinu, brzini kretanja i drugim svojstvima.

Postoji više uzroka za pojavu klizišta. Prije svega to su glinoviti sedimenti u sastavu terena u kojima su oblikovane padine. U pravilu što je glinoviti sloj veći, postoje i veće mogućnosti za razvoj klizišta, posebno ako je propusni sloj na padini tanji. Drugi uzrok je izmjena propusnih pjeskovitih i nepropusnih glinovitih slojeva na padini. Važan je faktor i porast količine vode i hidrostatskog tlaka u sedimentima. Naime, klizne plohe uvijek se vežu za glinovite vodonepropusne slojeve. Glina na sebe veže vodu pri čemu bubri i povećava svoj volumen 10 do 15 puta. To rezultira tlakovima koji destabiliziraju vodopropusne slojeve iznad glinovitih slojeva, koji tada počinju kliziti niz padinu

5.6.2. UTJECAJ NA KRITIČNU INFRASTRUKTURU

Od mogućih posljedica zbog utjecaja na infrastrukturu i strateške objekte urbanog područja pogođenog klizištima posebno treba istaknuti:

- izravne materijalne štete na stambenim i poslovnim objektima

- ugrožavanje odvijanja prometa zbog oštećenja na prometnicama

- klizišta mogu ugroziti i ostale elemente kritične infrastrukture (vodooposkrba, energetika, komunikacije)

Sažetak u tablici utjecaja na infrastrukturu otkriva da očekivane posljedice od pojave i djelovanja klizišta mogu imati utjecaj i na područja društvene i gospodarske djelatnosti stanovništva, a time i na dijelove državnog upravljanja i ljudske živote.

| Utjecaj | Sektor |
| --- | --- |
| X | Energetika (proizvodnja, uključivo akumulacije i brane, prijenos, skladištenje, transport energenata i energije, sustavi za distribuciju), |
| X | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
| X | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putevima) |
|  | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
| X | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
|  | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
|  | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
| X | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
|  | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
| X | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

5.6.3. KONTEKST

Stanovništvo, društvo, administracija i upravljanje

Cijelo područje Vukomeričkih gorica pa tako i područje Općine Kravarsko zbog sastava tla (ilovasta tekstura u površinskom i glinasto ilovasta do ilovasta glinasta u argilovičnom horizontu) i reljefa (nalazi na umjereno strmim padinama) pogodno je za pojavu klizišta. Pregled klizišta koja ugrožavaju stanovništvo i materijalna dobra na području Općine Kravarsko prikazan je u sljedećoj tablici:

| RB | Lokacija klizišta | Stanje klizišta (aktivno, u sanaciji, pasivno) | Površina (m2) | Broj ugroženih stambenih objekata | Broj ugroženih stanovnika | Broj ugroženih gospod. objekata | Ugrožena infrastruktura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KRAVARSKO |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kravarsko – Cekovići - 9 | P | 1000 | - | - | - | cesta, voda, struja, telefon |
| 2 | Kravarsko – Domitrovići - 13 | P | 2000 | - | - | 1 |  |
| 3 | Kravarsko – Domitrovići - 12 | P | 400 | - | - | - | cesta, voda, struja, telefon |
| 4 | Kravarsko – Gajevo - 18 | P | 7500 | 6 | 15 | 5 | cesta, voda, struja, telefon |
| 5 | Kravarsko – Gajevo - 19 | P | 3000 | 5 | 10 | 2 |  |
| 6 | Kravarsko –Gaje. kod Popo.-20 | P | 400 | 1 | 3 | 1 | cesta |
| 7 | Kravarsko – Groblje - 1 | P | 4000 | - | - | - | grobovi, staze |
| 8 | Kravarsko - Kolarci - 3 | P | 300 | - | - | - | cesta, voda, struja, telefon |
| 9 | Kravarsko – Kolarci - 2 | P | 5000 | - | - | 1 |  |
| 10 | Kravarsko - Kolarci - 4 | P | 5000 | 2 | 6 | - |  |
| 11 | Kravarsko – Lovrići - 24 | P | 8000 | 2 | 2 | 1 | cesta, voda, struja, telefon |
| 12 | Kravarsko – Miličić Vrh - 7 | P | 6000 | 2 | 5 | 2 |  |
| 13 | Kravarsko – Miličić Vrh - 8 | P | 300 | 1 | - | - |  |
| 14 | Kravarsko – Repetitor- 23 | P | 400 | - | - | - | cesta, voda, struja, telefon |
| 15 | Kravarsko – kod škole - 16 | P | 600 | - | - | - | cesta, voda, struja, telefon |
| 16 | Kravarsko – Zagorci - 11 | DS | 5000 | 3 | 8 | - |  |
| 17 | Kravarsko – odv. Kola. - 5 | P | 600 | - | - | 1 |  |
| 18 | Kravarsko-Zagorci - 10 | DS | 1500 | - | - | - |  |
| 19 | Kravarsko -Malorin breg - 6 | P | 1500 | - | - | - |  |
| 20 | Kravarsko -Turkovići - 14 | P | 4000 | - | - | - | poljski put |
| 21 | Kravarsko - Veliko. Cesta - 15 | P | 1000 | - | - | - | cesta |
| 22 | Kravarsko –kod Bobesića - 17 | P | 300 | - | - | - |  |
| 23 | Kravarsko - Gajevo cesta - 21 | P | 500 | - | - | - | cesta, vodovod, struja , telefon |
| 24 | Kravarsko - Gajevo - 22 | P | 300 | 1 | 2 | - | poljski put |
| 25 | Kravarsko–ispod Sever. Br. -26 | P | 1500 | - | - | - |  |
| 26 | Kravarsko - Lovrići - 25 | P | 1000 | - | - | - | cesta |
| 27 | Kravarsko- Centar-27 | P | 500 | - | - | - |  |
| GORNJI HRUŠEVEC |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Gornji Hruševec- 1 | sanirano | 2400 | - | - | - |  |
| 29 | Gornji Hruševec-Milatovići-2 | P | 1000 | - | - | 1 |  |
| 30 | Gornji Hruševec-Milatovići-3 | P | 2000 | - | - | - |  |
| NOVO BRDO |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Novo Brdo-1 | US | 400 | - | - | 1 |  |
| 32 | Novo Brdo - Vujnovići-2 | P | 2000 | 4 | 11 | 4 | cesta, vodovod, struja, telefon |
| 33 | Novo Brdo-Žup. Cesta-3 | US | 500 | - | - | - | cesta , voda |
| GLADOVEC KRAVARSKI |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Gladovec Kravarski- Gvozdanići-1 | DS | 5000 | 3 | 6 | 3 | cesta, voda, struja, telefon |
| ŽITKOVČICA |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Žitkovčica kod Meseca - 1 | DS | 6000 | 2 | 8 | 2 |  |
| DONJI HRUŠEVEC |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Donji Hruševec – Panižići-1 | P | 800 | - | - | - | cesta, voda |
| 37 | Donji Hruševec – Čačići-2 | DS | 3000 | - | - | - | cesta, voda, struja, telefon |
| 38 | Donji Hruševec – Gromići-3 | P | 100 | - | - | - | cesta, voda, struja, telefon |

| BARBARIĆI KRAVARSKI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | Barbarići Kravarski-1 | P | 200 | 1 | - | - |  |
| PUSTIKE |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Pustike -1 | P | 600 | - | - | - |  |
| 41 | Pustike -2 | P | 700 | - | - | - |  |
| 42 | Pustike -3 | P | 500 | - | - | - |  |
| PODVORNICA |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Podvornica – Benšić -1 | A | 2000 | 5 | 4 | 3 | struja, telefon |
| UKUPNO |  |  | 88 800 | 38 | 80 | 28 |  |
| Kratice: A – aktivno, P – pasivno, US – u sanaciji, DS – djelomično sanirano |  |  |  |  |  |  |  |

Iz podataka u tablici je vidljivo da na području Općine Kravarsko postoje 43 klizišta od koji je dio pasivan ili je u sanaciji. Postojeća klizišta ugrožavaju 38 stambenih objekata, 80 stanovnika i 28 gospodarskih objekata. Infrastrukturne objekte (elektromreža, PTT mreža, prometnice, vodovod i dr.) ugrožavaju 23 klizišta.

Funkcioniranje elemenata kritične infrastrukture

Razina sigurnog i udobnog života građana bitno ovisi o elementima kritične infrastrukture pa je njezino funkcioniranje važno omogućiti i u razdoblju neposredno nakon prirodne katastrofe. Posebno su značajni energetika, promet i opskrba vodom. Općina Kravarsko je s obzirom na geografski položaj posebno osjetljiva u pogledu opskrbe vodom, pa je sigurnost objekata vodoopskrbe od iznimne važnosti.

Fizički, klimatološki, geografski, demografski, ekonomski i politički uvjeti

U kontinentalnom dijelu zemlje ugroženost od klizišta dolazi do izražaja u mjesecima kada su najveće količine oborina, koje traju relativno duže vrijeme (više dana ili tjedana) uslijed nepovoljnih meteoroloških uvjeta. Klizišta su prijetnja koja će se pojavljivati i u budućnosti, bez obzira na poduzete preventivne mjere i aktivnosti. Sanacije klizišta podrazumijevaju angažiranje značajnog materijalnog, tehničkog i kadrovskog potencijala s područja lokalne samouprave, naročito u područjima gdje je sastav tla takav da pogoduje nastanku klizišta.

5.6.4. UZROK

Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći

Klizišta nastaju kao posljedica nekih događaja a najčešće su to potresi i oborine, pri čemu dolazi do popuštanja tla kad naprezanja u tlu premaše čvrstoću tla. Svako klizište je pokrenuto jednim pojedinačnim događajem ili procesom. Klizanje je zapravo kretanja mase stijena ili tla niz padinu. Ono uključuje sve pokrete na padinama, neovisno o mehanizmu pokreta. Klizišta se mogu dogoditi u bilo kojoj vrsti stijene, a potencijalno klizište se može prepoznati na temelju njegove morfologije.

Najčešći uzroci klizišta su:

- voda - porast pritiska podzemne vode

- potkopavanje - odnošenje podnožja padine smanjuje otpornost na kretanje

- prirodno potkopavanja - erozijsko djelovanje rijeke

- ljudsko potkopavanje - površinskim kopanjem, iskopima na gradilištima, proširenje cesta

- opterećenje vršnog dijela - dodavanje materijala iznad gornje granice klizišta povećava sile opterećenja, pa one koje pokreću klizište.

- umjetna vibracija - kao kod intenzivnog prometa (karakteristična za mala klizišta na prometnicama) ili prilikom ugradnje pilota

- prirodna vibracija - potres uzrokuje brojna klizišta

Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću

Okidač za pojavu klizišta su dugotrajne i obilne padaline, potres i vibracije tla od potresa ili umjetne vibracije uzrokovanje raznim ljudskim aktivnostima.

5.6.5. OPIS DOGAĐAJA I POSLJEDICE

Život i zdravlje ljudi

Posljedice na život i zdravlje ljudi se prvenstveno promatraju u odnosu na poginule, ozlijeđene i trajno raseljene stanovnike, a potom i sve stanovnike trenutno zahvaćene posljedicama djelovanja požara (evakuirani, sklonjeni, zbrinuti itd.). S obzirom da cijelo područje općine ugroženo velikim brojem klizišta, procjenjuje se da bi klizišta nanijela najveće materijalne štete u manjim naseljima i rubnim dijelovima većih naselja.

Procjenjuje se da bi na području ugroženom klizištima bilo zahvaćeno oko 400 osoba. Prema navedenom, u sastavu nekog od procesa nastalih kao rezultat/posljedica događaja opisanih scenarijem bilo bi oko 80 osoba, pa se posljedice po život i zdravlje ljudi, sukladno kriterijima posljedica mogu procijeniti kao: kategorija 5 katastrofalne.

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij - osoba | ODABRANO |
| 1 | Neznatne | 1 |  |
| 2 | Malene | 1 |  |
| 3 | Umjerene | 1 |  |
| 4 | Značajne | 2 |  |
| 5 | Katastrofalne | 3 i više | X |

Gospodarstvo

U slučaju pojave klizišta, dolazi do velikih poremećaja stabilnosti tla, urušavanja ili oštećenja zahvaćenih poslovnih zgrada što rezultira gospodarskim štetama, velikim troškovima obnove, te drugim posrednim i neposrednim gubicima. Temeljem raspoloživih pokazatelja i postojećih kriterija, te moguće veličine klizišta, ukupni troškovi i posljedice u gospodarstvu u odnosu na proračun mogu se procijeniti kao: kategorija 4 značajne.

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij - EUR | ODABRANO |
| 1 | Neznatne | 9.000 - 18.000 |  |
| 2 | Malene | 18.000 - 90.000 |  |
| 3 | Umjerene | 90.000 - 270.000 |  |
| 4 | Značajne | 270.000 - 450.000 | X |
| 5 | Katastrofalne | 450.000 i više |  |

Društvena stabilnost i politika

Kritična infrastruktura

Budući da klizište može imati i veće posljedice po neke dijelove kritične infrastrukture (prometnice, opskrba strujom i vodom) i posljedice moguće štete na kritičnoj infrastrukturi u odnosu na proračun mogu se procijeniti kao: kategorija 5 katastrofalne.

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kritična infrastruktura |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij - EUR | ODABRANO |
| 1 | Neznatne | 9.000 - 18.000 |  |
| 2 | Malene | 18.000 - 90.000 |  |
| 3 | Umjerene | 90.000 - 270.000 |  |
| 4 | Značajne | 270.000 - 450.000 |  |
| 5 | Katastrofalne | 450.000 i više | X |

Ustanove/građevine javnog društvenog značaja

Posljedice moguće štete na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja i kategorija u odnosu na proračun može se procijeniti kao: kategorija 5 katastrofalne.

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ustanove/građevine javnog društvenog značaja |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij - EUR | ODABRANO |
| 1 | Neznatne | 9.000 - 18.000 |  |
| 2 | Malene | 18.000 - 90.000 |  |
| 3 | Umjerene | 90.000 - 270.000 |  |
| 4 | Značajne | 270.000 - 450.000 |  |
| 5 | Katastrofalne | 450.000 i više | X |

Ukupne posljedice za društvenu stabilnost i politiku

Ukupne posljedice za kritičnu infrastrukturu i ustanove/građevine javnog društvenog značaja i kategorija u odnosu na proračun može se procijeniti kao: kategorija 5 katastrofalne.

| Društvena stabilnost i politika - UKUPNO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij - EUR | ODABRANO |
| 1 | Neznatne | 9.000 - 18.000 |  |
| 2 | Malene | 18.000 - 90.000 |  |
| 3 | Umjerene | 90.000 - 270.000 |  |
| 4 | Značajne | 270.000 - 450.000 |  |
| 5 | Katastrofalne | 450.000 i više | X |

5.6.6. VJEROJATNOST

Vjerojatnost pojave klizišta na području Općine Kravarsko, a s obzirom na dosadašnje pokazatelje može se procijeniti kao: kategorija 3 umjerena.

| Kategorija | Vjerojatnost/Frekvencija |  |  | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija |  |
| 1 | Iznimno mala | <1% | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina | X |
| 4 | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Iznimno velika | >98% | 1 događaj godišnje ili češće |  |

5.6.7. MATRICE RIZIKA

Na temelju kombinacije dobivenih vrijednosti posljedica za sve tri kategorije (život i zdravlje ljudi, gospodarstvo i društvena stabilnost i politika) i vjerojatnosti izrađene su matrice rizika za prijetnju klizišta:

Život i zdravlje ljudi

| POSLJEDICE | 5 |  |  | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | VJEROJATNOST |  |  |  |  |

Gospodarstvo

| POSLJEDICE | 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  |  | X |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | VJEROJATNOST |  |  |  |  |

Društvena stabilnost i politika

| POSLJEDICE | 5 |  |  | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | VJEROJATNOST |  |  |  |  |

5.7. PODACI, IZVORI I METODE IZRAČUNA

Procjena posljedica od katastrofa napravljena je prema raspoloživim dokumentima uprava, zavoda, institucija i službi Republike Hrvatske koje se u svojoj redovitoj djelatnosti bave i civilnom zaštitom. U izradi scenarija i procjeni posljedica pojedine prijetnje koja može uzrokovati veliku nesreću koristili su se i svi podaci stručnih službi Općine Kravarsko, kao dosadašnja iskustva, te raspoloživa stručna literatura.

Najznačajniji dokumenti iz kojih su se koristili podaci pri izradi procjene su:

- Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća na području Zagrebačke županije, veljača 2017. godine,

- Popis stanovništva 2021.godinu, Državni zavod za statistiku,

- Provedbeni plan obrane od poplava za branjeno područje C.13, Hrvatske vode, lipanj 2024. godine, Hrvatske vode,

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, ožujak 2024. godina,

- Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općina Kravarsko kolovoz 2019 godina,

- Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Kravarsko , rujan 2024. godine,

- Prostorni plan uređenja Općine Kravarsko, Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije., Zagreb, travanj 2021.

- Aničić: Civilna zaštita I i II (1992),

- Podaci stručnih službi Općine Kravarsko (o stanju u prostoru, infrastrukturi, o proglašenim elementarnim nepogodama).

- Podaci Operativnih snaga Civilne zaštite (DVD Kravarsko, Udruge)

- Podaci pravnih osoba u čijoj su nadležnosti elementi infrastrukture (HEP ODS, HAC)

Općenito se može reći da korištena metodologija, dostupnost podataka, nesigurnosti i vizualizacije ukazuju da je opisana procjena rizika od katastrofa samo procjena, te se u osnovi može zaključiti da je metodologija zadovoljavajuća.

6. MATRICE RIZIKA S USPOREĐENIM RIZICIMA

Za prikazivanje rezultata procjene rizika (kombinacije posljedica i vjerojatnosti) koristi se matrica rizika. Ocjena složenosti matrice ukupnog rizika je dobivena na osnovi rezultata metode težinskih koeficijenata. Osim financijskih šteta značajan utjecaj na gospodarstvo i društvenu stabilnost i politiku (kritična infrastruktura, građevine javnog društvenog značaja i štete po stanovnike izazvane zbog gubitka usluga i javnih servisa) imaju i posljedice uzrokovane negativnim posljedicama na stanovništvo. Radi toga je težinskom koeficijentu stanovništva dodijeljena vrijednost četiri (4), odnosno na gospodarske posljedice i na društvenu stabilnost i politiku jednak utjecaj imaju koliko financijske štete toliko i ugroženost stanovništva. Matrica rizika sastoji se od dvije osi, vertikalna - posljedice i horizontalna - vjerojatnosti, svaka s pet vrijednosti što u konačnici daje matricu od dvadeset i pet polja. Navedenih dvadeset i pet polja dijeli se u četiri skupine

- nizak (označava se zeleno),

- umjeren (označava se žuto),

- visok (označava se narančasto) i

- vrlo visok rizik (označava se crveno).

Matrice se zbog lakšeg pregleda izrađuju za sve tri društvene vrijednosti te matrica za ukupni rizik. Ukupni rizik izračunava se zbrajanjem rizika društvenih vrijednosti.

Pregledna tablica posljedica i vjerojatnosti, te grupe rizika za pojedine scenarije:

| Scenariji (prijetnje) | Posljedice |  |  | Posljedice UKUPNO (a+b+c) 3 | VJERO-JATNOST | Grupa rizika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Život i zdravlje | Gospo-darstvo | Dr. stab. i politika |  |  |  |
|  | a | b | c | P | V |  |
| Poplave | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Umjeren rizik |
| Potres | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Umjeren rizik |
| Ekstremne vremenske pojave | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | Vrlo visok rizik |
| Epidemije i pandemije | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | Visok rizik |
| Industrijske nesreće s opasnim tvarima | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | Visok rizik |
| Degradacija tla - klizišta | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | Vrlo visok rizik |

Matrice s uspoređenim rizicima

Analizirani rizici prikazani u odvojenim matricama uspoređuju se u zajedničkoj matrici koja se kasnije koristi tijekom vrednovanja i prioritizacije rizika.

| POSLJEDICE | 5 |  | potres | klizišta |  | ekstrem. vremen. pojave |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  |  | industrijske nesreće |  |  |
|  | 3 |  |  | epidemije i pandemije |  |  |
|  | 2 |  |  |  | poplave |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | VJEROJATNOST |  |  |  |  |

Za usporedbu se koristi identična matrica koja se koristi i za prikazivanje pojedinačnih rizika

7. ANALIZA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

7.1. ANALIZA NA PODRUČJU PREVENTIVE

Analiza na području preventive sastoji od slijedećih elemenata:

- Usvojenost strategija, normativne uređenosti te izrađenost procjena i planova od značaja za sustav civilne zaštite

Procjena spremnosti sustava civilne zaštite na temelju izrađenosti i usvojenosti sektorskih strategija i planova, procjena te ostalih dokumenta smanjenja rizika od velikih nesreća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

- Sustavi ranog upozoravanja i suradnja sa susjednim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Procjena spremnosti sustava civilne zaštite na temelju razvijenosti sustava ranog upozoravanja, razmjene informacija i njihovog korištenja za podizanje spremnosti sustava civilne zaštite kroz pripreme za provođenje mjera i aktivnosti u svrhu smanjivanja posljedica neposrednih i nastupajućih prijetnji.

- Stanje svijesti pojedinaca, pripadnika ranjivih skupina, upravljačkih i odgovornih tijela Procjena spremnosti sustava civilne zaštite na temelju stanja svijesti pojedinaca, pripadnika ranjivih skupina, upravljačkih i odgovornih tijela u sustavu civilne zaštite o identificiranim prijetnjama i rizicima i optimalnom postupanju u provođenju obveza iz njihovih nadležnosti kako bi se umanjile posljedice prijetnji.

- Ocjena stanja prostornog planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova razvoja, planskog korištenja zemljišta

Procjena spremnosti sustava civilne zaštite na temelju ocjene stanja prostornog planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova razvoja, planskog korištenja zemljišta kao bitnog nacionalnog resursa, utjecaja provođenja legalizacije bespravno izgrađenih građevina na sigurnost zajednica te primjene posebnih građevinskih preventivnih mjera/standarda u postupcima ugradnje zahtjeva i posebnih uvjeta u projektnu dokumentaciju te u postupcima izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola.

- Ocjena fiskalne situacije i njezine perspektive

Procjena spremnosti sustava civilne zaštite na temelju ocjena fiskalne situacije i njezine perspektive posebno za prenamjenu dijela sredstava koja se koriste za reagiranje za potrebe financiranja provođenja preventivnih mjera.

- Baze podataka

Procjena kvalitete doprinosa za podizanje spremnosti sustava civilne zaštite koju daje GIS civilne zaštite te drugi izvori i baze podataka kao što su službena statistika, dokumenti i studije, prvenstveno provedena znanstvena istraživanja i druge baze podataka i podloge za potrebe sustava civilne zaštite.

Temeljem analize stanja civilne zaštite na području preventive za Općinu Kravarsko ocjenjuje se stupanj spremnosti:

| PODRUČJE PREVENTIVE | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Usvojenost strategija, normativne uređenosti te izrađenost procjena i planova od značaja za sustav civilne zaštite |  |  |  | x |
| Sustavi ranog upozoravanja i suradnja sa susjednim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave |  |  | x |  |
| Stanje svijesti pojedinaca, pripadnika ranjivih skupina, upravljačkih i odgovornih tijela |  |  | x |  |
| Ocjena stanja prostornog planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova razvoja, planskog korištenja zemljišta |  |  | x |  |
| Ocjena fiskalne situacije i njezine perspektive |  | x |  |  |
| Baze podataka |  |  |  | x |
| Područje preventive - ZBIRNO |  |  | x |  |

7.2. ANALIZA NA PODRUČJU REAGIRANJA

Analiza na području reagiranja sastoji se od slijedećih elemenata

- Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta

Procjena spremnosti sustava civilne zaštite na temelju spremnosti odgovornih i upravljačkih kapaciteta sustava civilne zaštite provedena je analizom podataka o razini odgovornosti, osposobljenosti i uvježbanosti:

  - svih čelnih osoba svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za provođenje zakonom utvrđenih operativnih obveza u fazi reagiranja sustava civilne zaštite na razinama njihove odgovornosti,

  - spremnosti svih stožera civilne zaštite na svim razinama ustrojavanja te - spremnosti koordinatora na mjestu izvanrednog događaja.

Odgovornost je mjerljiva uz analiziranje provođenja formalnih obveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, osobito izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovog rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama.

Osposobljenost se procjenjuje na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanja zakonskih obveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama.

Uvježbanost se procjenjuje na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima.

- Spremnost operativnih kapaciteta

Procjena spremnosti sustava civilne zaštite na temelju spremnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite za provođenje svih mjera i aktivnosti spašavanja društvenih vrijednosti izloženih njihovim štetnim utjecajima u velikim nesrećama, zbirni je prikaz stanja spremnosti najvažnijih operativnih snaga sustava civilne zaštite po predmetu analize i to na svim razinama sustava, od lokalnih do državne, osobito po stanju:

  - Popunjenosti ljudstvom

  - Spremnosti zapovjednog osoblja

  - Osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja

  - Uvježbanosti

  - Opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom

  - Vremenu mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti

  - Samodostatnosti i logističkoj potpori

- Stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta

Procjena spremnosti sustava civilne zaštite na temelju procjene stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta na temelju procjene stanja transportne potpore i komunikacijskih kapaciteta.

Analiza sustava na području reagiranja izrađuje se za svaki rizik obrađen u procjeni rizika.

7.1. ANALIZA SUSTAVA NA PODRUČJU REAGIRANJA

| PODRUČJE REAGIRANJA – POTRES | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta |  |  |  |  |
| Stupanj odgovornosti |  |  |  | x |
| Stupanj osposobljenosti |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  |  | x |  |
| Spremnost operativnih kapaciteta |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  | x |  |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  |  | x |  |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | x |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  | x |  |  |
| Stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  |
| Transportna potpora |  |  | x |  |
| Komunikacijski kapaciteti |  |  |  | x |
| ZBIRNO ZA POTRES |  |  | x |  |

| PODRUČJE REAGIRANJA POPLAVE | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta |  |  |  |  |
| Stupanj odgovornosti |  |  |  | x |
| Stupanj osposobljenosti |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  |  | x |  |
| Spremnost operativnih kapaciteta |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  |  | x |  |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | x |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  |  | x |  |
| Stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  |
| Transportna potpora |  |  | x |  |
| Komunikacijski kapaciteti |  |  |  | x |
| ZBIRNO ZA POPLAVE |  |  | x |  |

| PODRUČJE REAGIRANJA – EKSTREMNE VREMENSKE POJAVE | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta |  |  |  |  |
| Stupanj odgovornosti |  |  |  | x |
| Stupanj osposobljenosti |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  |  | x |  |
| Spremnost operativnih kapaciteta |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  |  | x |  |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | x |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  | x |  |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  | x |  |  |
| Stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  |
| Transportna potpora |  |  |  | x |
| Komunikacijski kapaciteti |  |  |  | x |
| ZBIRNO ZA EKSTREMNE VREMENSKE POJAVE |  |  | x |  |

| PODRUČJE REAGIRANJA – EPIDEMIJE I PANDEMIJE | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta |  |  |  |  |
| Stupanj odgovornosti |  |  | x |  |
| Stupanj osposobljenosti |  | x |  |  |
| Stupanj uvježbanosti |  | x |  |  |
| Spremnost operativnih kapaciteta |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  | x |  |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  | x |  |  |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  | x |  |  |
| Stupanj uvježbanosti |  | x |  |  |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  | x |  |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  | x |  |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  | x |  |  |
| Stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  |
| Transportna potpora |  | x |  |  |
| Komunikacijski kapaciteti |  |  |  | x |
| ZBIRNO ZA – EPIDEMIJE I PANDEMIJE |  | x |  |  |

| PODRUČJE REAGIRANJA – INDUSTRIJSKE NESREĆE S OPASNIM TVARIMA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta |  |  |  |  |
| Stupanj odgovornosti |  |  |  | x |
| Stupanj osposobljenosti |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  | x |  |  |
| Spremnost operativnih kapaciteta |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  | x |  |  |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  | x |  |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  | x |  |  |
| Stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  |
| Transportna potpora |  |  |  | x |
| Komunikacijski kapaciteti |  |  |  | x |
| ZBIRNO ZA - INDUSTRIJSKE NESREĆE S OPASNIM TVARIMA |  |  | x |  |

| PODRUČJE REAGIRANJA DEGRADACIJA TLA - KLIZIŠTA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta |  |  |  |  |
| Stupanj odgovornosti |  |  |  | x |
| Stupanj osposobljenosti |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  | x |  |  |
| Spremnost operativnih kapaciteta |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  | x |  |  |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  | x |  |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  | x |  |  |
| Stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  |
| Transportna potpora |  |  | x |  |
| Komunikacijski kapaciteti |  |  |  | x |
| ZBIRNO ZA DEGRADACIJA TLA - KLIZIŠTA |  |  | x |  |

7.3. ZBIRNA ANALIZA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

| SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Područje preventive - ZBIRNO |  |  | x |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | x |  |
| SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE - ZBIRNO |  |  | x |  |

8. VREDNOVANJE RIZIKA

Vrednovanje rizika posljednji je korak u procesu procjene rizika te predstavlja osnovu za odabir mjera obrade rizika odnosno vodi prema izradi javnih politika za smanjenje rizika od velikih nesreća. Vrednovanje rizika je proces uspoređivanja rezultata analize rizika s kriterijima i provodi se uz primjenu ALARP načela (As Low As Reasonably Practicable). Rizici se razvrstavaju u tri razreda:

Svrha vrednovanja rizika je priprema podloga za odlučivanje o važnosti pojedinih rizika, odnosno da li će se rizik prihvatiti ili će trebati poduzimati određene mjere kako bi se sukcesivno umanjio. U procesu odlučivanja o daljnjim aktivnostima po specifičnim rizicima koriste se analize rizika i scenariji koji su sastavni dio Procjene. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave samostalno odlučuju što je prihvatljivo, a što nije, drugim riječima JLP(R)S su te koje će odlučiti što su odlučujući faktori pri odabiru prioritetnih rizika.

REZULTAT VREDNOVANJA RIZIKA

| Scenariji (prijetnje) | Posljedice UKUPNO | VJERO-JATNOST | Razred rizika |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P | V |  |
| Poplave | 2 | 3 | Toleriran |
| Potres | 5 | 1 | Toleriran |
| Ekstremne vremenske pojave | 5 | 4 | Neprihvatljiv |
| Epidemije i pandemije | 3 | 2 | Toleriran |
| Industrijske nesreće s opasnim tvarima | 4 | 2 | Toleriran |
| Degradacija tla - klizišta | 5 | 3 | Neprihvatljiv |

- Prihvatljivi su svi niski, za koje uz uobičajene nije potrebno planirati poduzimanje dodatnih mjera.

- Tolerirane: Tolerirani rizici su svi:

  - Umjereni koji se mogu prihvatiti iz razloga što troškovi smanjenja rizika premašuju korist/dobit;

  - Visoki koji se mogu prihvatiti iz razloga što je njihovo umanjivanje nepraktično ili troškovi uvelike premašuju korist/dobit.

- Neprihvatljive: Neprihvatljivi rizici su svi vrlo visoki koji se ne mogu prihvatiti, izuzev u iznimnim situacijama.

Prilog RS1- SUDIONICI U IZRADI PROCJENE RIZIKA

| POPLAVE |  |
| --- | --- |
| Koordinator: | Nositelj: |
| Anita Zlodi, Načelnica stožera CZ Općine Kravarsko | Općinski načelnik Općine Kravarsko |
| Izvršitelji: |  |
| Radna skupina imenovana Odlukom načelnika općine |  |
| POTRES |  |
| Koordinator: | Nositelj: |
| Anita Zlodi, Načelnica Stožera CZ Općine Kravarsko | Općinski načelnik Općine Kravarsko |
| Izvršitelji: |  |
| Radna skupina imenovana Odlukom načelnika Općine Kravarsko |  |
| EKSTREMNE TEMPERATURE |  |
| Koordinator: | Nositelj: |
| Anita Zlodi, Načelnica Stožera CZ Općine Kravarsko | Općinski načelnik Općine Kravarsko |
| Izvršitelji: |  |
| Radna skupina imenovana Odlukom načelnika Općine Kravarsko |  |
| EPIDEMIJE I PANDEMIJE |  |
| Koordinator: | Nositelj: |
| Anita Zlodi, Načelnica Stožera CZ Općine Kravarsko | Općinski načelnik Općine Kravarsko |
| Izvršitelji: |  |
| Radna skupina imenovana Odlukom načelnika Općine Kravarsko |  |
| INDUSTRIJSKE NESREĆE S OPASNIM TVARIMA |  |
| Koordinator: | Nositelj: |
| Anita Zlodi, Načelnica Stožera CZ Općine Kravarsko | Općinski načelnik Općine Kravarsko |
| Izvršitelji: |  |
| Radna skupina imenovana Odlukom načelnika Općine Kravarsko |  |
| DEGRADACIJA TLA - KLIZIŠTA |  |
| Koordinator: | Nositelj: |
| Anita Zlodi, Načelnica Stožera CZ Općine Kravarsko | Općinski načelnik Općine Kravarsko |
| Izvršitelji: |  |
| Radna skupina imenovana Odlukom načelnika Općine Kravarsko |  |

U postupku izrade procjene rizika od velikih nesreća angažirana je ovlaštena pravna osoba - Kontrol biro d.o.o. Zagreb.